ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к постановлению

Главы администрации

муниципального образования

"Муринское сельское поселение"

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

от 19.12.2011 г. № 265

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства

и характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории ограниченной линией железной дороги Санкт-Петербург-Приозерск, границей МО «Муринское сельское поселение»,  полевой дорогой посёлок Бугры-деревня Лаврики, границей населенного пункта деревня Лаврики, расположенной на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Границами проекта планировки и проекта межевания территории ограниченной линией железной дороги Санкт-Петербург-Приозерск, границей МО «Муринское сельское поселение»,  полевой дорогой посёлок Бугры-деревня Лаврики, границей населенного пункта деревня Лаврики, расположенной на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области являются:

с востока  - железная дорога Санкт-Петербург - Приозерск;

с юга – граница МО «Муринское сельское поселение»

с запада - граница МО «Муринское сельское поселение»

с севера – полевая дорога, граница населённого пункта деревня Лаврики

- Параметры застройки территории:

| N п/п | Параметры | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах элементов планировочной структуры, в том числе: | га | 318,6 |
| 2 | Площадь территории межевания в границах элементов планировочной структуры |  | 316.,16 |
| 2.1 | Площадь сформированных земельных участков | га | 22.83 |
| 1.2 | Площадь формируемых земельных участков | га | 293.33 |
|  | В том числе: площадь территории общего пользования | га | 74.35 |
| 2 | Плотность застройки | кв. м общей площади/га | 21000 |
| 3 | Коэффициент плотности застройки в границах земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой | - | 2.1 |
| 4 | Величина отступа от красной линии | м | 0 |

- Характеристика планируемого развития территории:

|  | N участ-ка | Функциональное назначение объекта капитального строительства | Площадь земельных участков, кв.м | Макси-мальная общая площадь, кв.м. | Этаж-ность | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Существующие земельные участки, предназначенные для размещения объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 107 | Для размещения объектов производственного, складского и коммунального назначения, транспортной инфраструктуры | 79460.72 |  |  |  |
| 1.2 | 122 | Кольцевая автодорога | 17959.43 |  |  |  |
| 1.3 | 123 | Кольцевая автодорога | 3593.05 | - |  |  |
| 1.4 | 124 | Кольцевая автодорога | 47196.47 | - |  |  |
| 1.5 | 125 | Кольцевая автодорога | 3449.74 | - |  |  |
| 1.6 | 126 | Кольцевая автодорога | 31932.71 | - |  |  |
| 1.7 | 127 | Кольцевая автодорога | 2282.21 | - |  |  |
| 1.8 | 128 | Кольцевая автодорога | 12735.14 | - |  |  |
| 1.9 | 129 | Кольцевая автодорога | 7844.32 | - |  |  |
| 1.10 | 130 | Кольцевая автодорога | 15123.82 | - |  |  |
| 2. Земельные участки, предназначенные для планируемого размещения объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 1 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания | 26721.72 | 56115.612 |  |  |
| 2.2 | 2 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания | 27271.65 | 57270.465 |  |  |
| 2.3 | 3 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания | 33193.23 | 69705.783 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение; Компьютерный клуб |
| 2.4 | 4 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 34597.18 | 72654.078 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение; встроенное амбулаторно-поликлиническое учреждение |
| 2.5 | 5 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 35585.08 | 74728.668 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение |
| 2.6 | 6 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 22797.49 | 47874.729 |  | Встроенная детско-юношеская библиотека |
| 2.7 | 7 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 22641.22 | 47546.562 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение |
| 2.8 | 8 | Для размещения объекта начального и среднего общего образования | 23938.11 | 50270.031 |  |  |
| 2.9 | 9 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 21739.32 | 45652.572 |  | Встроенно-пристроенный физкультурно-оздоровительный комплекс |
| 2.10 | 10 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 7200.87 | 15121.827 |  |  |
| 2.11 | 11 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 7269.29 | 15265.509 |  |  |
| 2.12 | 12 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 35736.54 | 75046.734 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение встроенное амбулаторно-поликлиническое учреждение |
| 2.13 | 13 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 8995.58 | 18890.718 |  | Встроенно-пристроенный физкультурно-оздоровительный комплекс |
| 2.14 | 14 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 6749.98 | 14174.958 |  |  |
| 2.15 | 15 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 5420.84 | 11383.764 |  |  |
| 2.16 | 16 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 13268.45 | 27863.745 |  | Встроенная аптека |
| 2.17 | 17 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 15763.32 | 33102.972 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение Молодежный клуб |
| 2.18 | 18 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 14276.53 | 29980.713 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение |
| 2.19 | 19 | Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 13762.63 | 28901.52 |  |  |
| 2.20 | 20 | Проезд | 1000.95 |  |  |  |
| 2.21 | 21 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания | 16300.9 | 34231.89 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение |
| 2.22 | 22 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания | 9571.03 | 20099.163 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение |
| 2.23 | 23 | Для размещения объекта начального и среднего общего образования | 24011.53 | 50424.213 |  |  |
| 2.24 | 24 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания | 8427.81 | 17698.401 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение |
| 2.25 | 25 | Проезд | 585.00 |  |  |  |
| 2.26 | 26 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания | 64204.99 | 134830.479 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение встроенно-пристроенный физкультурно-оздоровительный комплекс |
| 2.27 | 27 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 24413.89 | 51269.169 |  |  |
| 2.28 | 28 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 23416.37 | 49174.377 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение встроенная аптека |
| 2.29 | 29 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 20713.24 | 43497.804 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение, встроенный раздаточный пункт молочной кухни |
| 2.30 | 30 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 25529.52 | 53611.992 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение встроенное амбулаторно-поликлиническое учреждение |
| 2.31 | 31 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 62315.99 | 130863.579 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение встроенно-пристроенный физкультурно-оздоровительный комплекс |
| 2.32 | 32 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 30476.98 | 64001.658 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение встроенное амбулаторно-поликлиническое учреждение |
| 2.33 | 33 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 34400.62 | 72241.302 |  |  |
| 2.34 | 34 | Для размещения объекта начального и среднего общего образования | 23220.57 | 48763.197 |  |  |
| 2.35 | 35 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 10587.25 | 22233.225 |  |  |
| 2.36 | 36 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 34877.92 | 73243.632 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение; отделение связи |
| 2.37 | 37 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 32155.19 | 67525.899 |  | Встроенное амбулаторно-поликлиническое учреждение |
| 2.38 | 38 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 29346.93 | 61628.553 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение; школа танца |
| 2.39 | 39 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 33497.35 | 70344.435 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение |
| 2.40 | 40 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 24992.91 | 52485.111 |  | Встроенно-пристроенный физкультурно-оздоровительный комплекс |
| 2.41 | 41 | Для размещения объекта начального и среднего общего образования | 24000.16 | 50400.336 |  |  |
| 2.42 | 42 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 28899.66 | 60689.286 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение |
| 2.43 | 43 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 46016.61 | 96634.881 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение, детский театр |
| 2.44 | 44 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 22284.93 | 46798.353 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение встроенная аптека |
| 2.45 | 45 | Для размещения объекта начального и среднего общего образования | 23966.12 | 50328.852 |  |  |
| 2.46 | 46 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 39688.87 | 83346.627 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение, встроенная районная библиотека |
| 2.47 | 47 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 37532.44 | 78818.124 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение, встроенный раздаточный пункт молочной кухни |
| 2.48 | 48 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 37190.34 | 78099.714 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение, встроенно-пристроенный физкультурно-оздоровительный комплекс |
| 2.49 | 49 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 34096.01 | 71601.621 |  | Встроенное амбулаторно-поликлиническое учреждение |
| 2.50 | 50 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом | 42663.81 | 89594.00 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение, досуговый центр |
| 2.51 | 51 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным подземным гаражом | 24994.11 | 52487.631 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение |
| 2.52 | 52 | Для размещения объекта начального и среднего общего образования | 24000.00 | 50400 |  |  |
| 2.53 | 53 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным подземным гаражом | 29587.72 | 62134.212 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение, встроенная детско-юношеская библиотека |
| 2.54 | 54 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным подземным гаражом | 34505.97 | 34505.97 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение, встроенно-пристроенный физкультурно-оздоровительный комплекс |
| 2.55 | 55 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным подземным гаражом | 38024.13 | 79850.673 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение, встроенное амбулаторно-поликлиническое учреждение |
| 2.56 | 56 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным подземным гаражом | 28149.42 | 59113.782 |  | Школа эстетического воспитания |
| 2.57 | 57 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным подземным гаражом | 30522.53 | 64097,31 |  | Встроенное амбулаторно-поликлиническое учреждение, встроенная аптека, встроенный раздаточный пункт молочной кухни |
| 2.58 | 58 | Для размещения отделения полиции | 12115.00 | 25237.947 |  |  |
| 2.59 | 59 | Для размещения пожарного депо | 12005.35 | 25407.228 |  |  |
| 2.60 | 60 | Для размещения станции скорой помощи | 7801.11 | 16382.331 |  |  |
| 2.61 | 61 | Для размещения стадиона и спортивного комплекса | 33036.75 | 69377.175 |  | Крытый спортивный комплекс без трибун для зрителей и открытый стадион |
| 2.62 | 62 | Для размещения паркингов | 28921.30 | 60734.73 |  |  |
| 2.63 | 63 | Для размещения паркингов | 27576.02 | 57909.64 |  |  |
| 2.64 | 64 | Для размещения объектов инженерной инфраструктуры | 9868.93 | 20724.75 |  |  |
| 2.65 | 65 | Для размещения паркингов | 13973.28 | 29343,89 |  |  |
| 2.66 | 66 | Для размещения торгово-развлекательного комплекса | 34459.32 | 72364,57 |  |  |
| 2.67 | 67 | Для размещения объектов торговли, логистики, транспортной инфраструктуры | 13316.84 | 27965,36 |  |  |
| 2.68 | 68 | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | 3370.09 | 7077,19 |  |  |
| 2.69 | 69 | Для размещения объектов складского, производственного назначения, транспортной инфраструктуры | 39551.22 | 83057,56 |  |  |
| 2.70 | 70 | Для размещения объектов производственного, складского и коммунального назначения, транспортной инфраструктуры | 60311.44 | 126654 |  |  |
| 2.71 | 71 | Для размещения объектов производственного, складского и коммунального назначения, транспортной инфраструктуры | 8071.70 | 16950,57 |  |  |
| 2.72 | 72 | Улично-дорожная сеть | 45593.23 | - |  |  |
| 2.73 | 73 | Для размещения автовокзала | 25890.06 | 54369,13 |  |  |
| 2.74 | 74 | Для размещения объектов производственного, складского и коммунального назначения, транспортной инфраструктуры | 18057.66 | 37921,1 |  |  |
| 2.75 | 75 | Улично-дорожная сеть | 496790.68 | - |  |  |
| 2.76 | 76 | Для размещения объектов торговли, логистики, транспортной инфраструктуры | 51862.21 | 108910,64 |  |  |
| 2.77 | 77 | Для размещения объектов торговли, логистики, транспортной инфраструктуры | 16905.51 | 35501,57 |  |  |
| 2.78 | 78 | Для размещения объектов торговли, логистики, транспортной инфраструктуры | 7079.49 | 14866,93 |  |  |
| 2.79 | 79 | Озеленение общего пользования | 5353.74 | - |  |  |
| 2.80 | 80 | Проезд | 6391.84 | - |  |  |
| 2.81 | 81 | Озеленение общего пользования | 11334.06 | - |  | Открытая универсальная спортивная площадка |
| 2.82 | 82 | Озеленение общего пользования | 12310.41 | - |  |  |
| 2.83 | 83 | Проезд | 5038.24 | - |  |  |
| 2.84 | 84 | Озеленение общего пользования | 4332.81 | - |  |  |
| 2.85 | 85 | Озеленение общего пользования | 4666.59 | - |  |  |
| 2.86 | 86 | Озеленение общего пользования | 3163.80 | - |  |  |
| 2.87 | 87 | Озеленение общего пользования | 2430.70 | - |  |  |
| 2.88 | 88 | Озеленение общего пользования | 5170.87 | - |  |  |
| 2.89 | 89 | Озеленение общего пользования | 3974.97 | - |  |  |
| 2.90 | 90 | Проезд | 6288.71 | - |  |  |
| 2.91 | 91 | Озеленение общего пользования | 6390.72 | - |  |  |
| 2.92 | 92 | Проезд | 4108.24 | - |  |  |
| 2.93 | 93 | Озеленение общего пользования | 18358.02 | - |  | Открытая универсальная спортивная площадка |
| 2.94 | 94 | Проезд | 4990.71 | - |  |  |
| 2.95 | 95 | Проезд | 3329.46 | - |  |  |
| 2.96 | 96 | Озеленение общего пользования | 13321.20 | - |  | Открытая универсальная спортивная площадка |
| 2.97 | 97 | Проезд | 3329.48 | - |  |  |
| 2.98 | 98 | Проезд | 802.36 | - |  |  |
| 2.99 | 99 | Озеленение общего пользования | 3221.68 | - |  |  |
| 2.100 | 100 | Проезд | 808.46 | - |  |  |
| 2.101 | 101 | Проезд | 2794.46 | - |  |  |
| 2.102 | 102 | Озеленение общего пользования | 11125.35 | - |  | Открытая универсальная спортивная площадка |
| 2.103 | 103 | Проезд | 2765.16 | 5806.836 |  |  |
| 2.104 | 104 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным подземным гаражом | 14562.18 | 30580.578 |  |  |
| 2.105 | 105 | Для размещения объектов производственного, складского и коммунального назначения, транспортной инфраструктуры | 17152.92 | 36021,13 |  |  |
| 2.106 | 106 | Для размещения объектов производственного, складского и коммунального назначения, транспортной инфраструктуры | 5020.33 | 10542,7 |  |  |
| 2.107 | 108 | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | 2924.10 | 6140,61 |  |  |
| 2.108 | 109 | Для размещения объектов производственного, складского и коммунального назначения, транспортной инфраструктуры | 17534.72 | 4865.175 |  |  |
| 2.109 | 110 | Улично-дорожная сеть | 18669.75 | - |  |  |
| 2.110 | 111 | Для размещения объектов производственного, складского и коммунального назначения, транспортной инфраструктуры | 13508.56 | 28367,98 |  |  |
| 2.111 | 112 | Для размещения объектов производственного, складского и коммунального назначения, транспортной инфраструктуры | 28988.78 | 60876,44 |  |  |
| 2.112 | 113 | Для размещения объектов производственного, складского и коммунального назначения, транспортной инфраструктуры | 1062.47 | 2231.187 |  |  |
| 2.113 | 114 | Для размещения объектов производственного, складского и коммунального назначения, транспортной инфраструктуры | 6750.67 | 14176,41 |  |  |
| 2.114 | 115 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным подземным гаражом | 32395.87 | 68031.327 |  |  |
| 2.115 | 116 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным подземным гаражом | 33334.56 | 70002.576 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение, встроенная районная библиотека |
| 2.116 | 117 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным подземным гаражом | 42266.85 | 88760.385 |  | Встроенное амбулаторно-поликлиническое учреждение, встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение |
| 2.117 | 118 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным подземным гаражом | 46239.10 | 97102.11 |  | Встроенно-пристроенное дошкольное общеобразовательное учреждение |
| 2.118 | 119 | Для размещения объектов производственного, складского и коммунального назначения, транспортной инфраструктуры | 39022.11 | 81946,4 |  |  |
| 2.119 | 120 | Для размещения объектов производственного, складского и коммунального назначения, транспортной инфраструктуры | 19091.53 | 40092.213 |  |  |
| 2.120 | 121 | Для размещения объектов производственного, складского и коммунального назначения, транспортной инфраструктуры | 5143.35 | 10801.035 |  |  |
| 2.121 | 131 | Озеленение общего пользования | 1802.42 | - |  |  |
| 2.122 | 132 | Для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным подземным гаражом | 5061.99 | 10630.18 |  |  |
| 2.123 | 133 | Озеленение общего пользования | 5901.26 | - |  |  |
| 2.124 | 134 | Улично-дорожная сеть | 13946.79 | - |  |  |
| 2,125 | 135 | Озеленение общего пользования | 14289,79 | - |  |  |
| 2.126 | 136 | Для размещения объекта инженерной инфраструктуры | 212.82 | - |  |  |

- Характеристика развития системы транспортного обслуживания территории.

Предусматривается строительство улиц:

- Общегородского значения непрерывного движения – проектируемая магистраль №1 (автодорога регионального значения - продолжение Гражданского проспекта до выхода на автодорогу Р33)

- Общегородского значения регулируемого движения – проектируемая магистраль № 3;

- Общегородского значения регулируемого движения – проектируемая магистраль №5;

- Районного значения транспортно-пешеходная – проектируемая магистраль №2;

- Районного значения пешеходно-транспортная – проектируемая магистраль №4;

- Районного значения пешеходно-транспортная – проектируемый проезд №1;

- Местного значения – проектируемый проезд №2;

- предусматривается в квартале 04 размещение многофункционального пассажирского пересадочного комплекса с размещением международного автовокзала на участке №73 ;

- Предусматривается в квартале 04 формирование привокзальной площади с остановочным комплексом для местного маршрутного транспорта;

- Для хранения легкового автотранспорта предусматривается размещение:

- в кварталах 04, 03, 14 многоэтажных гаражей вместимостью на участке №78 – не менее чем на 580 машиномест, на участке № 77 – не менее чем на 1000 машиномест, на участке №74 – не менее чем на 1000 машиномест, на участке №66 – не менее чем на 2500 машиномест, на участке №63 – не менее чем на 2400 машиномест, на участке № 62 – не менее чем на 2400 машиномест

- на земельном участке №1 планируется размещение не менее чем 82 машиноместа;

- на земельном участке №2 планируется размещение не менее чем 84 машиноместа;

- на земельном участке №3 планируется размещение не менее чем 102 машиноместа;

- на земельном участке №4 планируется размещение не менее чем 55 машиномест в подземном гараже и не менее чем 51 машиноместа на открытых стоянках;

- на земельном участке №5 планируется размещение не менее чем 57 машиноместа в подземном гараже и не менее чем 52 машиноместа на открытых стоянках;

- на земельном участке №6 планируется размещение не менее чем 36 машиномест в подземном гараже и не менее чем 34 машиноместа на открытых стоянках;

- на земельном участке №7 планируется размещение не менее чем 37 машиномест в подземном гараже и не менее чем 33 машиноместа на открытых стоянках;

- на земельном участке №9 планируется размещение не менее чем 25 машиномест в подземном гараже и не менее чем 23 машиноместа на открытых стоянках;

- на земельном участке №10 планируется размещение не менее чем 12 машиномест в подземном гараже и не менее чем 10 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №11 планируется размещение не менее чем 11 машиномест в подземном гараже и не менее чем 11 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №12 планируется размещение не менее чем 57 машиноместа в подземном гараже и не менее чем 53 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №13 планируется размещение не менее чем 15 машиномест в подземном гараже и не менее чем 13 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №14 планируется размещение не менее чем 11 машиномест в подземном гараже и не менее чем 10 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №15 планируется размещение не менее чем 9 машиномест в подземном гараже и не менее чем 8 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №16 планируется размещение не менее чем 21 машиноместо в подземном гараже и не менее чем 20 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №17 планируется размещение не менее чем 25 машиномест в подземном гараже и не менее чем 23 машиноместа на открытых стоянках;

- на земельном участке №18 планируется размещение не менее чем 23 машиномест в подземном гараже и не менее чем 21 машиноместо на открытых стоянках;

- на земельном участке №19 планируется размещение не менее чем 74 машиноместа;

- на земельном участке №21 планируется размещение не менее чем 100 машиномест;

- на земельном участке №22 планируется размещение не менее чем 29 машиномест;

- на земельном участке №24 планируется размещение не менее чем 26 машиномест;

- на земельном участке №26 планируется размещение не менее чем 197 машиномест;

- на земельном участке №27 планируется размещение не менее чем 32 машиномест в подземном гараже и не менее чем 28 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №28 планируется размещение не менее чем 37 машиноместа в подземном гараже и не менее чем 35 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №29 планируется размещение не менее чем 34 машиноместа в подземном гараже и не менее чем 30 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №30 планируется размещение не менее чем 40 машиномест в подземном гараже и не менее чем 38 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №31 планируется размещение не менее чем 60 машиномест в подземном гараже и не менее чем 56 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №32 планируется размещение не менее чем 48 машиномест в подземном гараже и не менее чем 45 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №33 планируется размещение не менее чем 55 машиномест в подземном гараже и не менее чем 51 машиноместо на открытых стоянках;

- на земельном участке №35 планируется размещение не менее чем 16 машиномест в подземном гараже и не менее чем 16 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №36 планируется размещение не менее чем 56 машиномест в подземном гараже и не менее чем 51 машиноместо на открытых стоянках;

- на земельном участке №37 планируется размещение не менее чем 52 машиноместа в подземном гараже и не менее чем 47 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №38 планируется размещение не менее чем 47 машиномест в подземном гараже и не менее чем 43 машиноместа на открытых стоянках;

- на земельном участке №39 планируется размещение не менее чем 54 машиномест в подземном гараже и не менее чем 49 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №40 планируется размещение не менее чем 40 машиномест в подземном гараже и не менее чем 37 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №42 планируется размещение не менее чем 46 машиномест в подземном гараже и не менее чем 43 машиноместа на открытых стоянках;

- на земельном участке №43 планируется размещение не менее чем 48 машиномест в подземном гараже и не менее чем 44 машиноместа на открытых стоянках;

- на земельном участке №44 планируется размещение не менее чем 35 машиномест в подземном гараже и не менее чем 33 машиноместа на открытых стоянках;

- на земельном участке №46 планируется размещение не менее чем 64 машиномест в подземном гараже и не менее чем 58 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №47 планируется размещение не менее чем 65 машиномест в подземном гараже и не менее чем 55 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №48 планируется размещение не менее чем 59 машиномест в подземном гараже и не менее чем 55 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №49 планируется размещение не менее чем 55 машиномест в подземном гараже и не менее чем 50 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №50 планируется размещение не менее чем 68 машиномест в подземном гараже и не менее чем 63 машиноместа на открытых стоянках;

- на земельном участке №51 планируется размещение не менее чем 40 машиномест в подземном гараже и не менее чем 37 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №53 планируется размещение не менее чем 48 машиномест в подземном гараже и не менее чем 43 машиноместа на открытых стоянках;

- на земельном участке №54 планируется размещение не менее чем 56 машиноместа в подземном гараже и не менее чем 50 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №55 планируется размещение не менее чем 61 машиноместо в подземном гараже и не менее чем 61 машиноместо на открытых стоянках;

- на земельном участке №56 планируется размещение не менее чем 45 машиномест в подземном гараже и не менее чем 41 машиноместо на открытых стоянках;

- на земельном участке №57 планируется размещение не менее чем 49 машиномест в подземном гараже и не менее чем 45 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №58 планируется размещение не менее чем 19 машиномест в подземном гараже и не менее чем 18 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №59 планируется размещение не менее чем 19 машиномест в подземном гараже и не менее чем 17 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №60 планируется размещение не менее чем 12 машиномест в подземном гараже и не менее чем 12 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №61 планируется размещение не менее чем 53 машиноместа в подземном гараже и не менее чем 49 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №115 планируется размещение не менее чем 52 машиноместа в подземном гараже и не менее чем 48 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №116 планируется размещение не менее чем 52 машиноместа в подземном гараже и не менее чем 48 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №117 планируется размещение не менее чем 68 машиномест в подземном гараже и не менее чем 62 машиноместа на открытых стоянках;

- на земельном участке №118 планируется размещение не менее чем 74 машиномест в подземном гараже и не менее чем 68 машиномест на открытых стоянках;

- на земельном участке №132 планируется размещение не менее чем 8 машиномест в подземном гараже и не менее чем 7 машиномест на открытых стоянках;

- для организации безопасного пешеходного движения предусматривается строительство трех подземных пешеходных переходов через проектируемую Магистраль №1.

- 4. Характеристика развития систем социального обслуживания территории.

- На территории планируется размещение шести объектов начального и среднего общего образования вместимостью не менее чем на 1175 учащихся каждый на земельных участках  №8, №34, №23, №45, №41, №52

- На территории планируется размещение дошкольных образовательных учреждений во встроенно-пристроенных помещениях вместимостью не менее чем на 100 учащихся каждый в границах земельных участков № № 17, 18, 29, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 44, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 12, 51, 42,43, 50, 116, 118, 3, 5, 4, 57,117.

- На территории планируется размещение объектов физкультуры и спорта:

- на земельном участке № 61 - крытого спортивного комплекса без трибун для зрителей не менее чем на 1000 посетителей в сутки, открытый стадион;

- в границах земельных участков №48 и №31 - встроенно-пристроенных физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами с площадью зеркала воды не менее 300 мкв каждый и площадью спортивных залов не менее 600 мкв каждый;

- в границах земельного участка №26 - встроенно-пристроенного физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном с площадью зеркала воды не менее 4000 мкв и площадью спортивных залов не менее 1000 мкв;

- в границах земельных участков №13, №40, №54, №9 - встроенно-пристроенных физкультурно-оздоровительных комплексов с площадью спортивных залов не менее 300 мкв каждый;

- в границах земельных участков №93, №81, №102, №95 открытых универсальных спортивных площадок;

- На территории планируется размещение объектов здравоохранения:

- В границах земельных участков №№ 4, 12, 30, 32, 37, 49, 55, 117, 57 встроенных амбулаторно-поликлинических учреждений не менее чем на 100 посещений в смену каждое;

- В границах земельных участков №28, №16, №44, №57 встроенных аптек;

- В границах земельных участков №29, №57, №47 встроенных раздаточных пунктов молочных кухонь площадью не менее 75мкв каждый;

- На участке №60 – станции скорой помощи на 8 машин;

- На территории планируется размещение объектов социально-культурного обслуживания;

- В границах земельных участков №46 и №116 встроенных районных библиотек общего доступа не менее чем на 4000 единиц хранения каждая;

- В границах земельных участков №53 и №6 встроенных детско-юношеских библиотек не менее чем на 1000 единиц хранения каждая;

- Объектов культурно-массовой и политико-воспитательной работы досуга и любительской деятельности:

- в границах земельного участка № 17 - молодежный клуб площадью не менее 300 мкв,

- в границах земельного участка № 50 – досуговый центр площадью не менее 350 мкв,

- в границах земельного участка № 3 – компьютерный клуб площадью не менее 250 мкв,

- в границах земельного участка № 43 – детский театр на 100 мест,

- в границах земельного участка № 38 – школа танца площадью не менее 300 мкв,

- в границах земельного участка №56 – школа эстетического воспитания площадью не менее 400 мкв

- На территории планируется размещение объектов коммунально-бытового обслуживания:

- На участке №58 – районное отделение полиции

- На участке №59 – пожарного депо на 8 машин;

- В границах участка №36 – отделение связи площадью не менее 300 мкв;

- На участках №76, №67 планируется размещение объектов торговли обслуживания

- и развлечений;

- во встроенно-пристроенных помещениях размещаются объекты бытового обслуживания, общественного питания, торговли, жилищно-эксплуатационные службы.

- 5. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения:

- Водопотребление - 16250 куб.м/сут. от системы централизованного водоснабжения;

- Водоотведение бытовых стоков – 13650 куб.м/сут. предусматривается в централизованную систему канализации.

- Водоотведение поверхностных стоков – в централизованную систему с подачей на   проектируемые локальные очистные сооружения на земельном участке № 64 с организацией очищенных стоков в существующий естественный водоток.

- Теплоснабжение – 227,5Гкал/час от планируемых к размещению источников.

- Электроснабжение – 56,8 МВА от системы централизованного электроснабжения от планируемых к размещению источников.

- Инженерное обеспечение территории – не ранее срока реализации мероприятий предусмотренных комплексными программами развития сетей инженерно-технического оснащения территории МО «Муринское сельское поселение» и прилегающих территорий.