«Фонд реконструкции и развития

«Регион-Инвест»

Проект планировки, совмещенный с проектом межевания, территории юго-восточной части поселка Мурино по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, земли САОЗТ «Ручьи».

Пояснительная записка

Утверждаемая часть

Том 1.1

1754

Генеральный директор                                                В.В. Честноков

ГАП                                                                                    Е.А. Волков

ГИП                                                                                    Г.К. Мурашова

Санкт-Петербург

2010 год

Состав Проекта планировки и межевания территории

| Номер тома | Номер книги | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  |  | Эскизный проект. Пояснительная записка и графические материалы. |
| 1. | 1.1 | Утверждаемая часть. Пояснительная записка |
| 1. | 1.2 | Приложение к утверждаемой части. Чертежи. |
| 2. | 2.1 | Обосновывающая часть Пояснительная записка |
| 2. | 2.2 | Обосновывающая часть. Графические материалы |

Содержание

| Наименование | Стр. |
| --- | --- |
| 1. Общие положения | 3 |
| 2. Размещение объектов капитального строительства федерального, городского уровней и местного значения. | 4 |
| 2.1. Объекты жилищного, общественного и промышленного строительства | 4 |
| 3.2. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения | 7 |
| 3.3. Санитарно-защитные зоны от существующих и проектируемых объектов промышленного назначения | 8 |
| 3. Характеристики планируемого развития территории | 8 |
| 3.1. Баланс территории в границах проектирования | 8 |
| 3.2. .Транспортная инфраструктура | 9 |
| 3.3. Инженерно-техническое обеспечение территории | 10 |
| 3.4. Территория зеленых насаждений. | 12 |
| 4.. Проект межевания территории. | 12 |

# Общие положения.

Проект планировки  и межевания территории по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино,  земли САОЗТ «Ручьи»  разработан в соответствии с Распоряжением Главы Администрации МО «Муринское сельское поселение» и Техническим заданием от 10.02.2009.

Заказчик ООО «Инвест Капитал»;

Исполнитель: Фонд реконструкции и развития «Регион-Инвест». Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное некоммерческим партнерством «Объединенные разработчики проектно-строительной документации», номер в гос. реестре СРО-П-23122009 от 02.03.2010;

Проектные решения разработаны на базе следующих нормативных документов:

- Градостроительный Кодекс РФ;

- Земельный Кодекс РФ;

- Жилищный Кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002;

- ФЗ РФ лт 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проектируемая территория ограничена:

- с востока – набережной реки Охта;

- с юга – Проектируемым проездом;

- с запада – Школьной ул.;

- с севера  и северо-востока – Садовой ул. и существующей застройкой.

Площадь территории  – 13,8 га.

Рассматриваемая территория включает в себя участки с кадастровыми номерами  №№  47:07:07-22-001:0079, 47:07:07-22-001:0080, площади которых соответственно равны и 68775 м2 и 68775 м2

# Размещение объектов капитального строительства федерального, городского и местного значения

2.1 Объекты жилищного, общественного и промышленного строительства

Существующее положение.

На проектируемой территории объекты капитального строительства отсутствуют. С севера и северо-запада территория граничит с существующей малоэтажной усадебной застройкой. С восточной стороны – с рекой Охта. С юга проектируемый участок примыкает к границе города Санкт-Петербурга.

Прилегающая с юга городская территория в соответствии Генпланом г.Санкт-Петербурга предназначена для многоэтажной жилой и общественной застройки. Разработанный ОАО «Архиград» Генеральный план Мурино рассматривает проектируемую территорию как  зону многоэтажной жилой и общественной застройки (Ж 5).

В основном проектируемая территория имеет спокойный, почти плоский рельеф с незначительным понижением к востоку. Лишь восточная зона, примыкающая к реке Охта, имеет два склона, разделенных террасой. В восточной стороне проектируемой территории расположены прибрежная и водоохранная зоны реки Охта.

В северо-западной части территории находится водоем. По результатам обследования Всероссийского НИИ Гидротехники им. Б.Е. Веденеева (Технический отчет по договору № 9-905-147 от 01.09.08).рассматриваемый водоем – копань искусственного происхождения, размером около 100*600м, глубиной ≈ 0,9м. Водоем в копани не может рассматриваться как рекреационный объект в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. Для улучшения экологической обстановки рекомендована засыпка этого водоема с использованием грунтов, соответствующих требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм.

Через территорию проектирования проходят несколько линий электропередач (10кВ), а также газопровод среднего давления, что потребует проведения частичной реконструкции инженерных сетей. Юго-западная часть участка находится в пределах санитарно-защитной зоны КАД.

Ограничивающими факторами при проектировании являются:

- наличие водоохраной и прибрежной зон р. Охта  (восточная часть территории);

- наличие газопровода среднего давления с зоной отчуждения 20м;

- перекладка воздушной линии электропередачи (по отдельному проекту);

- шумовые характеристики КАД (западная часть территории);

- необходимость обеспечить требуемую инсоляцию и освещенность в существующей и окружающей жилой застройке.

В соответствии с Техническим заданием (далее ТЗ), утвержденным Главой Администрации МО «Муринское сельское поселение» и согласованным с Главным архитектором Всеволожского района Ленинградской области (п.11.2) высота проектируемых объектов капитального строительства не должны превышать 82м. Площади территорий общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений (ДДУ) необходимо определять исходя из нормы на одного ребенка 18м и 35м  соответственно.

Проектируемые решения.

Инвестиционное развитие территории квартала предполагает:

- реализацию архитектурно-планировочных решений нового жилого строительства включая необходимые объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения;

- осуществление комплексного благоустройства территории, включая очистку почвы в соответствии с требованиями центра санитарно-эпидемиологического надзора, строительство на землях общего пользования открытой спортивной площадки и площадок отдыха детей и взрослых, засыпку водоема;

- строительство наземных, подземных паркингов и открытых автостоянок для хранения автотранспорта постоянно проживающего населения и работников объектов нежилого назначения;

- реконструкцию и строительство системы инженерного обеспечения территории;

Проектом планировки территории предполагается строительство 10 многосекционных    27-ми этажных и 3-х 9-ти этажных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями торгово-бытового назначения. Кроме того, планируется строительство 2-х подземных  автостоянок на территориях, примыкающих к участкам жилой застройки и 2-х наземных паркингов, расположенного в западной части территории вдоль ул. Школьная. Для обеспечения теплоснабжения территории проектом предусмотрено строительство газовой  котельной, расположенной в западной части территории в пределах санитарно-защитной зоны КАД. Проектная документация строительства котельной разрабатывается и согласуется в установленном порядке по отдельному договору в соответствии с Техническими условиями инженерных ведомств.

В центральной зоне проектируемой территории размещаются общеобразовательная школа и два детских образовательных учреждения (ДОУ).

В соответствии с описанным выше, планируемые технико-экономические показатели по рассматриваемой территории в целом представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Обобщенные технико-экономические показатели по территории

| № | Объект | Общая площадь м2 |  | Школы |  |  | ДОУ |  | Автостоянки мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилая | нежилая | Участок га | мест |  | Участок га | мест | закрытые | открытые |
| 1. | Проектируемая застройка | 265000 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подземная автостоянка (А1) |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |
| 3 | Подземная автостоянка (А2) |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| 4 | Наземный паркинг (Р1) |  | 10800 |  |  |  |  |  | 340 |  |
| 5 | Наземный паркинг (Р2) |  | 12900 |  |  |  |  |  | 425 |  |
| 6 | Общеобразовательная школа |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 7 | Д0У |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |
| 8 | Д0У |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |
| 9 | Открытые автостоянки |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 |
| 10 | Проектируемая котельная |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по кварталу | 265000 | 3200 |  | 700 |  |  | 220 | 895 | 195 |

Примечание: на землях общего пользования южнее детского сада (участок по схеме межевания № 3) планируется разместить открытую спортивную площадку (1444 м2 ).

Планируемые технико-экономические показатели территории по видам использования нежилых объектов (помещений) представлены ниже в Таблице 2.

Таблица 2

Планируемые технико-экономические показатели  по видам использования нежилых помещений

| Наименование | Площадь тыс. кв. м |
| --- | --- |
| Общая жилая площадь | 265,00 |
| Площадь нежилых помещение в проектируемой застройке, в том числе: - Торговля продовольственными товарами - Торговля промышленными товарами - Общественное питание - Спортивно-оздоровительные центры - Аптеки Филиалы банков | - 1,0 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,2 - 0,5 |

2.2 Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения

В соответствии с Техническим заданием (далее ТЗ), утвержденным Главой Администрации МО «Муринское сельское поселение» и согласованным с Главным архитектором Всеволожского района Ленинградской области расчетная численность постоянно проживающего населения определялась в соответствии с п. 11.2 (45м2 площади квартир на одного жителя). Планируемая численность проживающих в новой жилой застройке составит 5889 (265000/45=5889) чел. Площади территорий общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений (ДДУ) необходимо определять исходя из нормы  на одного ребенка 18м и 35м соответственно.

В Таблице 3 представлены нормативные требования на объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения по проектируемой территории  в целом. Там же указаны соответствующие планируемые показатели.

Таблица 3

Учреждения и предприятия обслуживания

Планируемая численность постоянно проживающего населения – 5889

| № п/п | Учреждения и предприятия | Норматив на 1000 чел. проживающих в соответствии с п. 11.2 ТЗ | Требуется | Планируется | Радиус доступности м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Детские образовательное учреждения (количество мест) | 35 | 206 | Предусмотрено строительство ДОУ на 220 мест | 300 |
| 2. | Общеобразовательные школы (количество мест) | 115 | 677 | Предусмотрено строительство школы на 700 мест | 500 |
| 3. | Магазины продовольственные (кв. м торговых площадей) | 70 | 413 | Предусмотрено 1000 кв. м общей площади |  |
| 4. | Магазины непродовольственных товаров (кв. м торговых площадей) | 30 | 177 | Предусмотрено 600 кв. м общей площади |  |
| 5. | Предприятия питания (место) | 8 | 47 | Предусмотрено 500кв.м. общей площади |  |
| 6. | Аптеки (1 на 20 тыс. жит.) |  | 1 | 1 (200 кв. м общей площади) | 750 |
| 7. | Спортивные центры м2 | 60 | 354 | Предусмотрено 500кв.м. общей площади |  |
| 8. | Филиалы банков (1 операционное место на 2 –3 тыс. жит.) |  | 2 | Предусмотрено 500кв.м. общей площади | 750 |
| 9. | Поликлиники для детей (посещений в смену) | 4,8 | 28 | Письмо Администрации МО «Муринское поселение» № | 1000 |
| 10. | Поликлиники для взрослых (посещений в смену) | 12 | 71 | Письмо Администрации МО «Муринское поселение» № | 1000 |

Как следует из представленных данных, требования по обеспечению населения школами и ДОУ в пределах рассматриваемой территории выполнены.

Предприятиями торгового назначения, аптеками, отделениями Банков территория жилой застройки также обеспечена в необходимом количестве

В соответствии с письмом Администрации  МО «Муринское сельское поселение» обслуживание детского и взрослого населения рассматриваемой территории будет  осуществляться существующими Поликлиниками.

2.3 Санитарно-защитные зоны от существующих и проектируемых объектов промышленного назначения

В соответствии с письмом КГИОП проектируемая территория расположена вне границ зон охраны и территорий объектов культурного наследия. Территория расположена вне границ археологического и культурного слоев. На проектируемой территории отсутствуют особо охраняемые природные территории (памятники природы, заказники и заповедники).

К объектам промышленного назначения относится проектируемая котельная мощностью менее 200Гкал. Величина санитарно-защитной зоны котельной определяется в соответствии с проектным решением расчетной концентрацией  в приземном слое и по вертикали с учетом высота жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной, а также акустических расчетов (п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Санитарно-защитные зоны от объектов транспортной инфраструктуры (наземных, подземных паркингов и открытых автостоянок) определялись в соответствии с п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

# Характеристики планируемого развития территории

3.1 Баланс территории в границах проектирования

В соответствии с разработанной схемой перспективного развития территории функциональное распределение элементов следующее:

- Площадь застройки жилых и нежилых объектов, включая подземные автостоянки – 24,0тыс. м2

- Площадь твердых покрытий (проездов и открытых автостоянок) – 44,5 тыс. м2

- Площадь озеленения –  69,1тыс.м2

Итого площадь территории 137,6 тыс.м2.

3.2 Транспортная инфраструктура

Рассматриваемая территория имеет хорошую транспортную связь с городом. В непосредственной близости от рассматриваемой территории с юго-западной стороны расположена Кольцевая автодорога (КАД), а с западной (около 100м) – шоссе Санкт-Петербург – Токсово. На их пересечении расположена трехуровневая развязка, вплотную примыкающая к участку. На расстоянии около 900м расположена станция метрополитена «Девяткино» и ж/д станция «Девяткино». Движение транспорта к центру поселка и железнодорожной станции Мурино осуществляется по Садовой и Школьной улицам.

Расчетное количество мест для стоянки личного автотранспорта постоянно проживающего населения, а также работников и посетителей объектов нежилого назначения определяется в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Расчет необходимого количества автостоянок по территории представлен в Таблице 4.

Таблица 4

Расчет требуемого количества мест хранения автотранспорта по кварталу в целом

| Наименование | Расчетная ед. | Норматив машино-мест на расчетную ед. | Количество расчетных ед. | Требуемое количество машино-мест | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома | 1000 жителей | 200 | 5,89 | 1178 |  |
| Предприятия торговли | 100 м2 торговых площадей | 6 | 7 | 42 | Площадь торговых залов составляет около 45% общей площади торговых помещений |
| Предприятия общественного питания | 100 мест | 9 | 1 | 9 | Площадь торговых залов составляет 45% от общей площади помещений. На одно место – 2 м2 площади зала. |
| Спортивно-оздоровительные центры | 100 мест | 5 | 1 | 5 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 1234 |  |

Проектом планировки территории предусмотрено:

- Строительство 2-х подземных автостоянок (А1, А2) с количеством мест хранения соответственно 70 и  60.

- Строительство наземных паркингов (Р1, Р2) в западной части территории (вдоль Школьной улицы) с количеством мест для хранения автотранспорта 340 и 425.

- Строительство открытых автостоянок с суммарным количеством мест 195.

Кроме того, на внутриквартальных проездах шириной от 7м  размещается еще не менее 300 мест для временного хранения  автомашин. Суммарное количество мест хранения автотранспорта по территории в целом более 1390. Таким образом, требования нормативных документов выполнены.

# 3.3 Инженерно-техническое обеспечение территории

Расчет потребности в основных видах энергоресурсообеспечения проведен на базе обобщенных показателей в соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация»,  СНиП 41.01.2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»,                     РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

В Таблице 5 представлены нормы, в соответствии с которыми проведен предварительный расчет потребности в энергообеспечении, рассматриваемой территории.

Таблица 5

| № | Наименование объекта | Водопотребление |  |  | Электроснабжение |  | Теплоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Норматив л/сут |  | Единица измерения | Норматив кВт/м2 | Единица измерения | Норматив ккал/м2 |
|  |  |  | Всего | В том числе ГВС |  |  |  |  |
| 1. | Жилые дома | житель | 400 | 130 | м2 | 0,028 | м2 | 110 |
| 2. | Подземные (наземные) автостоянки | Маш/место | 10 | 2 | м2 | 0,015 | м2 | 125 |
| 3. | Магазины Непродовольств. торговли, банки, аптеки | посетитель | 16 | 7 | м2 | 0,16 | м2 | 110 |
| 4. | Магазины продовольственной торговли | посетитель | 250 | 65 | м2 | 0,25 | м2 | 110 |
| 5. | Предприятия общественного питания | 1 условное блюдо | 12 | 4 | м2 | 0,25 | м2 | 110 |
| 6. | Школы | учащийся | 14*) | 4 | учащийся | 0,25 | м2 | 110 |
| 7. | ДДУ | место | 130**) | 40 | место | 0,46 | м2 | 110 |
| 8. | Спортивные комплексы | посетитель | 100 | 60 | посетитель | 0,46 | м2 | 110 |
| 9. | Полив территории: - Твердые покрытия; - Зеленые насаждения. | м2 | 0,5; 3; |  |  |  |  |  |

*) Дополнительно предусматривается 65м3/сут на обслуживание бассейна;

**) Дополнительно предусматривается 15м3/сут на обслуживание малого бассейна;

Расход воды на внутреннее пожаротушение определяется усреднено исходя из 3*2,5 л/с на секцию жилого здания. По нежилым помещениям – 2*2,5 л/с на при объеме здания до 25 тыс.м3 Расход воды на наружное пожаротушение определяется из расчета 20л/с при объеме жилых и общественных зданий до 25 тыс.м3. Исходные данные для расчетов представлены в Таблице 6.

Таблица 6

Исходные данные для расчета энергопотребления

| Объект | Площадь территории тыс. м2 | Площадь (тыс. м2 ) |  |  |  |  |  |  | Численность жителей | Паркинги (тыс.кв.м/мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилых домов | Торговля продовольственными товарами | Торговля промышленными товарами, банки, аптеки | Предприятия общественного питания | Школы (тыс.кв.м/мест) | ДОУ ( тыс.кв.м/мест) | Спортивно оздоровительный центр |  |  |
| Проектиру-емая застройка | 138 | 265 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 7,55/700 | 3,55/220 | 0,5 | 11042 | 27,2//895 |

Принимая во внимание, что на данном этапе отсутствует информация о конкретном назначении нежилых помещений как встроено-пристроенных, так и отдельно стоящих оценка требуемых энергоресурсов проведена по максимальным значениям соответствующих показателей. Так при расчете водопотребления (водоотведения) по жилым домам со встроено-пристроенными помещениями численность определялась исходя из нормы 24 м2 на человека. По нежилым помещениям торгового и коммунально-бытового обслуживания среднее количество «потребителей» определялось по предприятиям торговли и общественного питания–20 м2 на человека, по спортивным центрам – 7 м2 площади спортивного зала              (0,5 общей площади) на посетителя. Количество условных блюд по предприятиям общественного питания определялось из расчета: площадь торгового зала 45% общей площади, на одно условное место 2м2, среднее количество блюд на одно место – 20.

В соответствии с данными Таблиц 5 и 6 ниже в Таблице 7 представлена потребность в энергообеспечении по территории в целом.

Таблица 7

Потребность в энергообеспечении по территории в целом

| Площадь территории тыс. м2 |  | Водопотребление м3/сут. |  | Полив м3/сут | Электроснабжение |  | Теплоснабжение Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В т. ч. Твердые покрытия | Холодная вода | ГВС |  | кВт | кВА |  |
| 138 | 44,5 | 3110 | 1456 | 231 | 8687 | 9556 | 32,72 |

# 3.4 Территория зеленых насаждений

В состав озеленения проектируемой территории входят как существующие зеленые насаждения, так и проектируемые.

Существующие зеленые насаждения представлены большими участками, состоящими из широких лугов и деревьев (преимущественно – ива).

Проектируемое озеленение в зонах нового строительства предусматривает создания крупных участков зелени, небольших аллей на территориях, прилегающих к жилым и общественным зданиям, а также частичного озеленения на стилобатах подземных автостоянок.

Вдоль проездов предусматриваются в основном посадки низкорастущего кустарника в виде групп и живой изгороди без высокоствольной растительности, что обеспечивает возможность прокладки инженерных коммуникаций и работы пожарных машин.

В соответствии с разработанной схемой перспективного развития квартала функциональное распределение элементов территории следующее площадь озеленения –  69,1тыс.м2

Как уже отмечалось выше, численность постоянно проживающего населения составляет 5889 чел. Таким образом, на одного жителя в расчете на территорию приходится 12 м2 зелени, что удовлетворяет нормативным требованиям.

# Проект межевания территории

Вновь формируемые земельные участки разработаны в соответствии со  СНиП II-60-75. Принимая во внимание, что объекты инфраструктуры территории – наземные паркинги, открытые автостоянки, спортивная площадка и пр., являются общими для всех проектируемых жилых домов, межеванию подлежат объекты образования (общеобразовательная школа и 2 детских дошкольных учреждения), а также объект коммунального хозяйства (котельная). Вся остальная часть территории отнесена к зоне жилой застройки.

В Таблице А представлен перечень земельных участков с указанием их функционального назначения.

Таблица А

Перечень формируемых земельных участков на территории квартала 7445

Площадь территории – 137641 кв. м

| № п/п | № участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Площадь земельных участков кв. м. | Этажность (наземная часть) | Максимальная общая площадь объектов капитального строительства кв. м. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Участок | Объект |
| 1 |  | Зона жилой застройки | 110755 |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Для размещения объектов образования (школа) | 17194 | 4 | 6800 | формируемый | Новое строительство |
| 3 | 2 | Для размещения объектов образования (ДОУ) | 4229 | 2 | 3600 | формируемый | Новое строительство |
| 4 | 3 | Для размещения объектов образования (ДОУ) | 4285 | 2 | 3600 | формируемый | Новое строительство |
| 5 | 4 | Для размещения объекта коммунального хозяйства (котельная) | 1178 | 1 | 1350 | формируемый | Новое строительство |
| Итого по участкам 1-4 |  |  | 26886 |  |  |  |  |