###### ОГЛАВЛЕНИЕ  ПОЛОЖЕНИЙ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| ###### Наименование разделов | ###### стр. |
| --- | --- |
| Введение................................................................................................................................ База материалов утверждаемой части…………………………………………..……….. Основные предложения генерального плана МО «Муринское сельское поселение» I. Цели и задачи территориального планирования………………………………… II. Перечень мероприятий по территориальному планированию………………… 1. Проектная организация территории МО «Муринское сельское поселение»…….. 1.1. Основные принципиальные положения архитектурно-планировочного решения……………………………………………………………………………………. 1.2. Функциональное зонирование……........................................................................ 2. Прогноз демографической ситуации на проектный период……………………........ 2.1. Прогноз численности населения ……………………………..…………………. 2.2. Прогноз формирования структуры занятости населения ……………………… 2.3. Основные выводы по прогнозу населения и трудовых ресурсов……………… 3. Проектные предложения по жилищному фонду и жилищному строительству........ 3.1. Общая часть………………………………………………………………………... 3.2. Характеристика типов жилья…………………………………………………….. 3.3. Территории и объёмы жилой застройки……………………………………….. 3.4. Основные выводы по проектному жилищному фонду и жилищному строительству……………………………………………………………………………… 4. Проектные предложения по социальному и культурно-бытовому обслуживанию населения…………………………………………………………………………………. 4.1. Общая часть…………………….…………………….…………………………… 4.2. Учреждения обслуживания в центре……………………………………………. 4.3. Потребность населения в объектах обслуживания и их размещение…………. 4.4. Перечень объектов городского и туристско-рекреационного обслуживания… 4.5. Детские образовательные учреждения …………………………………………. 4.6. Общеобразовательные школы ………………....................................................... 5. Проектные предложения по развитие промышленной инвестиционной зоны……. 6. Проектные предложения по формированию транспортной инфраструктуры.......... 6.1. Внешний транспорт……………………………………........................................ 6.2. Внутрипоселковый транспорт……........................................................................ 6.3. Поселковые улицы и дороги…………………...……............................................ 7. Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры..…………… 7.1. Общая часть……………………………………………………………………...... 7.2. Водоснабжение………………………………......................................................... 7.3. Водоотведение…………………………….…......................................................... 7.4. Электроснабжение……………………………………............................................ 7.5. Теплоснабжение…………………………………………........................................ 7.6. Газоснабжение.…………………………………………......................................... 7.7. Инженерная подготовка территории…………………………………………….. 8. Основные градостроительные мероприятия первоочередного строительства….. 9. Сводные данные проектного использования земель МО «Муринское сельское поселение» (баланс территории)……………................................................................... 10. Основные технико-экономические показатели проекта……………………………. 11. Графические материалы……………………………………………………………… 11.1. Схема размещения планировочного элемента (ситуационная схема)……….. 11.2.Схема комплексной оценки территории и планировочных ограничений……. 11.3.План современного использования территории (опорный план на 01.01.2007г.)………………………………………………………………………………... - План землепользователей……………………………………………………….. - Схема генерального плана планируемого развития территории…………….. - Схема транспортной инфраструктуры…………………………………………. - Схема размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания…………………………………………………………………….. - Схема инженерной подготовки территории…………………………………… - Схема инженерной инфраструктуры…………………………………………... 12. Приложения……………………………………………………………………………. |  |

Предисловие

Настоящие проектные материалы разработаны Открытым акционерным обществом «АрхиГрад» по заданию администрации МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области к муниципальному контракту № 8 от 04.10.2006 года на основании Постановления Главы администрации МО «Муринское сельское поселение» № 94 от 07.06.2006 года.

Генеральный директор ОАО «АрхиГрад»  - Щербин К.В.

Главный архитектор проекта		     - Терешенкова М.А.

Генеральный план разработан на топографической съемке М 1:10000, выполненной Инспекцией по надзору за инженерными изысканиями Комитета по архитектуре и градостроительству ЛО 28.11.2006 г., а также с использованием планшетов М 1:2000 Отдела геолого-геодезической службы Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Генеральный план выполнен на расчетный срок 30 лет с выделением первой очереди освоения – 15 лет.

База материалов утверждаемой части

В проекте генерального плана были использованы следующие материалы:

- «Концепция градостроительного развития НОВОЕ ДЕВЯТКИНО-МУРИНО», разработанная ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» в 2002 году;

- «Схема размещения жилищно-гражданского строительства в населенных пунктах Ленинградской области», разработанная ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» в 2001г. и согласованная Ленкомархитектурой 21.11.2002г. № 208-10-2.

- I. Цели и задачи территориального планирования

- Цели территориального планирования:

- Обеспечение долговременного устойчивого развития поселения;

- Сохранение, модернизация, расширение существующего и рост перспективного социально-экономического потенциала;

- Повышение уровня и качества жизни, условий проживания и привлекательности поселения как для постоянного, так и для временного населения;

- Создание культурного, туристического, промышленного, транспортного, делового и торгового центра с благоприятными условиями для инвестиций;

- Придание проектируемому посёлку обновленных, как  традиционных, так  и новых, современных  перспективных функций.

Главная цель Генерального плана – поступательное развитие МО «Муринское сельского поселение», основанное на  новом строительстве, модернизации перспективного социально-экономического потенциала.

- Задачи территориального планирования

- Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

- формирование четкого функционального зонирования территории;

- формирование "открытой" планировочной структуры, предоставляющей возможность развития населенного пункта по основным планировочным осям (природным и транспортным), возможность свободного развития основных функциональных зон;

- формирование пространственной концепции на основе исторических и природных особенностей, своеобразия ландшафтной структуры территории населенного пункта,  территориальных возможностей развития населенного пункта, преемственное развитие исторических принципов формирования среды обитания, сохранение и развитие исторической планировочной структуры населенного пункта.

- Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства

- Инженерная инфраструктура

- Водоснабжение

- организация централизованного водоснабжения, включая новое жилищное и промышленное строительство;

- повышение надежности подачи и качества питьевой воды с заменой изношенных водопроводных сетей.

- Водоотведение (канализация)

- ликвидация сброса неочищенных сточных вод в  водные объекты;

- модернизация головных сооружений и сетей системы водоотведения, строительство новых очистных сооружений.

- Электроснабжение

- обеспечение прироста электрических нагрузок и повышения надежности системы электроснабжения.

- Теплоснабжение

- организация централизованного теплоснабжения жилой застройки и основной части производственных объектов;

- создание групповых источников теплоснабжения в новых планировочных районах;

- обеспечение тепловых нагрузок территориально изолированных жилых районов и производственных комплексов и объектов, не присоединенных к сетям центрального теплоснабжения.

- Газоснабжение

- газоснабжение поэтапным переводом  со сжиженного газа на природный газ.

- Связь и информатизация

- формирование общей мультисерийной сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной (стационарной) и подвижной связи;

- повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования;

- расширение спектра услуг на основе использования высоких технологий на стационарных телефонных сетях;

- переход на цифровое спутниковое распределение вещательных программ;

- переход на цифровое радиовещание;

- переход на цифровое телевидение.

- Внешний транспорт

- вынос с исключением прохождения к расчетному сроку транзитного грузового движения через селитебную территорию;

- создание конкурентной транспортно-логистической инфраструктуры.

- Внутригородская транспортная инфраструктура

- развитие улично-дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения;

- создание полноценных транспортных дублеров основных магистралей; формирование широтных и меридиональных  связей;

- создание и обеспечение удобных транспортных связей между разобщенными районами, новой застройкой с общегородским центром и другими районами путем строительства искусственных транспортных сооружений;

- обеспечение пропуска грузового транзитного автотранспорта в обход территории жилой застройки;

- вывод транзитного транспортного движение за пределы территории центральной части  поселения;

- обеспечение нормативного уровня обслуживания населения городскими путями сообщения.

- Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

- развитие социальной инфраструктуры и повышение качества ее работы в интересах всех жителей поселения.

- Жилищный фонд

- обеспечение жилищного строительства с доведением норм жилищной обеспеченности до 40 м2/чел;

- выделение различных типов жилой застройки в объемах, соответствующих прогнозируемой социально-демографической ситуации;

- определение удобных площадок для жилищного строительства, производства, бизнеса, торговли, науки, управления, туризма, отдыха и других функций;

- строительство разнообразных типов жилых домов для всех социальных групп населения.

- Культура и искусство

- развитие города в качестве культурно-туристического центра с созданием многофункциональных комплексов и объектов культуры и искусства, туризма федерального и регионального значения;

- развитие и расширение сети учреждений культуры и искусства, повышения качества и количества предоставляемых ими услуг.

- Физкультура и спорт

- комплексное развитие физкультуры и спорта, направленное на создание оптимальных условий для укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом, за счет развития массовых видов спорта.

- Здравоохранение

- доведение уровня обеспеченности объектами амбулаторно-поликлинической сети, сети многопрофильных и специализированных  лечебных учреждений здравоохранения до расчетных показателей.

- Образование

- обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации жителей путем развития и расширения сети учреждений образования, строительства новых объектов, проведения работ по реконструкции  и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности.

- Социальная защита населения

- обеспечение населения полным комплексом услуг по социальной защите;

- обеспечение условий для размещения учреждений социальной защиты населения и повышения качества предоставляемых ими услуг группам населения, нуждающимся в социальной защите;

- обеспечение оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Обслуживание населения в сфере ритуальных услуг

- увеличение территорий, предназначенных для захоронений;

- обустройство мест захоронения;

- организация ритуальных услуг.

- Потребительский рынок

- обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий потребительского рынка;

- формирование торговых сетей, крупных современных универсальных розничных предприятий, торговых центров и торговых комплексов.

- Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния городской среды;

- проведение мероприятий по снижению вредного воздействия производственных объектов на окружающую среду;

- ориентация на политику ресурсосбережения и комбинированный гибкий подход к инженерному обеспечению города, сочетающий централизованные и локальные системы;

- разработка мероприятий по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктуры;

- качественное улучшение состояния городской среды;

- сохранение экологического каркаса территории с учетом благоустройства водных объектов и зеленых насаждений.

- Задачи по инженерной подготовке и благоустройству территории

- обеспечение инженерной подготовки территории под новое строительство;

- обеспечение защиты территории  от  неблагоприятных геологических процессов и явлений.

- Задачи по санитарной очистке территории

- обеспечение регулярного сбора, удаления, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- организация регулярного сбора и удаления снега.

- II. Перечень мероприятий по территориальному планированию

- Проектная организация территории МО «Муринское сельское поселение»

  - Основные принципиальные положения архитектурно-планировочного решения

- Четкое функциональное зонирование проектируемой территории по назначению и использованию;

- Создание  компактной  планировочной  структуры,  обеспечивающей удобные связи селитебных территорий между собой, с местами приложения труда, общепоселковым центром и местами отдыха;

- Создание развитой  системы  социального  и   культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей полное удовлетворение потребностей населения и гостей поселения;

- Формирование поселка в качестве  пригородного района Санкт-Петербурга, обеспеченного объектами жилищного строительства, торговли и услуг;

- Создание единой системы зеленых насаждений общего пользования, служащих местом ежедневного отдыха и улучшающих микроклиматические условия;

- Формирование зоны отдыха на основе обустройства искусственных водоёмов, образовавшихся на месте бывших сельскохозяйственных территориях;

- Формирование промышленно-коммунальной зоны, образующей совместно с жилой, общественной и рекреационной территориями, Муринскую инвестиционную зону;

- Создание   компактного городского    организма,     обеспеченного    развитой транспортной, инженерной, социальной инфраструктурой и благоустройством;

- Создание    планировочной    структуры,    обеспечивающей территориальный   и численный рост МО «Муринское сельское поселение» за пределами расчетного срока.

  - Функциональное зонирование территории

- В Генеральном плане МО «Муринское сельское поселение» отражены следующие виды территориальных зон:

- жилые зоны - различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: многоэтажная застройка высокой плотности; застройка переменной этажности средней плотности; индивидуальная малоэтажная застройка низкой плотности; садоводства (зона перспективной реконструкции под жилищное строительство по типу «города-сада»);

- общественно - деловые зоны - предназначенные для размещения объектов здравоохранения, высших и средних учебных заведений, социального и коммунально-бытового назначения, административных, культурно-зрелищных, торговых и пр. объектов;

- зона общепоселкового центра;

- многофункциональные зоны - общественно-жилые зоны, общественно - деловые зоны городского центра, производственно-деловые и торговые зоны;

- производственные зоны - производственно - коммунальные территории, зоны коммунального обслуживания селитебных территорий;

- зоны коммунального обслуживания селитебных территорий;

- природно-рекреационные зоны - зоны зеленых насаждений (парки, скверы, бульвары), леса и лесопарки, особо охраняемые природные территории;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры - территории железной дороги, канализационные очистные сооружения, прочие инженерные и транспортные объекты;

- зоны специального назначения - кладбища и другие коммунально-технические объекты;

- зоны военных и режимных территорий.

- По функциональному назначению территория поселения подразделяется на селитебную, промышленную, коммунально-складскую, внешнего транспорта, зону отдыха и санитарно-защитную.

- 2. Прогноз демографической ситуации на проектный период

- 2.1. Прогноз численности населения

- Прогнозируемая численность населения определяется как совокупность положительных вероятностей эволюции основных системных элементов, формирующих  население, а именно:

- новая демографическая программа президента РФ В.В.Путина. С 1 января 2007 года государство значительно увеличивает расходы на детские пособия, декретные отпуска и детский базовый капитал. Срок действия программы не менее10 лет;

- вероятность положительного развития экономического  потенциала МО «Муринское сельское поселение», который входит в период  роста, структурной  перестройки и модернизации;

- складывающиеся сферы экономики, ориентированные на новые экологически не грязные промышленные предприятия, которые размещаются на территориях с существующей инженерной и транспортной инфраструктурой;

- территориальный потенциал МО «Муринское сельское поселение» с соответствующей инфраструктурой для размещения перспективных промышленных предприятий 3-4-5 класса санитарной вредности;

- складывающиеся предпосылки для размещения жилизщного строительства для персонала предприятий, находящихся в северной части Санкт-Петербурга (промзона «Парнас»).

- Тем самым, со значительной долей положительной вероятности можно говорить о включении на проектный период процессов, которые способствуют  значительному повышению миграционного прироста численности населения  поселения на основе размещения новых промышленных предприятий.

- Исходя из потенциальных возможностей территории МО «Муринское сельское поселение», прогнозируемая численность населения увеличивается с 6,8 тыс. человек до 10,8 тыс. человек на первую очередь и до 35,7 тыс. человек на расчетный срок генерального плана.

- 2.2. Прогноз формирования структуры занятости населения

- Формируемая перспективная структура занятости населения МО «Муринское сельское поселение» основана на прогнозах численности населения, трудовой структуры населения и структуры экономики.

- Проектом предлагается к концу расчетного срока увеличить долю сферы производства услуг с 18% до  26%, рост по сравнению с исходным годом на 8%, а долю сферы производства товаров уменьшить с 82% до 74 %, уменьшение на 8 % по сравнению с исходным годом.

- В связи с тем, что на проектный период МО «Муринское сельское поселение» не способно обеспечить собственными трудовыми ресурсами перспективные отрасли экономики, привлекаются трудящиеся, проживающие в других поселениях.

- Прогнозный расчет структуры занятости населения на расчетный срок генерального плана представлен в таблице № 1.

- Таблица № 1

| № пп | ПОКАЗАТЕЛИ | Численность занятых |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный 2007 год |  | Первая очередь 2008-15 г. |  | Расчетный срок 2016-30 г. |  |
|  |  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Численность населения Экономически активное население в том числе: - занятое в экономике поселения - занятое за пределами поселения - занятые в поселении, но не проживающие в нём | 6860 4116 | 100 49 51 | 10769 6460 | 100 60 40 | 35705 21422 | 100 69 31 |
|  | В сфере производства товаров – всего, в том числе: | 3375 | 82 | 4910 | 76 | 15852 | 74 |
| 1 | Строительство |  | 8 |  | 4 |  | 3 |
| 2 | Связь и информация |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 3 | Торговля, питание и предпринимательство |  | 11 |  | 9 |  | 8 |
| 4 | Промышленность |  | 58 |  | 60 |  | 59 |
| 5 | Транспорт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 6 | Прочие отрасли |  | 3 |  | 1 |  | 2 |
|  | В сфере производства услуг – всего, в том числе: | 741 | 18 | 1550 | 24 | 5570 | 26 |
| 1 | Управление, суд и правопорядок |  | 1 |  | 2 |  | 2 |
| 2 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение |  | 1 |  | 2 |  | 2 |
| 3 | Финансы, кредит, страхование |  | - |  | 1 |  | 1 |
| 4 | Городское управление и жилищно-коммунальное хозяйство |  | 3 |  | 4 |  | 3 |
| 5 | Обучение и образование |  | 6 |  | 4 |  | 5 |
| 6 | Культура и искусство |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 7 | Рекреация |  | 2 |  | 7 |  | 8 |
| 8 | Прочие отрасли |  | 3 |  | 2 |  | 3 |
|  | Экономически пассивное население в том числе: - младше трудоспособного возраста - старше трудоспособного возраста | 2744 1029 1715 |  | 4309 1615 2694 |  | 14283 5356 8927 |  |

- 2.3. Основные выводы по прогнозу населения и трудовых ресурсов

- В настоящее время посёлок не обладает достаточными трудовыми ресурсами для размещения предприятий и производств перспективных отраслей промышленности. На работу в МО «Муринское сельское поселение» приезжает свыше 500 человек, а из него на работу в другие населённые пункты Ленинградской области и Санкт-Петербург выезжает около 1000 человек;

- На проектный период предполагается увеличение численности постоянного населения МО «Муринское сельское поселение» с 6,8 до 35,7 тыс. человек, или в 5  раз. В общем приросте населения доля мигрантов составляет около 90%;

- Мигрантов, приезжающих в МО «Муринское сельское поселение» на постоянное жительство, можно привлекать не только хорошими условиями труда и оплаты на новых  предприятиях, но и возможностью приобрести рядом с работой комфортабельное доступное жильё;

- Мигрантов, работающих в МО «Муринское сельское поселение», но не проживающие  в нём, можно  привлекать транспортной доступностью, хорошими условиями труда и оплаты (+социальный пакет) на новых современных предприятиях, размещаемых  в Муринской производственно-инвестиционной зоне.

- Проектные предложения по жилищному фонду и жилищному строительству

- 3.1. Общая часть

- Новые территории жилой застройки размещаются по генеральному плану на свободных от застройки территориях, бывших территориях сельскохозяйственного использования.

- Большая часть жилищного строительства , проектируемого в генеральном плане – многоквартирное многоэтажное. Это обусловлено большой ценностью земель, предлагаемых для освоения, и близостью МО к мегаполису Санкт - Петербург. Но, т.к. территория МО принадлежит Ленинградской области, где политика жилищного строительства – комфортное жилье, гармонично вписанное в природные условия, генеральным планом предлагается размещение на территории МО района малоэтажной усадебной и блокированной застройки.

- 3.2. Характеристика типов жилья

- В генеральном плане МО «Муринское сельское поселение» на расчетный срок предлагаются следующие типы жилищного строительства:

- Малоэтажная индивидуальная и блокированная застройка (1-3 этажа);

- Среднеэтажная застройка (3-5 этажа);

- Многоэтажная застройка (6-12 этажей).

- 3.3. Территории и объемы жилой застройки

- Площадь территорий, определенных генеральным планом под жилищное строительство, составляют: на первую очередь строительства – 180 тыс. м2; на расчетный срок – 1560 тыс. м2.

- Расчет объемов нового жилищного строительства по типам жилья МО «Муринское сельское поселение» представлен в таблице № 2.

| № п/п | Наименование объекта нового жилищного строительства | Этаж- ность | Площадь территории, тыс.м2 | Площадь под застройку, тыс.м2 | Коэффициент плотности застройки | Общая Площадь зданий тыс. м2 | Жил. обеспеченность, м2 на чел. | Заселение, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Микрорайон 1 Многоэтажная жилая застройка (Ж-5) | 6-12 | 69,6 | 55,7 | 1,2 | 66,8 | 35 | 1909 |
| 2 | Микрорайон 2 Среднеэтажная жилая застройка (Ж-4) | 3-5 | 109,3 | 87,4 | 0,8 | 70,0 | 35 | 2000 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Микрорайон 3 Среднеэтажная жилая застройка (Ж-4) | 3-5 | 262,5 | 210,0 | 0,8 | 168,0 | 40 | 4200 |
| 4 | Микрорайон 4 Многоэтажная жилая застройка (Ж-5) | 6-12 | 493,6 | 394,9 | 1,2 | 473,8 | 40 | 11846 |
| 5 | Микрорайон 5 Среднеэтажная жилая застройка (Ж-4) | 3-5 | 393,9 | 315,1 | 0,8 | 252,1 | 40 | 6302 |
| 6 | Микрорайон 6 Малоэтажная индивидуальная и блокированная жилая застройка (Ж-3) | 1-3 | 404,4 | 323,5 | 0,4 | 129,4 | 50 | 2588 |
| Прирост на первую очередь |  |  |  |  |  | 136,8 |  | 3909 |
| Прирост на расчетный срок |  |  |  |  |  | 1160,1 |  | 28845 |

Таблица № 2

- 3.4. Основные выводы по проектному жилищному фонду и жилищному строительству.

- Генеральным планом МО «Муринское сельское поселение» предусмотрено размещение нового жилищного строительства общей площадью 1160,1 тыс. м2, из них:

- - на первую очередь строительства – 136,8 тыс. м2;

- - на расчетный срок – 1023,3 тыс.м2.

- Из общей площади на первую очередь:

- - многоэтажной жилой застройки – 66,8 тыс.м2;

- - среднеэтажной жилой застройки – 70,0 тыс.м2;

- Из общей площади на расчетный срок:

- - многоэтажной жилой застройки – 473,8 тыс.м2;

- - среднеэтажной жилой застройки – 420,1 тыс.м2;

- - малоэтажной индивидуальной и блокированной жилой застройки – 129,4 тыс.м2.

- Проектные предложения по социальному и культурно-бытовому обслуживанию населения

- 4.1. Общая часть

В соответствии с территориально-планировочной структурой поселка и в качестве ориентировочной регулирующей основы, проектом принимается ступенчатая система обслуживания населения, при которой учреждения обслуживания подразделяются на 3-и основные группы, в зависимости от частоты пользования ими:

1) учреждения первичного повседневного пользования (ДДУ, ОШ, магазины и др.). Это учреждения обслуживания для населения жилых образований и кварталов;

2) учреждения периодического пользования (библиотеки, клубы,  спортивные залы, бани и др.). Совокупность этих учреждений  формирует, как правило,  центры жилых образований;

3) учреждения периодического и эпизодического (редкого) пользования  (типа ДК,  Деловой центр, музеи, кинотеатр и др.). Из этих учреждений обслуживания складывается   общепоселковый  центр.

Часть учреждений общепоселкого значения (спортивные сооружения,  фабрика-химчистка, прачечная и т. п.) размещаются на обособленных участках, вне общественных центров.

- 4.2. Учреждения обслуживания в центре

- Общепоселковый центр в новом Мурино формируется, в основном, по типу системы новых площадей, которые размещаются вдоль новой магистралей общегородского значения.

- В состав  учреждений и предприятий рекреационного обслуживания, как минимальный набор, должны входить комфортабельные и сравнительно недорогие места проживания (трех звёздочные гостиницы), предприятия питания, современные средства связи и банковского обслуживания.

- Кроме  учреждений и предприятий повседневного пользования в  новой центральной части поселка и вдоль новой общегородской магистрали размещаются основные объекты общепоселкого значения: музей, выставочный зал, лекторий, досуговый центр, общественно-торговый центр, административные здания, офисные помещения и др.

- Учреждения и предприятия обслуживания, расположенные на территории центра, органично увязанные с  жилой и общественной застройкой,  призваны формировать  привлекательный облик  поселка. Желательно первый этаж этой жилой застройки занимать учреждениями  обслуживания и торговыми заведениями.

- 4.3. Потребность населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания и их размещение

- Расчет потребности населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания представлен в таблице № 3.

- Таблица № 3

| № п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Норма на 1000 жителей | требуется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь | На расчетный срок |
|  | Перспективная численность населения, человек |  |  | 10 800 | 35 700 |
| 1 | Детские образовательные учреждения | место | 35 | 378 (3 об.х140) | 1250 (+7 об.х140) |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | 115 | 1242 (1 об. х 1100) | 4106 (+3 об.х 960) |
| 3 | Продовольственная торговля | м2 торг. площ. | 90 | 2052 | 6783 |
| 4 | Непродовольственн ая торговля | м2 торг. площ | 100 |  |  |
| 5 | Рыночные комплексы | м2 торг. площ | 24 | 260 | 857 |
| 6 | Общественное питание | пос. мест | 20 | 216 | 714 |
| 7 | Бытовое обслуживание | раб. мест | 7 | 76 | 250 |
| 8 | Помещения досуга и любительской деятельности (клуб) | место | 32 | 346 | 1142 |
| 9 | Аптеки | м2 общ. площ. | 30 | 324 | 1071 |
| 10 | Учреждения ЖКХ (РЭУ) | объект | 1 на 20тыс. чел | 1 | 2 |
| 11 | Филиалы сберегательного банка | Операционное место | 1 | 11 | 36 |
| 12 | Отделение связи | объект | - | 1 | 1 |
| 13 | Поликлиники для детей | пос. в смену | 4,8 | 52 | 172 |
| 14 | Поликлиники для взрослых | пос. в смену | 12 | 130 | 429 |
| 15 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | м2 общ. площ. | 3 | 32,4 | 107,1 |
| 16 | Станции скорой и неотложной мед.помощ | сан.автомобиль | 0,1 | 1 | 4 |
| 17 | Больничные учреждения | коек | 13,47 | 145 | 481 |
| 18 | Пожарные депо | а/машин | - | 1 | 2 |
| 19 | Территориальные центры социальной помощи семьям и детям | объект | 1 на 50 тыс.жителей | - | 1 |
| 20 | Дома для престарелых и инвалидов | место | 3 | 32 | 107 |
| 21 | Дома- интернаты для детей инвалидов | место | 2 | 22 | 71 |
| 22 | Спортивные залы | м2 площ. пола | 60 | 648 | 2142 |
| 23 | Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 16 | 172,8 | 571,2 |
| 24 | Детские и юношеские спортивные школы | место | 15 | 162 | 535,5 |
| 25 | Библиотеки | объект | 1 на жилой район | 2 | 6 |
| 26 | Библиотеки детские | объект | 1 на 4-7 тыс. учащихся и дошкольников | 1 | 3 |
| 27 | Гостиницы | место | 6 | 65 | 214 |
| 28 | Бани | место | 5 | 54 | 179 |

- Площадь территории, зарезервированной для размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания, составляет на расчетный срок 800 тыс.м2.

- 4.4. Перечень объектов поселкового и рекреационного обслуживания

- Перечень всех объектов обслуживания дается в таблице № 3, размещение объектов на чертеже «Схема размещения объектов культурно-бытового обслуживания».

- 4.5. Детские образовательные учреждения

- На проектный период (2008-2030 гг.) кроме полного наполнения, ремонта и модернизации  в дополнение к существующему сохраняемому ДОУ на 220 мест проектом предлагается:

- На первую очередь новое строительство 3 ДОУ ёмкостью по 140 мест, размещаемых в новых жилых микрорайонах;

- На расчётный срок новое строительство 7 ДОУ ёмкостью по 140 мест, размещаемых в новых жилых микрорайонах.

- Общая ёмкость новых и существующих  ДОУ составит 1470 мест.

- 4.6. Общеобразовательные школы

- На проектный период (2008-2030 гг.) генеральным планом предлагается:

- На первую очередь строительства 1 ОШ ёмкостью 1100 мест, размещаемых в новых жилых микрорайонах;

- На расчётный срок новое строительство 3 ОШ ёмкостью по 960 мест, размещаемых в новых жилых микрорайонах.

- Общая ёмкость школ составит 3980 мест.

- В пределах проектного периода и в дальнейшей перспективе возможно возникновение и развитие  различных форм семейного, группового, общественного, новаторского и ретроспективного  обучения и  образования. Это могут быть гимназии, лицеи, училища, и другие различные школьные, а также дошкольные учреждения.

- 5. Проектные предложения по развитию промышленной инвестиционной зоны

- Проектные предложения генерального плана по организации промышленных зон МО «Муринское сельское поселение» сводятся к развитию существующего промышленного района в восточной части территории поселка Мурино и организации новой промышленной зоны в поселке Лаврики на базе бывшего животноводческого комплекса. Классы санитарной вредности размещаемых предприятий – IV – V, с размером санитарно-защитных зон не более 100 м. В промышленном районе в поселке Лаврики размещаются предприятия пищевой промышленности и предприятия по фасовке пищевых продуктов.

- 6. Проектные предложения по формированию транспортной инфраструктуры

- 6.1. Внешний транспорт

- Главное предложение Генерального плана заключается в переносе автодороги Санкт-Петербург – Матокса вывода транзитного грузового транспорта, следующего через посёлок, за пределы селитьбы;

- Планируется строительство скоростной грузовой железнодорожной магистрали Ручьи – Сосново – Каменогорск – Выборг в пределах существующего отвода железной дороги;

- Центральная - Заречная улица становится магистральной улицей регулируемого движения областного значения. Весь внешний грузовой автотранспорт, следующий транзитом через поселок, переключается на обходную дорогу;

- Предполагается строительство магистральной транспортно-пешеходной улицы районного значения на продолжении Гражданского проспекта, без возможности выезда на КАД Санкт-Петербурга, для обеспечения связи поселка Лаврики с городом. На эту магистраль также будет направлен транзитный поток грузового автотранспорта;

- Развитие пассажирского пересадочного узла Привокзальной площади предусматривает строительство пригородной автобусной станции и перехватывающих парковок для перенаправления пассажиропотока трудового населения с автодороги Санкт-Петербург – Матокса на 1-ю линию метрополитена и железнодорожную линию. Со стороны поселка Лаврики напротив железнодорожной станции Девяткино предполагается строительство второй пригородной автобусной станции;

- Шоссе в Лаврики становится транспортно-пешеходной улицей районного значения. На пересечении шоссе в Лаврики и железнодорожной линии предполагается строительство автомобильного тоннеля для обеспечения постоянной транспортной связи поселков. Железнодорожный переезд будет сохранен, но перенесен ближе к реке Охта;

- Грузовой автотранспорт, следующий в промзону и обратно, направляется на обходную магистраль, без возможности выезда в селитебную зону поселка.

- 6.2. Внутрипоселковый транспорт

- Для повышения удобства проживания жителей и гостей МО «Муринское сельское поселение»  предлагается организовать движение внутрипоселковых автобусов, которое будет осуществляться по всем общепоселковым магистралям;

- Проектом предлагается организация транспортных мостов через реку Охта и Капральев ручей, основные пешеходные направления формируются вдоль поселковых магистралей, а также по пешеходным улицам в жилых зонах;

- Проектом предлагается организация автомобильных стоянок в жилой и общественно-деловой зонах в местах сосредоточения объектов социально-культурного и бытового обслуживания. Кроме того, стоянки предусматриваются в промышленной и рекреационной зонах, а также в районе нового кладбища;

- Размещение АЗС и СТО предлагается, в основном,  вдоль магистральных улиц и дорог,  на въездах-выездах в посёлок, а также в коммунально-складской зоне.

- 6.3. Поселковые улицы и дороги

- Развитие улично-дорожной сети поселков Мурино и Лаврики будет проводиться в увязке с застройкой новых  кварталов жилой и общественной застройки, появлением новых промышленных предприятий и коммунально-складских зон.

- Для повышения плотности магистральной сети отдельные улицы местного значения предлагается перевести в категорию магистралей с расширением их проезжих частей.

- Для обеспечения удобной связи внешних автодорог с метрополитеном (станция «Девяткино») организовывается магистраль городского значения от площади перед ж/д станцией и станцией метро до существующей магистрали – Центральной ул.

- Общая протяженность улиц и дорог к концу расчетного срока в пределах проектной черты населённого пункта составит 135,8 км, в том числе протяжённость:

- - магистральных улиц и дорог – 45,8 км;

- - улиц местного значения – 90 км.

- Плотность улично-дорожной сети в границах проектной черты 4,8 км/кв.км.

- 7. Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры

- 7.1. Общая часть

- Развитие инженерной инфраструктуры МО «Муринское сельское поселение» тесно связано с развитием МО «Новодевяткинское сельское поселение». В настоящее время прорабатывается общая схема инженерного обеспечения двух территорий. Они будут иметь одни головные инженерные сооружения и систему обеспечения.

- 7.2. Водоснабжение

- При разработке Инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению до 2015 года по Всеволожскому муниципальному району (ОАО «Ленинградские областные коммунальные системы») принятая нагрузка по МО «Муринское сельское поселение» на основании данных Муниципалитета определена в 14 тыс. куб. м/сутки.

- Источником централизованного водоснабжения предлагается принять действующий Ладожский водовод, головные сооружения которого расположены в поселке им. Морозова. Водовод диаметром 900 мм проходит вблизи восточной границы МО «Муринское сельское поселение» в направлении на поселок Кузьмолово.

- Помимо ввода в застройку линии водовода диаметром около 500 мм протяженностью 3,5 км, необходимо строительство резервного парка, насосной станции подкачки и разводящих сетей.

- Расчетный расход хозяйственно-питьевого среднесуточного потребления на одного жителя (за год) составляет 2,3 тыс.куб.м/сутки на первую очередь и 7,7 тыс.куб.м/сутки на расчетный срок генерального плана.

- На нужды промпредприятий дополнительно потребуется около 0,8 тыс. куб. м/сутки (10 % от нужд населения). По анкетным данным предприятий расходы воды не превысят 0,2 тыс. куб. м/сутки.

- На поливку зеленых насаждений и проездов необходимо, при норме 60 л/сутки на 1 жителя, порядка 0,7 тыс.куб. м/сутки воды (исходя из продолжительности поливочного сезона).

- Наконец, принимаются неучтенные расходы воды в количестве 0,4 тыс. куб. м/сутки (5% от потребностей населения).

- Суммарная цифра водопотребления составит ориентировочно 10,0 тыс. куб. м/сутки.

- 7.3. Водоотведение

- Расчетный объем стоков, отводимых от жилой застройки, составит порядка 10,0 тыс. куб. м /сутки. В упомянутой выше Инвестиционной программе нагрузки по канализации приняты в количестве 14,0 тыс. куб. м/сутки.

- В настоящее время рассматривается несколько вариантов организации очистки хозяйственно-бытовых стоков, а именно:

- По мнению проектного института наиболее целесообразной является организация централизованной системы канализации поселения Мурино с использованием существующих очистных сооружений ФГУП НИИ «Поиск». Владелец КОС заинтересован в принятии муниципальных стоков с тем, чтобы полностью использовать мощность сооружений. Местоположение КОС удачно по рельефу, по розе ветров;

- Как запасной вариант может рассматриваться создание общепоселковой системы канализации для Мурино и Н.Девяткино со строительством в последнем Муниципальных КОС (западнее площадки «Турбатомгаза»).

- 7.4. Электроснабжение

- 7.5. Теплоснабжение

- 7.6. Газоснабжение

- 7.7. Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения и с учетом природно-техногенных факторов проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация, очистка поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод;

- Берегоукрепление и благоустройство береговых склонов р.Охта и руч. Капральев;

- Благоустройство русел водотоков;

- Благоустройство и укрепление оврагов.

Технико-экономические показатели мероприятий инженерной подготовки

| № | Мероприятие | Ед. изм. | Сущ. | I оч. | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Берегоукрепление р. Охта и руч. Капральев | км | - | 0,54 | 1,63 |
| 2 | Расчистка водотоков (р. Охта, руч. Капральев, руч. Лесной) от донных отложений | Га/тыс.м3 | - | 18,5/185 | 24,0/240,0 |
| 3 | Засыпка местных понижений и отвершков оврагов | тыс.м3 | - | 60 | 126 |
| 4 | Водостоки | км | - | 9 | 46 |
| 5 | Пруды- отстойники | ед | - | - | 2 |
| 6 | Локальные очистные сооружения | ед | - | 5 | 28 |
| 7 | Защита русла р. Охта от подмывов (укреплений низовой части берегового склона | км | - | 1,3 | 1,3 |

- 8. Основные градостроительные мероприятия первоочередного строительства

- Первоочередные мероприятия освоения носят комплексный характер, т.е. размещение жилищного строительства проводится совместно со строительством объектов культурно-бытового и социального назначения.

- Первоочередные кварталы застройки – микрорайон 1 и микрорайон 2.

Инженерная подготовка территории.

Проектом намечается:

-укрепление участков правобережного склона реки Охты; общая протяженность крепления составляет 0,54 км;

-укрепление отдельных участков русла р. Охты от подмывов; протяженность крепления прията равной 1,3 км;

-благоустройство крутых, неустойчивых береговых и овражных склонов реки Охты и ручья Капральева на территории МКР 1,2,3; площадь благоустройства территории составляет 23 га;

-расчистка русла реки Охты от донных отложений на участке от мостового перехода в створе ул. Центральной вверх по течению до северной границы поселения; объем расчистки – 140 тыс. м3;

-расчистка русла ручья Капральева на устьевом участке протяженностью 2,3 км; объем расчистки –45 тыс. м3;

-строительство дождевой канализации с локальными очистными сооружениями; протяженность водостоков – 9 км, которые оборудуются пятью колодцами  - отстойниками.

- 9. Сводные данные проектного использования земель МО «Муринское сельское поселение» (баланс территорий)

- Таблица № 4

| № п/п | Функциональное использование территории | Площадь территории га / % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние 2007год | Расчетный срок 2030год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь земель в пределах границ МО «Муринское сельское поселение», в том числе территории: | 1981,13 | 1981,13 |
| 1.1. | Жилых зон, в том числе: | 112,3 / 6,1 | 440,58 / 22,27 |
|  | Многоэтажная (9 этажей и более) | 10,8 / 0,7 | 59,21 / 2,99 |
|  | Среднеэтажная (5-8 этажей) | 6,4 / 0,3 | 57,25 / 2,89 |
|  | Малоэтажная (1-4 этажа) | 95,1 / 5,1 | 305,83 / 15,46 |
|  | Коллективные садоводства | 18,29 / | 18,29 / 0,92 |
| 1.2. | Общественно-деловых зон | 4,4 / 0,3 | 83,20 / 4,21 |
| 1.3. | Культовой застройки | 1,0 / 0,05 | 0,97 / 0,05 |
| 1.4. | Производственных зон | 76,0 / 4,1 | 209,36 / 0,11 |
| 1.5. | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | 58,1 / 3,1 | 189,10 / 9,56 |
| 1.6. | Железнодорожного транспорта | 40,2 / 2,1 | 34,00 / 1,72 |
| 1.7. | Рекреационных зон | - | 413,22 / 20,89 |
| 1.8. | Городских лесов и лесопарков | 213,6 / 12,3 | 146,64 / 7,41 |
| 1.9. | Водных поверхностей | 44,9 / 2,4 | 61,17 / 3,09 |
| 1.10. | Сельскохозяйственного использования | 621,0 / 33,1 | - |
| 1.11. | Кладбищ | 14,4 / 0,8 | 38,07 / 1,93 |
| 1.12. | Военные и иных режимов использования | 423,2 / 22,6 | 252,34 / 12,76 |
| 1.13. | Из общей площади: территории общего пользования |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | 32,0 / 1,6 | 244,57 / 12,37 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площадки | 31,0 / 1,5 | 109,23 / 5,52 |
| 1.3. | Из общей площади: территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий |  |  |
| 1.4. | Из общей площади: территории резерва для развития поселения |  |  |
| 1.5. | Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели |  |  |
| 1.6. | Из общего количества земель поселения |  |  |
|  | - земли федеральной собственности |  |  |
|  | - земли субъекта РФ |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности |  |  |
|  | - земли частной собственности |  |  |

- 10. Основные технико-экономические показатели проекта.

| № п/п | Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л я |  | Ед. измер-я | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в пределах МО «Муринское сельское поселение», в том числе территории: |  | га | 1981,13 | 1981,13 |
| 1.1.1. | Жилых зон, в том числе: |  | га / % | 112,3 / 6,1 | 440,58 / 22,27 |
|  | Многоэтажная (9 этажей и более) |  | -//- | 10,8 / 0,7 | 59,21 / 2,99 |
|  | Среднеэтажная (5-8 этажей) |  | -//- | 6,4 / 0,3 | 57,25 / 2,89 |
|  | Малоэтажная (1-4 этажа) |  | -//- | 95,1 / 5,1 | 305,83 / 15,46 |
|  | Коллективные садоводства |  | -//- | 18,29 / | 18,29 / 0,92 |
| 1.1.2. | Общественно-деловых зон |  | -//- | 4,4 / 0,3 | 83,20 / 4,21 |
| 1.1.3. | Культовой застройки |  | -//- | 1,0 / 0,05 | 0,97 / 0,05 |
| 1.1.4. | Производственных зон |  | -//- | 76,0 / 4,1 | 209,36 / 0,11 |
| 1.1.5. | Зон инженерной и транспортной инфраструктур |  | -//- | 58,1 / 3,1 | 189,10 / 9,56 |
| 1.1.6. | Железнодорожного транспорта |  | -//- | 40,2 / 2,1 | 34,00 / 1,72 |
| 1.1.7. | Рекреационных зон |  | -//- | - | 413,22 / 20,89 |
| 1.1.8. | Городских лесов и лесопарков |  | -//- | 213,6 / 12,3 | 146,64 / 7,41 |
| 1.1.9. | Водных поверхностей |  | -//- | 44,9 / 2,4 | 61,17 / 3,09 |
| 1.1.10. | Сельскохозяйственного использования |  | -//- | 621,0 / 33,1 | - |
| 1.1.11. | Кладбищ |  | -//- | 14,4 / 0,8 | 38,07 / 1,93 |
| 1.1.12. | Военные и иных режимов использования |  | -//- | 423,2 / 22,6 | 252,34 / 12,76 |
| 1.2. | Из общей площади: территории общего пользования |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования |  | га / % | 32,0 / 1,6 | 244,57 / 12,37 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площадки |  | -//- | 31,0 / 1,5 | 109,23 / 5,52 |
| 2. |  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1. |  | Численность населения | тыс. чел | 6,86 / 100 | 35,7 / 100 |
| 2.2. |  | Показатели миграции населения | тыс чел на тыс жит в год |  |  |
| 2.3. |  | Возрастная структура населения | тыс. чел / % |  |  |
|  |  | моложе трудоспособного |  | 1,03 / 15 | 5,36 / 15 |
|  |  | население в трудоспособном возрасте |  | 4,12 / 60 | 21,42 / 60 |
|  |  | население старше трудоспособного возраста |  | 1,71 / 25 | 8,92 / 25 |
| 2.4. |  | Численность занятых в экономике | тыс чел | 4,12 | 21,42 |
| 2.4.1. |  | Занято в сфере производства товаров всего, в т.ч.: | тыс чел / % от занятого населения | 3,38 / 82 | 15,85 / 74 |
|  |  | - строительство | -//- | 0,33 / 8 | 0,64 / 3 |
|  |  | - связь и информация | -//- | 0,04 / 1 | 0,21 / 1 |
|  |  | - торговля, питание и предпринимательство | -//- | 0,45 / 11 | 1,71 / 8 |
|  |  | - промышленность | -//- | 2,39 / 58 | 12,64 / 59 |
|  |  | - транспорт | -//- | 0,04 / 1 | 0,21 / 1 |
|  |  | - прочее | -//- | 0,12 / 3 | 0,43 / 2 |
| 2.4.2. |  | Занято в производстве услуг всего, в т.ч. | -//- | 0,74 / 18 | 5,57 / 26 |
|  |  | # - Управление, суд и правопорядок | -//- | # 0,04 / 1 | # 0,43 / 2 |
|  |  | # - Здравоохранение, физическая культура и # социальное обеспечение | -//- | # 0,04 / 1 | # 0,43 / 2 |
|  |  | # - Финансы, кредит, страхование | -//- | # - | # 0,21 / 1 |
|  |  | # - Городское управление и жилищно-коммунальное хозяйство | -//- | # 0,12 / 3 | # 0,64 / 3 |
|  |  | # - Обучение и образование | -//- | # 0,24 / 6 | # 1,07 / 5 |
|  |  | # - Культура и искусство | -//- | # 0,08 / 2 | # 0,43 / 2 |
|  |  | # - Рекреация | -//- | # 0,08 / 2 | # 1,71 / 8 |
|  |  | # - Прочие отрасли | -//- | # 0,12 / 3 | # 0,64 / 3 |
| 3. |  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1. |  | Общая площадь жилых домов, в том числе: | тыс кв м |  |  |
|  |  | государственный (включая ведомственный) и муниципальный | тыс кв м квартир /% к общему объему жилого фонда |  |  |
|  |  | частной собственности | - // - |  |  |
| 3.2. |  | Из общего жилого фонда |  |  |  |
|  |  | многоэтажный (9 этажей и более) | - // - |  |  |
|  |  | среднеэтажный (4-8 этажей ) | - // - |  |  |
|  |  | малоэтажный (1-3 этажа) | - // - |  |  |
| 3.3 |  | Убыль жилого фонда – всего в т. ч. | тыс кв м квартир |  |  |
| 3.4 |  | Существующий сохраняемый жилой фонд | -//- |  |  |
| 3.5 |  | Новое жилищное строительство – всего в т.ч. | тыс кв м кв / % |  | 1160,1 / 100 |
| 3.6. |  | Структура нового жилищного строительства по этажности в т.ч. |  |  |  |
|  |  | многоэтажное (9 этажей и более) | тыс кв м / % |  | 540,6 / 48,5 |
|  |  | среднеэтажное (4-8 этажей ) | -//- |  | 490,1 / 42,2 |
|  |  | малоэтажное (1-3 этажа) | -//- |  | 129,4 / 9,3 |
| 3.7. |  | Обеспеченность городского жилого фонда | % от жилого фонда |  |  |
|  |  | водопроводом | % |  |  |
|  |  | канализацией | % |  |  |
|  |  | электроплитами | % |  |  |
|  |  | газовыми плитами | % |  |  |
| 3.8. |  | Средняя жилобеспеченность | кв м / чел | 22 | 40 |
| 4. |  | УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | Всего / на 1000 чел |  |  |
| 4.1. |  | Детские образовательные учреждения | тыс. мест |  | 1,25 |
| 4.2. |  | Общеобразовательные школы | тыс. мест |  | 4,11 |
| 4.3. |  | Больницы | тыс. коек |  | 0,481 |
| 4.4. |  | Поликлиники | тыс. пос. /см |  | 0,6 |
| 4.5. |  | Физкультурно – спортивные сооружения |  |  |  |
|  |  | Спортзалы | тыс. кв. м площ.пола |  | 2,142 |
|  |  | Плавательные бассейны | тыс. кв. м зеркавла воды |  | 0,571 |
|  |  | Детские спортивные школы | тыс.мест |  | 0,535 |
| 4.6 |  | Прочие объекты социального и культурно – бытового обслуживания населения |  |  |  |
|  |  | Прод.и непрод. торговля | тыс.кв м площ.зала |  | 7,64 |
|  |  | Общественное питание | тыс. посад.мест |  | 0,714 |
|  |  | Бытовое обслуживание | раб.мест |  | 0,25 |
|  |  | Аптеки | тыс.кв м |  | 1,071 |
|  |  | Станции скорой помощи | а-машины |  | 4 |
|  |  | Библиотеки | объект |  | 9 |
|  |  | Гостиницы | тыс. мест |  | 0,214 |
|  |  | Пожарное депо | а-машин |  | 2 |
|  |  | Бани | тыс.мест |  | 0,18 |
| 5. |  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1. |  | Протяженность линий пассажирского общественного транспорта | км |  | 44,1 |
|  |  | автобус | км |  | 44,1 |
| 5.2. |  | Протяженность улично-дорожной сети | км |  | 135,8 |
|  |  | Протяженность магистральных улиц и дорог | км |  | 45,8 |
| 5.3. |  | Плотность улично-дорожной сети в пределах границ поселения | км/кв км |  | 4,8 |
|  |  | Плотность магистральной сети в пределах застройки | км/кв км |  | 2,44 |
| 5.4. |  | Транспортные развязки в разных уровнях | единиц | 1 | 7 |
| 5.6. |  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | тыс. автомоб. | 1,51 | 7,854 |
| 6. |  | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1. |  | ## Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. |  | Суммарное водопотребление – всего в том числе | тыс куб м / сут | 3,8 | 9,6 |
|  |  | - на питьевые нужды |  |  | 7,7 |
|  |  | - на производственные нужды |  |  | 0,8 |
|  |  | - на полив |  |  | 0,7 |
|  |  | - неучтенные расходы |  |  | 0,4 |
| 6.1.2. |  | Мощность головных сооружений водопровода | тыс куб м / сут |  | 14,0 |
| 6.1.3. |  | Потребление в среднем на одного чел | л/чел*с |  | 300 |
| 6.1.4. |  | Протяженность сетей | км |  | 22,5 |
| 6.2. |  | ## Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1. |  | Общее поступление сточных вод – всего в т. ч. | тыс куб м / сут |  | 9,6 |
| 6.2.2. |  | Производительность сооружений биологической очистки | тыс куб м / сут |  |  |
| 6.2.3. |  | Протяженность сетей | км |  | 12,6 |
| 6.3. |  | ## Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. |  | Максимальная электрическая нагрузка (с учетом коэф. одноврем) | МВт |  |  |
|  |  | в т. ч. жилищно-коммунальный сектор |  |  |  |
|  |  | промышленность |  |  |  |
| 6.4. |  | ## Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. |  | Максимальный тепловой поток | МВт |  |  |
|  |  | в т. ч. жилищно-коммунальный сектор |  |  |  |
|  |  | промышленность |  |  |  |
| 6.5. |  | ## Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. |  | Расход природного газа - всего | млн куб м/год |  |  |
| 6.6. |  | ## Связь |  |  |  |
| 6.6.1. |  | Охват населения телевизионным вещанием | % от на селения |  |  |
| 6.6.2. |  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тыс номеров / на 100 семей |  |  |
| 6.7. |  | ## Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1. |  | Очистные сооружения общегородские | ед |  |  |
| 6.7.2. |  | Очистные сооружения локальные | ед |  |  |
| 6.7.3. |  | Насосная станция | ед |  |  |
| 6.7.4. |  | Подсыпка территории | млн куб м |  |  |
| 6.7.5. |  | Берегоукрепление откосное | км |  |  |
| 6.7.6. |  | Берегоукрепление – вертикальная стенка | км |  |  |
| 6.8. |  | ## Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1. |  | Общее количество и территория кладбищ | га | 14,43 | 31,07 |

- 11. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

- 12. ПРИЛОЖЕНИЯ