Состав  градостроительной  документации

Генерального плана МО «Муринское сельское поселение»

| № п/п | # Наименование | # гриф секр. | Мас- штаб | инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | # 3 | 4 | 5 |
|  | Текстовые материалы с графическими иллюстративными приложениями |  |  |  |
| 1 | МО «Муринское сельское поселение». Генеральный план. Пояснительная записка. Утверждаемая часть с графическим приложением | ДСП | - |  |
| 2 | МО «Муринское сельское поселение». Генеральный план. Пояснительная записка. Материалы обоснования с графическим приложением | ДСП | - |  |
| 3 | Экологическая ситуация и мероприятия по охране окружающей среды | ДСП | - |  |
| 4 | Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС | Сек-ретно | - |  |
| 5 | Материалы согласований | ДСП | - |  |
|  | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Схема размещения планировочного элемента (Ситуационная схема) | # дсп | 1:20 000 |  |
| 2 | Схема комплексной оценки территории и планировочных ограничений | # дсп | 1:10 000 |  |
| 3 | План современного использования территории (Опорный план на 01.01.2007 г.) | # дсп | 1:5 000 |  |
| 4 | План землепользователей | # дсп | 1:10 000 |  |
| 5 | Схема генерального плана планируемого развития территории | # дсп | 1:5 000 |  |
| 6 | Схема транспортной инфраструктуры | # дсп | 1:10 000 |  |
| 7 | Схема размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания | # дсп | 1:10 000 |  |
| 8 | Схема инженерной подготовки территории. Мероприятия по охране окружающей среды | # дсп | 1:10 000 |  |
| 9 | Схема инженерной инфраструктуры | # дсп | 1:10 000 |  |

###### ОГЛАВЛЕНИЕ  ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ЧАСТИ

Пояснительная записка

- Предисловие

- Местоположение планировочного элемента

- Анализ состояния территории, проблем и направлений комплексного развития

  - Современное состояние территории

  - Селитебные территории

  - Промышленность

  - Социальная инфраструктура

- Планировочные ограничения территориального развития

# Основные  принципиальные  положения архитектурно-планировочного  решения

- Архитектурно-планировочная структура развития

6.1. Население

6.2. Жилые  территории

6.3. Промышленность

6.4. Социальная инфраструктура

              - 6.5. Функциональное зонирование территории

  - 6.6. Развитие транспортной инфраструктуры

  - 6.7. Развитие инженерной инфраструктуры

  - 6.8. Инженерная подготовка территории

7.   Основные технико-экономические показатели проекта

Приложение

- Задание на разработку генерального плана

- Протокол рабочего совещания при начальникеуправления по архитектуре и градостроительству администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от июня 2007 г.

- Схема границ МО «Муринское сельское поселение»

- Схема границ территории, покрытой защитными лесами ФГУ «Морозовский военный лесхоз»

- Топосъемка М 1:10000, выданная Инспекцией по надзору за инженерными изысканиями Комитета по архитектуре и градостроительству ЛО 28.11.2006 г.

Графические материалы (отдельно в папке)

  - Схема размещения планировочного элемента (ситуационная схема), М 1:20000

  - Схема комплексной оценки территории и планировочных ограничений, М 1:10000

  - План современного использования территории (опорный план на 01.01.2007г.),

М 1:5000

- План землепользователей, М 1:20000

- Схема генерального плана планируемого развития территории, М 1:5000

- Схема транспортной инфраструктуры, М 1:10000

- Схема размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания,

М 1:10000

- Схема инженерной инфраструктуры, М 1:10000

- Схема инженерной подготовки территории, М 1:10000

Предисловие

Настоящие проектные материалы разработаны Открытым акционерным обществом «АрхиГрад» по заданию Администрации МО «Муринское сельское поселение» (письмо-заказ от 17.04.06 г., Муниципальный контракт №8 от 04.10.06) в соответствии с техническим заданием, утвержденным Главой администрации МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО.

Генеральный директор ОАО «АрхиГрад» - Матвеев И.Д.

Главный архитектор проекта		     - Терешенкова М.А.

Генеральный план разработан на топографической съемке М 1:10000, выполненной Инспекцией по надзору за инженерными изысканиями Комитета по архитектуре и градостроительству ЛО 28.11.2006 г., а также с использованием планшетов М 1:2000 Отдела геолого-геодезической службы Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Генеральный план выполнен на расчетный срок 30 лет с выделением первой очереди освоения – 15 лет.

Согласно Градостроительному кодексу Генеральный план - один из основных видов градостроительной документации о планировании развития территории. Решения Генерального плана предполагают дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации и в специализированных проектах. Решения Генерального плана являются основой для Правил землепользования и застройки. В настоящее время этот документ находится в стадии разработки.

Проект выполнен на основании исходных данных, полученных от заказчика и собранных авторами проекта.

В проекте использованы материалы «Концепции градостроительного развития НОВОЕ ДЕВЯТКИНО-МУРИНО», разработанной Российским государственным научно-исследовательским и проектным институтом «Урбанистики» в 2002 году.

База  материалов  обосновывающей  части

При выработке проектного решения утверждаемой части в качестве основной законодательной базы использовались следующие нормативно-правовые акты:

1.Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ;

2.Градостроительный кодекс Российской Федерации по состоянию от 29 декабря 2004 года, регистрационный №190-ФЗ;

3.Земельный кодекс Российской Федерации по состоянию от 25 октября 2001 года, регистрационный № 106-Ф3;

4.Лесной кодекс Российской Федерации по состоянию от 4 декабря 2006 года, регистрационный №200-ФЗ;

5.Водный кодекс Российской Федерации по состоянию от 3 июня 2006 года, регистрационный № 74-Ф3;

6.Постановление Госстроя РФ «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 29 октября 2002 года №150 (СНиП 11-04-2003);

7.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031 – 01, приняты Минздравом России в 2001 году;

8."Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры",  от 19 октября 1999 г.

Основной целью Генерального плана МО «Муринское сельское поселение» как основополагающего документа о территориальном планировании поселения является разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития и создания благоприятной среды обитания.

Устойчивое развитие поселения предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышения уровня жизни и условий проживания населения, долговременной экологической безопасности города и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем.

Градостроительная концепция Генерального плана формировалась на основе стратегической цели поселкового развития - создание современного города, активно развивающегося экономически, участвующего в региональной кооперации; культурного, туристического, промышленного, транспортного, делового и торгового центра; города с благоприятными условиями для инвестиций.

Предложения по развитию архитектурно-пространственной среды поселения и проектному зонированию выполнены на основе стратегии развития области, геополитической специфики поселения, анализе отечественного и зарубежного опыта функционирования и развития территорий.

Ориентация поселения на многофункциональную модель развития экономики определяет необходимость резервирования в Генеральном плане территорий для размещения транспортных, финансовых, деловых, коммерческих, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, управления. Необходимо развитие объектов культуры, искусства.

- Цели  и  задачи  Генерального  плана  МО «Муринское сельское поселение».

- Генеральный план МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области разработан ОАО «АрхиГрад» в 2007-2008 годах, как проект градостроительно- территориальной политики органов местного самоуправления, определяющий долгосрочную эволюцию поселения с 2008 по 2030 годы.

Основной задачей разработки настоящей проектной документации является достижение градостроительными средствами  архитектурно-планировочного,  территориального, экономического и другого проектного обустройства существующего и перспективного потенциала  посёлка с целью:

1.Сохранения, модернизации, расширения существующего и роста перспективного социально-экономического потенциала;

2.Повышение уровня и качества жизни, условий проживания и привлекательности поселения как для постоянного, так и временного населения

3.Придание проектируемому посёлку обновленных, как  традиционных, так  и новых, современных  перспективных функций в виде, например, Муринской производственно-жилой инвестиционной зоны;

4.Создание устойчивой институциональной среды для  созидательной деятельности городского сообщества, ориентированной на обустройство МО «Муринское сельское поселение» на основе ресурсного потенциала прилегающих к нему территорий, благоприятной градостроительной ситуации.

Главная цель Генерального плана – поступательное развитие Мурино, Лаврики, основанное на  новом строительстве, модернизации перспективного социально-экономического потенциала.

Планы и проекты несут в себе образ желаемого, возможного и вероятного будущего.  Они же содержат в себе способы наполнения общества энергией и решимостью совершать перемены и воплощать планы в жизнь. Генеральные планы несут в себе элементы структур, организующих общество на переустройство мира, положительное изменение реальности.

Опираясь на вышеопределенные  цели и задачи Генерального плана, настоящий проект,  дает аналитическое описание существующего потенциала  поселка Мурино и проектно-прогнозную разработку перспективного потенциала посёлка по кругу вышеперечисленных и вытекающих из них целевых задач территориального планирования.

Перечень основных мероприятий территориального планирования

в Генеральном плане МО «Муринское сельское поселение»:

1. Проектная  организация  территории, основной аспект территориального планирования;

2.  Мероприятия градостроительно-территориального планирования по жилому фонду и жилищному строительству;

3.  Мероприятия градостроительно-территориального планирования по соци-альному и культурно-бытовому обслуживанию населения;

4. Мероприятия градостроительно-территориального планирования экономического  потенциала п. Мурино;

5.  Мероприятия территориального планирования по экономике;

6.  Мероприятия территориального планирования по промышленности;

7.  Мероприятия по развитию транспортной  инфраструктуры;

8. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной  инфраструктуры;

9.  Мероприятия по охране окружающей среды;

10. Основные  мероприятия  градостроительно -территориального планирования на первую очередь строительства;

11. Баланс мероприятий градостроительно- территориального планирования;

12. Градостроительно -территориальное предложение по новым границам  п. Мурино и п. Лаврики.

Более подробно мероприятия по градостроительному и территориальному планированию приведены в соответствующих разделах пояснительной записки и на проектных чертежах (см. оглавление и состав градостроительной документации (чертежей)).

На период с 2008 по 2015 год мероприятия по территориальному планированию описываются в разделе «Основные мероприятия градостроително-территориального планирования на первую очередь строительства».

- Местоположение планировочного элемента

Муниципальное образование «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположено к Северо-западу от территории Санкт-Петербурга и граничит:

1. на Юге и Западе - Санкт-Петербургом,

2. на Севере и Западе – МО «Бугровское сельское поселение»,

3. на Севере – МО «Кузьмоловское городское поселение»,

4. на Севере и Северо-востоке - МО «Новодевяткинское сельское поселение»,

5. на Востоке – МО «город Всеволожск».

Основное влияние на территориальное развитие МО «Муринское сельское поселение» оказывает близость территории мегаполиса Санкт-Петербург.

Местоположение территории проектирования показано на  «Схеме местоположения планировочного элемента».

3. Анализ состояния территории, проблем и направлений комплексного развития.

3.1. Современное состояние территории МО «Муринское сельское поселение».

Территория МО «Муринское сельское поселение» разделена на две неравноценные части проходящей почти по середине поселения железной дорогой Санкт-Петербург – Приозерск. На западной половине расположен поселок Лаврики, на восточной – поселение Мурино.

Непосредственно поселок Мурино разделен на три части водотоками – рекой Большая Охта и ручьем Капральевым. Западная часть – Мурино, междуречье, восточная часть – промышленная зона.

В настоящее время основная часть территории МО «Муринское сельское поселение» занята под земли сельскохозяйственного использования, предназначенные для перевода в земли населенных пунктов для жилой, общественной и промышленной застройки. Основные селитебные территории представляют собой усадебную индивидуальную застройку (старинное село, упоминающееся с времен Петра I).

Имеются два микрорайона многоэтажной многоквартирной застройки в районе улицы Оборонной с размещением в них детских садов и другой общественно-деловой застройки.

Промышленный район поселения сложился в восточной части территории и представлен ГУП НИИ «Поиск», другими небольшими предприятиями. Произведены отводы под предприятия: ООО «Стройснаб», ООО «Рико ЛТД», ООО «Сампо», ООО «Прост» и др.

В центральной части территории МО «Муринское сельское поселение» находится ГУП «Петербургский Метрополитен» - электродепо «Северное». Кроме этого коммунального объекта имеются небольшие территории коммунального назначения, размещенные по всей территории населенного пункта.

В центре поселка находится закрытое старое кладбище. Новое действующее кладбище находится в восточной части территории МО «Муринское сельское поселение».

На территории МО «Муринское сельское поселение» часть земель занята объектами специального назначения: территория МЧС – в центральной части, территория МО РФ – в юго-восточной части.

Так же в восточной части поселения расположены земли военного лесхоза.

Планировочная структура поселения в основном сложилась на развивающейся транспортной схеме связи Санкт-Петербурга с северо-восточными территориями Ленинградской области. В связи с постройкой кольцевой автомобильной дороги и вводом в эксплуатацию автомобильных многоуровневых развязок осложнилась как экологическая, так и планировочная ситуация жизнедеятельности населенного пункта. Так же большое влияние на планировочную структуру оказывают природные факторы: протекающая по территории МО «Муринское сельское поселение» река Большая Охта и ручей Капральев.

Территориальное планирование поселения характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и градостроительным зонированием. Именно они дают наиболее полное представление о принципах размещения и взаимодействия основных функционально - пространственных элементов города, застроенных и открытых пространств, природно - рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно - композиционных узлов и главных коммуникационно  - планировочных осей.

Территории поселения подразделяются на следующие основные территориальные зоны, отраженные на чертежах Генерального плана:

- жилые зоны - различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: многоэтажная застройка высокой плотности; застройка переменной этажности средней плотности; индивидуальная малоэтажная застройка низкой плотности;

- общественно - деловые зоны - предназначенные для размещения объектов здравоохранения, высших и средних учебных заведений, социального и коммунально-бытового назначения, административных, культурно-зрелищных, торговых и пр. объектов;

- зона общегородского центра;

- многофункциональные зоны - общественно-жилые зоны, общественно - деловые зоны городского центра, производственно-деловые и торговые;

- производственные зоны - производственно - коммунальные территории, зоны коммунального обслуживания селитебных территорий;

- зоны коммунального обслуживания селитебных территорий;

- природно-рекреационные зоны - зоны городских зеленых насаждений (парки, скверы, бульвары), леса и лесопарки, особо охраняемые природные территории;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры - территории железной дороги, прочие инженерные и транспортные объекты;

- зоны специального назначения - кладбища и другие коммунально-технические объекты;

- зоны военных и режимных территорий.

Инженерная подготовка территории.

Гидрографическая сеть Муринского с.п. представлена р. Охта и ее основными притоками: руч. Капральев и руч. Лесной.

Сток р. Охта зарегулирован с помощью водоподьемной плотины Ржевского гидроузла, построенной в створе ул. Коммуны (СПб). В состав Ржевского гидроузла входит Охтинское водохранилище, хвостовая часть которого находится на территории Муринского с.п.

Водохранилище руслового типа и имеет следующие параметры:

Отметка НПУ –8,4 м. Б.С,

Площадь зеркала при НПУ – 1,3 км2

Полный объем при НПУ – 3,7 млн. м3

Протяженность – 5,1 км

Максимальная глубина – 6,2 м

В ложе водохранилища и русле реки образовались многолетние скопления загрязненных донных отложений с большим содержанием химических веществ.

Основными неблагоприятными физико-геологическими факторами, осложняющими строительство и эксплуатацию рассматриваемой территории являются:

-развитие береговой эрозии по склонам р. Охта и руч. Капральев, выраженной промоинами, оплывинами и оползневыми явлениями;

-подмыв берегов р. Охта на участке от улицы Центральной до северной границы поселения;

-заовраженность западной и юго-восточной частей территории, а также развитие оврагов по бортами коренных склонов р. Охта и ее притоков (руч. Капральев и руч. Лесной);

-распространение общирных переувлажненных плоских участков с уклонами поверхности менее 0,005;

-затопление паводками редкой повторяемости отдельных фрагментов пойменных террас.

Экзогенные процессы, присущие данной территории, усиливаются под воздействием следующих антропогенных техногенных нагрузок:

-утечек из водонесущих инженерных коммуникаций;

-строительства сооружений и дорог без должного отступа от бровок береговых и овражных склонов;

выпусков сточных вод, не оборудованных оголовками и специальными сооружениями для гашения скоростей;

-вырубок древостоя и вытаптывания травяного покрова в пределах защитных зон водотоков.

3.2. Селитебные территории

Основная территория жилой застройки представляет собой индивидуальную усадебную застройку, занимающую 95,06 га (5,07 % от территории МО «Муринское сельское поселение»). Большая часть индивидуальных домов имеет большой процент износа, но в настоящее время идет интенсивный процесс замены старых домов на новые. Этот процесс сдерживается отсутствием инженерной инфраструктуры.

Район многоэтажной многоквартирной жилой застройки возник между рекой Б. Охта и Капральевым ручьем при строительстве НИИ «Поиск».

Кроме пос. Мурино, селитебный район размещен в пос. Лаврики. Этот район также имеет, в основном, индивидуальную усадебную застройку. Есть небольшой квартал двухэтажной многоквартирной застройки.

3.3. Промышленность

В настоящее время на территории муниципального образования сложился компактный промышленный район в восточной части поселения.

В этой промзоне имеется ряд предприятий и складских территорий:

1. ФГУП НИИ «ПОИСК»

2. ЗАО «СТРОЙСНАБ»

3. ООО «Рико Лтд Плюс»

4. ООО «Скандинавия Плюс»

5. ООО «Производственно-строительная фирма «Строитель»

6. ЗАО «КОРТА»

7. ЗАО «ГТ Морстрой»

8. Складской комплекс ООО «СКРИВЕЛ-СТРОЙ»

9. ООО «Сампо»

10. ООО «Прост»

В других районах поселения есть еще ряд производственных и складских предприятий, находящихся в санитарно-защитных зонах от КАД, железной дороги, электродепо метрополитена «Северное».

В таблице № 1 приводятся характеристики основных градообразующих предприятий.

Таблица № 1

| №№ пп | Наименование предприятия (организации), год основания | Адрес | Характер производства | Основные потребители | Класс сан. вредности Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФГУП НИИ «ПОИСК», 1930 |  |  |  |  |
| 2 | ЗАО «СТРОЙСНАБ», 1997 |  | Строительно-монтажные работы, Комплектация объектов строительными материалами. | Предприятия энергетической отрасли, производственные предприятия. | Класс 5, 50 м |
| 3 | ООО «Рико Лтд Плюс», 2007г. |  | -Производственно-складской комплекс. - Вакуумные насосные установки | Предприятия металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности РФ | Класс 5, 100 м |
| 4 | ООО «Скандинавия Плюс», 2002 г. | Мурино ул. Лесная д.7 | Транспортное предприятие международные перевозки автомобильным транспортом. | «Икея», ROXOD Ind., EXPOIN TRADING OY и др. | Класс 4 - 300 метров |
| 5 | ООО «Производственно-строительная фирма «Строитель», 1992 |  | Тепловая изоляция ППУ труб и фасонных изделий . Впуск ПЭ труб и оболочек | Строительные и эксплуатирующие организации г. СПб и Лен. Обл. | Класс 4 - 100 метров |
| 6 | ЗАО «КОРТА», 1994 |  | Строительно-монтажные работы | Предприятия энергетической отрасли, атомной промышленности, металлургии, ГОК и др. | Класс 5 - 50 метров |
| 7 | ЗАО «ГТ Морстрой», 1997 г. |  | Гидротехническое проектирование и строительство -Складирование материалов и оборудования | ОАО «Росморпорт», ОАО «Лукойл» ЗАО "Петербургский нефтяной терминал" ОАО "Мурманский торговый порт" | Класс 5 - 50 метров |
| 8 | Складской комплекс ООО «СКРИВЕЛ-СТРОЙ», 2000 г, 2006 г | Мурино ул. Лесная д. 1Б | Розничная и оптовая торговля керамической плиткой | Население и предприятия Санкт-Петербурга | Санитарно-защитной зоны нет |

На территории МО «Муринское сельское поселение» в поселке Лаврики расположен животноводческий комплекс крупного рогатого скота сельскохозяйственного предприятия «Ручьи».

Все остальные мелкие предприятия представляют малый бизнес. Имеются предприятия деревообработки, строительные фирмы.

3.4. Объекты социальной инфраструктуры

В настоящее время на территории Муниципального образования сфера социального обслуживания населения не развита. Это обусловлено близостью территории к городу Санкт-Петербург, а также тесным взаимодействием ее с поселением Новое Девяткино.

Поэтому в нна территории МО нет школ и только одно ДОУ в поселке Лаврики. Потребность в необходимых школьных местах покрывается за счет школы в поселении Новое Девяткино.

Поликлиника и больница также отсутствуют.

Нет спортивных и оздоровительных учреждений.

Баланс современного функционального использования территорий

Таблица № 2

| № п/п | Функциональное использование территории | Площадь территории |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Территория в границах проектирования | 1981,13 | 100 |
| 1. | Территории коллективных садоводств | 18,4 | 0,9 |
| 2. | Территории индивидуальной жилой застройки | 95,1 | 4,8 |
| 3. | Территории многоквартирной жилой застройки | 17,2 | 0,8 |
| 4. | Территории многофункциональной общественно-деловой застройки | 5,6 | 0,3 |
| 5. | Территории коммунально-складских предприятий и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 59,6 | 3,0 |
| 6. | Территории производственных предприятий | 74,9 | 3,8 |
| 7. | Территории государственных лесных фондов | 213,56 | 12,34 |
| 8. | Территории благоустроенных зеленых насаждений | 2,89 | 0,15 |
| 9. | Территории неблагоустроенных зеленых насаждений | 29,08 | 1,55 |
| 10. | Территории сельскохозяйственного использования | 620,96 | 33,09 |
| 11. | Территории огородов | 21,83 | 1,16 |
| 12. | Территории кладбищ | 14,43 | 0,77 |
| 13. | Территории МЧС | 12,48 | 0,67 |
| 14. | Территории специального назначения | 413,4 | 20,9 |
| 15. | Территории железнодорожного транспорта | 40,17 | 2,14 |
| 16. | Прочие территории | 182,66 | 9,73 |
| 17. | Территории внутригородских акваторий | 44,93 | 2,39 |
| 18. | Улично-дорожная сеть | 49,4 | 2,0 |

Существующее функциональное зонирование территории проектирования показано на чертеже «Схема современного использования территории».

4. Планировочные ограничения территориального развития

Основные планировочные ограничения разделяются на две группы:

1. Природного свойства – водоохранные зоны, защитные береговые полосы;

2. Технического характера – санитарно-защитные зоны промышленных и коммунально-складских предприятий, защитные полосы от транспортных объектов (железная дорога, КАД);

3. Водоохранная зона от реки Б. Охта – 200 м, от Капральева ручья – 50 м;

4. Прибрежная защитная полоса от реки Б. Охта – 50 м, от Капральева ручья – 30 м;

5. СЗЗ от закрытого кладбища – 50 м, от действующего кладбища – 300 м, от промышленных и коммунально-склладских предприятий в зависимости от класса вредности – от 50 м до 300 м;

6. Защитные полосы от железной дороги – по 100 м в обе стороны, от КАД – 200 м в обе стороны;

7. СЗЗ от депо метрополитена «Северное» - 300 м;

8. СЗЗ от КОС НИИ «Поиск» - 100 м и 200 м (от КОС). Безопасные расстояния от зданий от 300 до 433 м.

Кроме этих ограничений на территории имеются зоны внешней безопасности от объектов МО РФ (складов взрыво -пожароопасной продукции НПП «Краснознаменец») – 400 м.-700 м.

Планировочные ограничения показаны на чертеже «Схема комплексной оценки территории и планировочных ограничений».

# 5. Основные  принципиальные  положения

# архитектурно-планировочного  решения

1. Четкое функциональное зонирование проектируемой территории по назначению и использованию;

2. Создание  компактной  планировочной  структуры,  обеспечивающей удобные связи селитебных территорий между собой, с местами приложения труда, общепоселковым центром и местами отдыха;

3.Создание развитой  системы  социального  и   культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей полное удовлетворение потребностей населения и гостей поселения;

4.Формирование поселка в качестве  пригородного района Санкт-Петербурга, обеспеченного объектами жилищного строительства, торговли и услуг;

5.Создание единой системы зеленых насаждений общего пользования, служащих местом ежедневного отдыха и улучшающих микроклиматические условия;

6.Формирование зоны отдыха на основе обустройства искусственных водоёмов, образовавшихся на месте бывших сельскохозяйственных территориях;

7.Формирование промышленно-коммунальной зоны, образующей совместно с жилой, общественной и рекреационной территориями, Муринскую инвестиционную зону;

8. Создание   компактного городского    организма,     обеспеченного    развитой транспортной, инженерной, социальной инфраструктурой и благоустройством;

9. Создание    планировочной    структуры,    обеспечивающей территориальный    и численный рост МО «Муринское сельское поселение» за пределами расчетного срока.

В проекте Генерального плана последовательно проводится принцип экологического приоритета принимаемых решений: размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях с учетом санитарно-защитных зон; разработка предложений по развитию системы природно-рекреационных территорий и восстановлению исторического озеленения; разработка мероприятий по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктуры.

# 6. Архитектурно-планировочная  структура

## 6.1. Население

В связи с трудностями реформаторского этапа  эволюции современного общества, отсутствием официальных  прогнозных  наработок  по формированию  демографического потенциала поселений, проектная численность населения МО определяется его потенциалом и гипотетическими обстоятельствами социально - экономической эволюции посёлка, Всеволожского района, Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Прогнозируемая численность населения определяется как совокупность положительных вероятностей эволюции основных системных элементов, формирующих  население Мурино на проектный период.

В настоящее время демографические проблемы осознаны на верху государственной власти. В ежегодном послании Федеральному собранию 10 мая 2006 года президент Российской Федерации В. В. Путин представил новую демографическую программу. С 1 января 2007 года государство значительно увеличивает расходы на детские пособия, декретные отпуска и детский базовый капитал. Срок действия программы не менее10 лет.

Тем самым, с большой долей положительной вероятности можно говорить о возрождении и развитии на перспективу созидательных  общественных процессов, которые  способствуют восстановлению и увеличению  численности  населения.

Прогноз численности населения поселения исходит, прежде всего, из  вероятности положительного развития его экономического  потенциала, который входит в период  роста, структурной  перестройки и модернизации.

В настоящее время в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге складываются сферы экономики, ориентированные на новые экологически не грязные промышленные предприятия, которые размещаются на территориях с существующей инженерной и транспортной инфраструктурой.

МО «Муринское сельское поселение» обладает определённым территориальным потенциалом с соответствующей инфраструктурой для размещения перспективных промышленных предприятий 3-4-5 класса санитарной вредности.

Тем самым, со значительной долей положительной вероятности можно говорить о включении на проектный период процессов, которые способствуют  значительному повышению миграционного прироста численности населения  поселения на основе размещения новых промышленных предприятий.

В посёлках складывается также предпосылки для размещения жилого строительства для персонала предприятий, находящихся в северной части Санкт-Петербурга (промзона «Парнас»).

В связи с этим проектом предлагается строительство современного комфортабельного жилья средней плотности (350 чел/га по микрорайонам) повышенной этажности (9-16 этажей)

Исходя из потенциальных возможностей территории Муниципального образования, прогнозируемая численность населения увеличивается с 6,7 тыс. чел. До 35,7 тыс. чел.

В настоящее время вопросы формирования перспективной структуры занятости населения проектируемой территории приобретают большое значение, поскольку, задавая определенные пропорции сфер занятости городской экономики, мы задаем соответствующую модель эволюции сельского поселения.

Изменение структуры занятости населения следует рассматривать как управленческую и экономическую основу перспективного планирования  и реформирования функций поселения, получения его новых качеств, способных повысить его эффективность, привлекательность и устойчивость.

Реформы в экономике, происходящие на современном этапе, требуют создания в городской экономике такой структуры занятости, которая положительным образом отличалась от прежней структуры, способствовала   созидательной эволюции поселения. Необходимо перераспределение населения, трудовых ресурсов между двумя основными частями экономики - сферой производства товаров и сферой производства услуг.

Необходимо также более активное включение в сферы экономики, как традиционных направлений деятельности (промышленность, строительство, торговля, образование, здравоохранение и пр.), так и не самых традиционных, но предусматриваемых настоящим проектом – рекреация, рекреационный туризм, малое предпринимательство и другие.

Формируемая перспективная структура занятости населения Мурино основана на прогнозах численности населения, трудовой структуры населения и структуры экономики.

Проектом предлагается к концу расчетного срока увеличить долю сферы производства услуг с 18% до  26%, рост по сравнению с исходным годом на 8%, а долю сферы производства товаров уменьшить с 82% до 74 %, уменьшение на 8 % по сравнению с исходным годом.

В связи с тем, что на проектный период посёлок не способен обеспечить собственными трудовыми ресурсами перспективные отрасли экономики, привлекаются трудящиеся, проживающие в других поселениях.

Расчет объемов нового жилищного строительства и численности населения

МО Муринское сельское поселение

Таблица № 3

| № п/п | Наименование объекта нового жилищного строительства | Этаж- ность | Площадь территории, тыс.м2 | Площадь под застройку, тыс.м2 | Коэффициент плотности застройки | Общая Площадь зданий тыс. м2 | Жил. обеспеченность, м2 на чел. | Размещение, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Микрорайон 1 Многоэтажная жилая застройка (Ж-5) | 6-12 | 69,6 | 55,7 | 1,2 | 66,8 | 35 | 1909 |
| 2 | Микрорайон 2 Среднеэтажная жилая застройка (Ж-4) | 3-5 | 109,3 | 87,4 | 0,8 | 70,0 | 35 | 2000 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Микрорайон 3 Среднеэтажная жилая застройка (Ж-4) | 3-5 | 262,5 | 210,0 | 0,8 | 168,0 | 40 | 4200 |
| 4 | Микрорайон 4 Многоэтажная жилая застройка (Ж-5) | 6-12 | 493,6 | 394,9 | 1,2 | 473,8 | 40 | 11846 |
| 5 | Микрорайон 5 Среднеэтажная жилая застройка (Ж-4) | 3-5 | 393,9 | 315,1 | 0,8 | 252,1 | 40 | 6302 |
| 6 | Микрорайон 6 Малоэтажная индивидуальная и блокированная жилая застройка (Ж-3) | 1-3 | 404,4 | 323,5 | 0,4 | 129,4 | 50 | 2588 |
| Прирост на первую очередь |  |  |  |  |  | 136,8 |  | 3909 |
| Прирост на расчетный срок |  |  |  |  |  | 1160,1 |  | 28845 |

Существующая численность населения – 6 860 чел.

Численность населения на первую очередь – 10 769 чел;  на расчетный срок – 35 705 чел.

Прогноз  структуры  занятости

Таблица № 4

| № пп | ###### ПОКАЗАТЕЛИ | Численность занятых |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный 2007 год |  | Первая очередь 2008-15 г. |  | Расчетный срок 2016-30 г. |  |
|  |  | # чел. | # % | # чел. | # % | # чел. | # % |
| # А | # Б | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
|  | Численность населения Экономически активное население в том числе: - занятое в экономике поселения - занятое за пределами поселения | 6860 # 4116 2017 2099 | 100 60,0 29,4 30,6 | # 10769 6460 3876 2584 | 100 60,0 36,0 24,0 | # 35705 21422 14781 6641 | 100 60,0 41,4 18,6 |
|  | В сфере производства товаров – всего, в том числе: | 1654 | # 24,1 | 2945 | # 27,3 | 10938 | # 30,6 |
| # 1 | # Строительство | # 161 | # 2,3 | # 155 | # 1,4 | # 443 | # 1,2 |
| # 2 | # Связь и информация | # 20 | # 0,3 | # 39 | # 0,4 | # 148 | # 0,4 |
| # 3 | # Торговля, питание и предпринимательство | # 222 | # 3,2 | # 349 | # 3,2 | # 1182 | # 3,4 |
| # 4 | # Промышленность | # 1170 | # 17,1 | # 2325 | # 21,5 | # 8721 | # 24,4 |
| # 5 | # Транспорт | # 20 | # 0,3 | # 39 | # 0,4 | # 148 | # 0,4 |
| # 6 | # Прочие отрасли | # 61 | # 0,9 | # 39 | # 0,4 | # 296 | # 0,8 |

|  | В сфере производства услуг – всего, в том числе: | # 363 | # 5,3 | 931 | # 8,7 | 3843 | # 10,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Управление, суд и правопорядок | # 20 | # 0,3 | # 78 | # 0,7 | # 296 | # 0,8 |
| # 2 | # Здравоохранение, физическая культура и # социальное обеспечение | # 20 | # 0,3 | # 78 | # 0,7 | # 296 | # 0,8 |
| # 3 | # Финансы, кредит, страхование | # - | # - | # 39 | # 0,5 | # 148 | # 0,5 |
| # 4 | # Городское управление и жилищно-коммунальное хозяйство | # 61 | # 0,9 | # 155 | # 1,4 | # 443 | # 1,2 |
| # 5 | # Обучение и образование | # 121 | # 1,7 | # 155 | # 1,4 | # 739 | # 2,1 |
| # 6 | # Культура и искусство | # 40 | # 0,6 | # 78 | # 0,7 | # 296 | # 0,8 |
| # 7 | # Рекреация | # 40 | # 0,6 | # 271 | # 2,6 | # 1182 | # 3,4 |
| # 8 | # Прочие отрасли | # 61 | # 0,9 | # 78 | # 0,7 | # 443 | # 1,2 |
|  | Экономически пассивное население в том числе: - младше трудоспособного возраста - старше трудоспособного возраста | 2744 1029 1715 | 40,0 15,0 25,0 | 4309 # 1615 2694 | 40,0 15,0 25,0 | 14283 5356 8927 | 40,0 15,0 25,0 |

Основные выводы по прогнозу населения и трудовых ресурсов

1. В настоящее время посёлок не обладает достаточными трудовыми ресурсами для размещения предприятий и производств перспективных отраслей промышленности. На работу в МО «Муринское сельское поселение» приезжает свыше 500 человек, а из него на работу в другие населённые пункты Ленинградской области и Санкт- Петербург выезжает около 2000 человек.

2. На проектный период предполагается увеличение численности постоянного населения МО «Муринское сельское поселение» с 6,86 до 35,7 тыс. чел, или в 5  раз. В общем приросте населения посёлка доля мигрантов составляет около 90%.

3.  Мигрантов, приезжающих в МО «Муринское сельское поселение» на постоянное жительство, можно привлекать не только хорошими условиями труда и оплаты на новых  предприятиях, но и возможностью приобрести рядом с работой комфортное доступное жильё.

4.  Мигрантов, работающих в МО «Муринское сельское поселение», но не проживающие  в нём, можно  привлекать транспортной доступностью, хорошими условиями труда и оплаты (+социальный пакет) на новых современных предприятиях, размещаемых  в Муринской производственно-инвестиционной зоне.

6.2. Жилые  территории

Новые территории жилой застройки размещаются по генеральному плану на свободных от застройки территориях, бывших территориях сельскохозяйственного использования:

Первоочередного освоения:

1. микрорайон 1 – район, примыкающий к ж/д станции «Девяткино». В этом микрорайоне размещается многоэтажная многоквартирная застройка (Ж5)

2. микрорайон 2 – район, примыкающий к границе МО с городом Санкт - Петербургом. В этом микрорайоне размещается многоквартирная застройка средней этажности (Ж4)

Освоение на расчетный срок:

3. микрорайон 3 – в районе Оборонной ул. В этом микрорайоне размещается многоквартирная застройка средней этажности (Ж4)

4. микрорайон 4 – район, примыкающий к границе МО с МО «Бугровское сельское поселение», к западу от железной дороги СПб – Приозерск. В этом микрорайоне размещается многоэтажная многоквартирная застройка (Ж5)

5. микрорайон 5 – Лаврики. В этом микрорайоне размещается многоквартирная застройка средней этажности (Ж4)

6. микрорайон 6 – северная часть Мурино, за территорией депо метрополитена. В этом микрорайоне размещается малоэтажная индивидуальная и блокированная застройка (Ж3).

Далее в таблице № 5 даются показатели по проектируемой жилой застройке.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование объекта нового жилищного строительства | Ср. этаж- ность | Площадь территории, тыс.м2 | Площадь под застройку, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |  |  |  |  |
| 1 | Микрорайон 1 Многоэтажная жилая застройка (Ж-5) | 12 | 69,6 | 55,7 |
| 2 | Микрорайон 2 Среднеэтажная жилая застройка (Ж-4) | 5 | 109,3 | 87,4 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| 3 | Микрорайон 3 Среднеэтажная жилая застройка (Ж-4) | 5 | 262,5 | 210,0 |
| 4 | Микрорайон 4 Многоэтажная жилая застройка (Ж-5) | 12 | 493,6 | 394,9 |
| 5 | Микрорайон 5 Среднеэтажная жилая застройка (Ж-4) | 5 | 393,9 | 315,1 |
| 6 | Микрорайон 6 Малоэтажная индивидуальная и блокированная жилая застройка (Ж-3) | 2 | 404,4 | 323,5 |
| Прирост на первую очередь |  |  | 178,9 | 143,1 |
| Прирост на расчетный срок |  |  | 1554,4 | 1243,5 |

6.3. Промышленность

Проектные предложения генерального плана по организации промышленных зон МО «Муринское сельское поселение» сводятся к развитию существующего промышленного района в восточной части территории п. Мурино и организации новой промышленной зоны в п. Лаврики на базе бывшего животноводческого комплекса. Новые промышленные предприятия размещаемые на территории МО, предполагаются IV – V класса санитарной вредности, т.е. с размером санитарно-защитных зон не более 100–50 м.

В промышленном районе в Лавриках размещаются предприятия пищевой промышленности и предприятия по фасовке пищевых продуктов.

## 6.4. Социальная инфраструктура

В современных и перспективных социально-экономических условиях жесткая регламентация состава и емкости учреждений и предприятий социальной инфраструктуры  теряет практический смысл; любой населенный пункт, независимо от его размера, может иметь свободный набор объектов культурно-бытового обслуживания, определяемый его фактическим и перспективным социально-экономическим, рекреационно-туристическим и культурно-историческим потенциалом, административно-правовым статусом, потребностями и уровнем жизни населения.

Имеющаяся нормативная база в значительной мере устарела и не соответствует современным, и тем более будущим социальным и культурным условиям жизнедеятельности населения.

Перспективные культурно-бытовые потребности населения, в связи с возрастающей эффективностью общественной науки, техники и технологии, будут определяться не только платежеспособным спросом,  но и потребностями эволюции общества и человека.

*    *    *

При прогнозировании проектной сети обслуживания населения, ее можно поделить на две части по степени участия в ней регулирующих общественных (государственных) и предпринимательских  начал:

1.Социально-значимые виды обслуживания, где социально-государственное регулирование по-прежнему остается. К ним относятся:  культура и образование, сфера здравоохранения, физическая культура и спорт;

2.Виды обслуживания, перешедшие или переходящие на саморегулирование. Это торговля, общественное питание,  бытовое обслуживание и некоторые другие.

Перспективы соиально-значимых видов обслуживания населения определяются на основе "Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры",  от 19 октября 1999 г.

*    *    *

Кроме жилых районов социальная инфраструктура  обязана размещать объекты обслуживания в местах приложения труда. Общая численность трудящихся промышленно-коммунальной зоны, пользующихся учреждениями и предприятиями обслуживания,  на Расчетный срок может составить  около 4000 человек.

С целью улучшения культурно-бытового обслуживания трудящихся промышленно-коммунальной зоны, проектом предусматривается организация центров обслуживания этих зон, с размещением в них предприятий общественного питания, торговли, мастерских срочного ремонта и др.

*    *    *

В соответствии с территориально-планировочной структурой поселка и в качестве ориентировочной регулирующей основы, проектом принимается ступенчатая система обслуживания населения, при которой учреждения обслуживания подразделяются на 3-и основные группы, в зависимости от частоты пользования ими:

1) учреждения первичного повседневного пользования (ДДУ, ОШ, магазины и др.). Это учреждения обслуживания для населения жилых образований и кварталов;

2) учреждения периодического пользования (библиотеки, клубы,  спортивные залы, бани и др.). Совокупность этих учреждений  формирует, как правило,  центры жилых образований;

3) учреждения периодического и эпизодического (редкого) пользования  (типа ДК,  Деловой центр, музеи, кинотеатр и др.). Из этих учреждений обслуживания складывается   общепоселковый  центр.

Часть учреждений общепоселкого значения (спортивные сооружения,  фабрика-химчистка, прачечная и т. п.) размещаются на обособленных участках, вне общественных центров.

Учреждения обслуживания в центре поселка.

Общепоселковый центр в п. Мурино формировался, в основном, по типу линейной системы, состоящий из объектов общепоселкового значения, которые размещались вдоль улицы Оборонной, а также на площади около ж/д станции и станции метро «Девяткино».

При этом наряду с жилой функцией, эти центры поселка насыщаются учреждениями и предприятиями сферы обслуживания постоянного населения, а также гостей поселка.

Общепоселковый центр в новом Мурино формируется, в основном, по типу системы новых площадей, которые размещаются вдоль новой магистралей общегородского значения.

Конфигурации новых центров во многом определяется необходимостью оптимальной планировки, учитывающей интересы и потребности промышленной зоны, населения новых жилых кварталов, удобство транспортных связей между ними, а также планировочные связи со старым центром и  новыми общественными образованиями.

В состав  учреждений и предприятий рекреационного обслуживания, как минимальный набор, должны входить комфортабельные и сравнительно недорогие места проживания (трех звёздочные гостиницы), предприятия питания, современные средства связи и банковского обслуживания.

Кроме  учреждений и предприятий повседневного пользования в  новой центральной части поселка и вдоль новой общегородской магистрали размещаются основные объекты общепоселкого значения: музей, выставочный зал, лекторий, досуговый центр, общественно-торговый центр, административные здания, офисные помещения и др.

Учреждения и предприятия обслуживания, расположенные на территории центра, органично увязанные с  жилой и общественной застройкой,  призваны формировать  привлекательный облик  поселка. Желательно первый этаж этой жилой застройки занимать учреждениями  обслуживания и торговыми заведениями.

Комплексная застройка новой центральной части Мурино – это большое поле творческой и деловой активности, инвестиционной привлекательности для предпринимателей, желающих вложить средства в недвижимость и сферу обслуживания.

Потребности населения и размещение

объектов и учреждений обслуживания

В таблице, для населения и гостей МО «Муринское сельское поселение», на период расчётного срока, приводится расчёт потребности и размещение объектов и учреждений обслуживания общепоселкового значения, которыми, как правило, формируется общепоселковый центр и локальные подцентры.

Описание основных объектов обслуживания и рекреации, предлагаемых к размещению на проектный период, приведено ниже в перечне настоящего раздела.

Расчет произведен с использованием СНиПа  2.07.01 - 89 и Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры  от 19 октября 1999 г. № 1683-р.

Этот расчет носит ориентировочный характер и имеет целью, прежде всего, определение потребности в территориях для общественной застройки  поселка Мурино.

Территории для новых объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения должны быть зарезервированы, а их конкретное использование может меняться, в зависимости от возникших потребностей в различных видах обслуживания.

Потребность  в  объектах  социальной  инфраструктуры

Таблица № 6

| № п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Норма на 1000 жителей | требуется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь | На расчетный срок |
|  | Перспективная численность населения, человек |  |  | 10 800 | 35 700 |
| 1 | ДДУ | место | 35 | 378 (3 об.х140) | 1250 (+7 об.х140) |
| 2 | Школа | место | 115 | 1242 (1 об. х 1100) | 4106 (+3 об.х1000) |
| 3 | Продовольственная торговля | м2 торг. площ. | 90 | 2052 | 6783 |
| 4 | Непродовольственн ая торговля | м2 торг. площ | 100 |  |  |
| 5 | Рыночные комплексы | м2 торг. площ | 24 | 260 | 857 |
| 6 | Общественное питание | пос. мест | 20 | 216 | 714 |
| 7 | Бытовое обслуживание | раб. мест | 7 | 76 | 250 |
| 8 | Помещения досуга и любительской деятельности (клуб) | место | 32 | 346 | 1142 |
| 9 | Аптеки | м2 общ. площ. | 30 | 324 | 1071 |
| 10 | Учреждения ЖКХ (РЭУ) | объект | 1 на 20тыс. чел | 1 | 2 |
| 11 | Филиалы сберегательного банка | Операционное место | 1 | 11 | 36 |
| 12 | Отделение связи | объект | - |  |  |
| 13 | Поликлиники для детей | пос. в смену | 4,8 | 52 | 172 |
| 14 | Поликлиники для взрослых | пос. в смену | 12 | 130 | 429 |
| 15 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | м2 общ. площ. | 3 | 32,4 | 107,1 |
| 16 | Станции скорой и неотложной мед.помощ | сан.автомобиль | 0,1 | 1 | 4 |
| 17 | Диспансеры (противотуберкулезн., онкологич., КВ, и пр.) | объект | 1 на 200-250 тыс.жителей |  |  |
| 18 | Больничные учреждения | коек | 13,47 | 145 | 481 |
| 19 | Пожарные депо | а/машин | - |  |  |
| 20 | Территориальные центры социальной помощи семьям и детям | объект | 1 на 50 тыс.жителей |  |  |
| 21 | Дома- интернаты для детей | объект | 1 на 10 тыс.детей |  |  |
| 22 | Дома для престарелых и инвалидов | место | 3 | 32 | 107 |
| 23 | Дома- интернаты для детей инвалидов | место | 2 | 22 | 71 |
| 24 | Спортивные залы | м2 площ. пола | 60 | 648 | 2142 |
| 25 | Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 16 | 172,8 | 571,2 |
| 26 | Детские и юношеские спортивные школы | место | 15 | 162 | 535,5 |
| 27 | Библиотеки | объект | 1 на жилой район | 2 | 6 |
| 28 | Библиотеки детские | объект | 1 на 4-7 тыс. учащихся и дошкольников | 1 | 3 |
| 29 | Гостиницы | место | 6 | 65 | 214 |
| 30 | Бани | место | 5 | 54 | 179 |

Детские образовательные учреждения

На проектный период (2008-2030 гг.) кроме полного наполнения, ремонта и модернизации  в дополнение к существующему сохраняемому ДОУ на 220 мест проектом предлагается:

На первую очередь новое строительство 3 ДОУ ёмкостью по 140 мест, расположенных в новых жилых микрорайонах;

На расчётный срок новое строительство 7 ДОУ ёмкостью по 140 мест, расположенных в новых жилых микрорайонах.

Общая ёмкость новых и существующих  ДОУ составит 1250 мест.

Общеобразовательные  школы

На проектный период (2008-2030 гг.) проектом предлагается:

На первую очередь освоения – 1 ОШ на 1100 учащихся

На расчётный срок новое строительство еще 3 ОШ ёмкостью по 1000 мест, размещаемых в новых жилых микрорайонах.

Общая ёмкость школ составит 4100 мест.

В пределах проектного периода и в дальнейшей перспективе возможно возникновение и развитие  различных форм семейного, группового, общественного, новаторского и ретроспективного  обучения и  образования. Это могут быть гимназии, лицеи, училища, и другие различные школьные, а также дошкольные учреждения.

# 6.5. Функциональное  зонирование

Градостроительное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования сельской территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки.

Разработанное в составе Генерального плана градостроительное зонирование учитывает природную, историко-культурную, экономико-географическую и природную специфику города, сложившиеся особенности использования поселковых земель, данные земельного кадастра, основывается на градостроительной концепции развития поселения и перспективных тенденциях в развитии урбанистики. При разработке градостроительных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации и требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Поселковые территории подразделяются на следующие основные территориальные зоны, отраженные на чертежах Генерального плана:

- жилые зоны - различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: многоэтажная застройка высокой плотности; застройка переменной этажности средней плотности; индивидуальная малоэтажная застройка низкой плотности; садоводства (зона перспективной реконструкции под жилищное строительство по типу «города-сада»);

- общественно - деловые зоны - предназначенные для размещения объектов здравоохранения, высших и средних учебных заведений, социального и коммунально-бытового назначения, административных, культурно-зрелищных, торговых и пр. объектов;

- зона общепоселкового центра;

- многофункциональные зоны - общественно-жилые зоны, общественно - деловые зоны городского центра, производственно-деловые и торговые;

- производственные зоны - производственно - коммунальные территории, зоны коммунального обслуживания селитебных территорий;

- зоны коммунального обслуживания селитебных территорий;

- природно-рекреационные зоны - зоны зеленых насаждений (парки, скверы, бульвары), леса и лесопарки, особо охраняемые природные территории;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры - территории железной дороги, канализационные очистные сооружения, прочие инженерные и транспортные объекты;

- зоны специального назначения - кладбища и другие коммунально-технические объекты;

- зоны военных и режимных территорий.

По функциональному назначению территория поселения подразделяется на селитебную, промышленную, коммунально-складскую, внешнего транспорта, зону отдыха и санитарно-защитную.

Существующая селитебная территория расположена, в основном, в центральной части поселения. Новые жилые территории развиваются в центральной части, в северном и юго-западном направлениях в границах существующей черты и за её пределами, на землях бывшего сельскохозяйственного использования.

Основным видом новой застройки является многоэтажная многоквартирная (9 этажей и выше). 2-3 этажная секционная и блокированная застройка формируется в районе общепоселкового центра.

Новая промышленно-коммунальная зона располагается к востоку от существующего центра и к северу от существующего научно-производственного объединения «Поиск», в основном, за пределами существующей поселковой черты.

Проектом предлагается формирование компактной планировочной структуры, обеспечивающей удобную связь жилых образований с промышленно-коммунальной зоной, общепоселковым центром, зонами отдыха.

Баланс планируемого функционального использования территорий

Таблица № 7

| № п/п | Функциональное использование территории | Площадь территории |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
|  | Территория в границах проектирования | 1981,13 | 100 |
| 1. | Территории коллективных садоводств (Ж-1) | 49,5 | 2,5 |
| 2. | Территории индивидуальной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-3) | 132,3 | 6,8 |
| 3. | Территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-4) | 69,2 | 3,5 |
| 4. | Территории многоэтажной многоквартирной жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-5) | 65,8 | 3,3 |
| 5. | Территории многофункциональной общественно-деловой застройки (Д-1) | 79,8 | 4,0 |
| 6. | Территория культовой застройки (Д-2) | 7,8 | 0,4 |
| 7. | Территории городского транспорта и инженерной инфраструктуры (И-1) | 190,4 | 9,6 |
| 8. | Территории железнодорожного транспорта (И-3) | 34,4 | 1,7 |
| 9. | Территории производственных предприятий IV и V классов вредности (П-1) | 184,6 | 9,3 |
| 10. | Территории производственных предприятий I, II и III классов вредности (П-2) | 11,6 | 0,6 |
| 11. | Территории лесов и лесопарков (Р-1) | 160,7 | 8,1 |
| 12. | Территории зеленых насаждений общего и ограниченного пользования (Р-2) | 362,9 | 18,3 |
| 13. | Территории спорта, туризма, санаторно-курортного назначения, пансионатов, дачного фонда (Р-3) | 147,7 | 8,5 |
| 14. | Территории зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (Р-5) | 21,0 | 1,1 |
| 15. | Территории кладбищ (К-1) | 27,9 | 1,4 |
| 16. | Территории военных и иных режимов использования (К-3) | 275,2 | 13,9 |
| 17. | Территории акваторий | 61,2 | 3,1 |
| 18. | Улично-дорожная сеть | 99,1 | 5,0 |
| 19. | Жилые территории со штриховкой (Ж-4,5)* | 158,4 | - |
| 20. | Промышленные территории со штриховкой (П-1,2)* | 92,9 | - |
| 21. | Территории зеленых насаждений общего и ограниченного пользования со штриховкой (Р-2)* | 20,0 | - |

* - территории сельскохозяйственного использования, резервируемые на перспективу (за расчетный срок Генерального плана) под малоэтажную индивидуальную и блокированную застройк;

** - территории военных и иных режимов использования (К-1), резервируемые на перспективу под многоэтажную жилую застройку, промышленные предприятия и рекреационную зеленую зону.

Функциональное зонирование территории  показано на основном чертеже генерального плана.

# 6.6. Развитие транспортной инфраструктуры

Основными проблемами транспортной сети МО Муринское сельское поселение являются:

- слаборазвитая улично-дорожная сеть, имеющая низкую пропускную способность;

- транзит грузового автотранспорта через центр поселка Мурино;

- недостаток транспортных и пешеходных связей между поселками Мурино и Лаврики;

- недостаток автомобильных транспортных связей между проектируемым районом и Санкт-Петербургом.

Внешний транспорт

Планируется строительство скоростной грузовой железнодорожной магистрали Ручьи – Сосново – Каменогорск – Выборг в пределах существующего отвода железной дороги.

Автомобильные дороги будут реконструироваться в соответствии с ростом транспортных потоков.

Главное предложение Генерального плана заключается в переносе автодороги Санкт-Петербург – Матокса вывода транзитного грузового транспорта, следующего через посёлок, за пределы селитьбы.

Центральная - Заречная улица становится магистральной улицей регулируемого движения областного значения. Весь внешний грузовой автотранспорт, следующий транзитом через поселок, переключается на обходную дорогу.

Предполагается строительство магистральной транспортно-пешеходной улицы районного значения на продолжении Гражданского проспекта, без возможности выезда на КАД Санкт-Петербурга, для обеспечения связи поселка Лаврики с городом. На эту магистраль также будет направлен транзитный поток грузового автотранспорта.

Развитие пассажирского пересадочного узла Привокзальной площади предусматривает строительство пригородной автобусной станции и перехватывающих парковок для перенаправления пассажиропотока трудового населения с автодороги Санкт-Петербург – Матокса на 1-ю линию метрополитена и железнодорожную линию. Со стороны поселка Лаврики напротив железнодорожной станции «Девяткино» предполагается строительство второй пригородной автобусной станции.

Шоссе в п. Лаврики становится транспортно-пешеходной улицей районного значения. На пересечении шоссе в п. Лаврики и железнодорожной линии предполагается строительство автомобильного тоннеля для обеспечения постоянной транспортной связи поселков. Железнодорожный переезд будет сохранен, но перенесен ближе к реке Охта.

Грузовой автотранспорт, следующий в промзону и обратно, направляется на обходную магистраль, без возможности выезда в селитебную зону поселка.

Проектом предлагается организация транспортных мостов через реку Охта и Капральев ручей, основные пешеходные направления формируются вдоль поселковых магистралей, а также по пешеходным улицам в жилых зонах.

Проектом предлагается организация автомобильных стоянок в жилой и общественно-деловой зонах в местах сосредоточения объектов социально-культурного и бытового обслуживания. Кроме того, стоянки предусматриваются в промышленной и рекреационной зонах, а также в районе нового кладбища.

Размещение АЗС и СТО предлагается, в основном,  вдоль магистральных улиц и дорог,  на въездах-выездах в посёлок, а также в коммунально-складской зоне.

Внутрипоселковый транспорт

Для повышения удобства проживания жителей и гостей МО «Муринское сельское поселение»  предлагается организовать движение внутрипоселковых автобусов, которое будет осуществляться по всем общепоселковым магистралям.

Сооружения по обслуживанию легкового автотранспорта

Таблица № 7

| № пп | Наименование показателей | Единица измерения | Соврем. Состояние 2007 г. | Расчётный срок 2037г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Население МО Муринское сельское поселение | Тыс.чел. | 6,86 | 73,8 |
| 2 | Норма автомобилизации | Единиц на 1000 жит. | 220 | 220 |
| 3 | Количество легковых автомобилей индивидуального пользования в посёлке | Единиц | 1510 | 16280 |
| 4 | Вместимость требуемых мест хранения | Маш.мест | 1510 | 16280 |
| 5 | Станции тех.обслуживания легков. автомоб. (постов) | Посты* | 5 | 82 |
| 6 | Автозаправочные станции легковых автомобилей | Колонок* | 6 | 14 |

*- с учетом постов в гаражных кооперативах и обслуживания автомобилей из района.

Вблизи основных промышленных предприятий, учреждений торговли и культурно-бытового обслуживания, стадионов,  парков, объектов и мест отдыха населения и гостей МО «Муринское сельское поселение» предлагается построить внеуличные автостоянки.

Размещение всех технических устройств по хранению и обслуживанию автотранспорта показано на чертеже «Схема транспортной инфраструктуры. Схема культурно-бытового обслуживания» в масштабе 1:10000.

Поселковые  улицы  и  дороги

Развитие улично-дорожной сети поселков будет проводиться в увязке с застройкой новых  кварталов жилой и общественной застройки, появлением новых промышленных предприятий и коммунально-складских зон.

Главной задачей является повышение уровня благоустройства и качества дорожных покрытий существующих улиц и дорог.

Для повышения плотности магистральной сети отдельные улицы местного значения предлагается перевести в категорию магистралей с расширением их проезжих частей.

Общая протяженность улиц и дорог к концу расчетного срока в пределах проектной черты населённого пункта составит 135,8 км, в том числе протяжённость:

- магистральных улиц и дорог – 45,8 км;

- улиц местного значения – 90 км.

Плотность улично-дорожной сети в границах проектной черты 4,8 км/кв.км.

Планировочная система обеспечивает открытую структуру для дальнейшего развития селитебных территорий поселения в северном и западном направлениях, промышленно-коммунальных территорий – юго-восточном. При этом обеспечивается обособленное расположение основных функциональных зон поселения.

На первую очередь освоения генерального плана предлагается организация обходной автомагистрали Санкт-Петербург – Матокса для пропуска транзитного и грузового автотранспорта за пределами селитебных территорий. Эта обходная дорога на период разработки генерального плана уже проектируется ООО «Институтом строительных проектов».  Центральная - Заречная улица становится внутренней общегородской магистралью.

Для обеспечения удобной связи внешних автодорог с метрополитеном (станция «Девяткино») организовывается магистраль городского значения от площади перед ж/д станцией и станцией метро до существующей магистрали – Центральной ул.

Для повышения комфортности зоны проживания, проектом предлагается организация транспортного обхода с восточной стороны промышленной зоны, с переносом на этот участок транзитного и грузового транспорта с Центральной - Заречной улицы.

Проектом предлагается кроме осуществленных развязок с КАД еще одна развязка в створе Гражданского пр., которая свяжет СПб с западной частью МО.

В настоящее время на территории МО «Муринское сельское поселение» размещена автостанция «Северная», обслуживающая междугородние маршруты Ленинградской области. Она находится с восточной стороны железнодорожной станции «Девяткино». Проектом генерального плана предлагается разместить дополнительный автовокзал с западной стороны железнодорожной станции «Девяткино».

Развитие транспортной инфраструктуры показано на «Транспортной схеме» генерального плана.

# 6.7. Развитие инженерной инфраструктуры

Развитие инженерной инфраструктуры МО «Муринское сельское поселение» тесно связано с развитием МО «Новое Девяткино». В настоящее время прорабатывается общая схема инженерного обеспечения двух территорий. Они будут иметь одни головные сооружения и систему обеспечения.

Современное состояние инженерной инфраструктуры не имеет системной структуры и является разрозненными объектами и сетями ведомственного подчинения.

Водоснабжение.

а). Существующее положение.

Подача воды в п. Мурино обеспечивается от городских магистральных водоводов:

- водовода диаметром 1200 мм,  проходящего вдоль восточной границы сельского поселения (через систему водоснабжения ФГУП НИИ «Поиск»);

- водовода диаметром 1400 мм, проходящего по ул. Руставели (система водоснабжения территории МЧС).

б.) Проектные предложения.

Градостроительное развитие территории рассматривается как естественное продолжение городской застройки Санкт-Петербурга. Поэтому для сельского поселения Мурино используются экономические показатели, характерные для городской среды, в том числе и нормативы инженерной инфраструктуры.

Удельное хозяйственно-питьевое потребление на одного жителя среднесуточное (за год) принимается 215 л/сутки (по утвержденному генеральному плану СПб). Тогда расчетный расход составит  35,7 тыс. чел. х 0,215 куб. м/сутки = 7,7 тыс. куб. м/сутки.

На нужды промышленных предприятий дополнительно потребуется около 0,8 тыс. куб. м/сутки (10 % от нужд населения). По анкетным данным предприятий расходы воды не превысят 0,2 тыс. куб. м/сутки.

На поливку зеленых насаждений и проездов необходимо, при норме 60 л/сутки на 1 жителя, порядка 0,7 тыс.куб. м/сутки воды (исходя из продолжительности поливочного сезона).

Наконец, принимаются неучтенные расходы воды в количестве 0,4 тыс. куб. м/сутки (5% от потребностей населения).

Суммарная цифра водопотребления составит 9,8 округленно 10 тыс. куб. м/сутки.

При разработке Инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению до 2015 года по Всеволожскому муниципальному району (ОАО «Ленинградские областные коммунальные сети») принятая нагрузка по МО «Муринское сельское поселение» на основании данных Муниципалитета определена в 14 тыс. куб. м/сутки.

Источником централизованного водоснабжения предлагается принять действующий Ладожский водовод, головные сооружения которого расположены в поселке им. Морозова. Водовод диаметром 900 мм проходит вблизи восточной границы МО «Муринское сельское поселение» в направлении на п. Кузьмолово.

Помимо ввода в застройку линии водовода диаметром около 500 мм протяженностью 3,5 км, необходимо строительство резервного парка, насосной станции подкачки и разводящих сетей, т.к. существующие водопроводные сети ни по техническому состоянию, ни по пропускной способности не могут удовлетворить потребности растущего населения.

Вариант использования городских сетей, принадлежащих ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» не конкурентоспособен. Город не будет осуществлять подачу воды для Муниципального образования области. Исключение составляет организации и предприятия федерального значения.

Водоотведение.

а). Существующее положение.

Централизованная система производственно-бытовой канализации обслуживает только ФГУП НИИ «Поиск». На принадлежащие институту сооружения биологической очистки с доочисткой проектной мощностью 6 тыс. куб. м / сутки поступают сточные воды от названного объекта и бытовые стоки от жилой застройки института.

Очистные сооружения примыкают с юга к производственной площадке ФГУП НИИ «Поиск». Они загружены частично, находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

Частный сектор не канализован.

б.) Проектные предложения.

Расчетный объем стоков, отводимых от жилой застройки, составит порядка 10,0 тыс. куб. м /сутки. В упомянутой выше Инвестиционной программе нагрузки по канализации приняты в количестве 14,0 тыс. куб. м/сутки.

По мнению проектного института наиболее целесообразной является организация централизованной системы канализации поселения Мурино с использованием существующих очистных сооружений ФГУП НИИ «Поиск».владелец КОС заинтересован в принятии муниципальных стоков с тем, чтобы полностью использовать мощность сооружений. Местоположение КОС удачно по рельефу, по розе ветров. Увеличение производительности сооружений биологической очистки с доочисткой до 14,0 тыс. куб. м/сутки не увеличит санитарно-защитную зону от них (300 м).

Сточные воды будут поступать на КОС по напорно-самотечным коллекторам. Потребуется строительство ряда напорных канализационных станций КНС) в пониженных точках рельефа.

В настоящее время территория КОС составляет порядка 5 га. При расширении сооружений до производительности 14,0 тыс. куб. м/сутки необходима площадка в 9-10 га.

Как запасной вариант может рассматриваться создание общепоселковой системы канализации для п. Мурино и п. Н.Девяткино со строительством в последнем Муниципальных КОС (западнее площадки «Турбатомгаза»). Недостатками этого варианта являются:

- необходимость строительства сооружений с «нуля»;

- перекачка всего объема сточных вод п. Мурино на КОС, что повышает энергозатраты и, в конечном итоге, скажется на себестоимости водоотведения и очистки стоков.

Вариант подачи сточных вод в канализационную сеть г. Санкт-Петербурга вообще не рассматривается как нереальный по причинам, изложенным выше.

Приведенные варианты канализования были разработаны специализированной организацией ООО «Прирост» и использованы РосНИПИ Урбанистики в концепции градостроительного развития Новое Девяткино - Мурино (СПб, 2002 год).

  - 6.8. Инженерная подготовка территории

Рассматриваемая территория характеризуется следующими основными неблагоприятными факторами:

- переувлажнением, местной заболоченностью;

- развитием береговой и овражной эрозией;

- наличием значительных площадей с плоским рельефом и замкнутыми понижениями;

- затоплением отдельных участков береговой зоны р.Охта паводком 1%ой обеспеченности.

Наряду со сложными естественными условиями отрицательное воздействие на территорию оказывают техногенные и антропогенные нагрузки, а именно:

- прокладка подземных коммуникаций с нарушением естественного залегания грунтов;

- утечка из водонесущих сетей;

- выпуски загрязненных сточных вод с территорий промпредприятий и коммунальных зон в р.Охта и прочие водотоки;

- прокладка автопроездов и возведение различных сооружений без должного отступа от бровок береговых и овражных склонов;

- захламленность береговых и овражных склонов;

- вырубка древостоя, вытаптывание травяного покрова, разработка огородов в пределах водоохранных зон водотоков.

Помимо этого общий уровень благоустройства территории значительно снижается из-за отсутствия единой системы поверхностного водоотвода с организацией очистки дождевых и талых вод.

На основании архитектурно-планировочного решения и с учетом природно-техногенных факторов проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация, очистка поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод;

- Берегоукрепление и благоустройство береговых склонов р.Охта и руч. Капральев;

- Благоустройство русел водотоков;

- Благоустройство и укрепление оврагов.

Необходимо отметить, что в настоящем проекте не рассматривается вопрос защиты территории от паводков редкой повторяемости, т.к. затопление имеет локальный, фрагментарный характер и в значительной степени вызвано заторно-зажорными явлениями. На дальнейших стадиях проектирования следует уточнить линию затопления паводком 1%-ой обеспеченности с учетом устранения этих явлений.

Схема инженерной подготовки территории выполнена на топооснове в М 1:10 000 с сечением рельефа сплошными горизонталями через 0,5м.

6.8.1. Организация, очистка поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод.

Одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории является организация и очистка поверхностного стока. Тщательный сбор и быстрый отвод поверхностных вод не только повышает общий уровень благоустройства территории, но и способствует профилактике и устранению таких физико-геологических явлений, как подтопление грунтовыми водами, береговая эрозия, оврагообразование.

В настоящее время водосточная сеть развита очень слабо и представлена отдельными открытыми канавами. Канавы заилены, с оплывшими откосами, часто замусорены, на выпусках в водоприемники отсутствуют оголовки.

На большей части территории водоотвод не организован и поверхностные воды, стекая по рельефу, вызывают смыв деятельного слоя, что способствует оврагообразованию и разрушению берегов.

Водоприемниками поверхностного стока являются р.Охта, ее притоки, а также овражная сеть, дождевые и талые воды поступают в водоприемники без предварительной очистки.

Проектом намечается устройство развитой водосточной сети, организующей системой которой является сеть улиц в комплексе с вертикальной планировкой проездов и внутримикрорайонных территорий.

Принято строительство закрытой дождевой канализации со средним диаметром железобетонных труб 0,5-0,6м.

Первичной системой водостоков служат лотки проезжих частей улиц, при продольных уклонах магистралей свыше 0,005. Свободный пробег воды по лоткам проезжих частей составляет 250-300м, менее 0,005 – 150м.

В целом дождевая канализация запроектирована в самотечном режиме за исключением территории МКР4, где по условиям рельефа (замкнутые понижения) и в соответствии с существующей планировкой намечается строительство 2-х насосных станций для отвода поверхностного стока: первая – в районе ул.Кооперативной, вторая – вблизи ул.Школьной.

Водоприемниками водосточной сети будут служить р.Охта, ее притоки и овражная сеть. Сброс поверхностных вод в водоприемники намечается производить после предварительной очистки на очистных сооружениях поверхностного стока.

В проекте принято строительство двух типов очистных сооружений: пруды-отстойники и локальные очистные сооружения.

Пруды отстойники проектируются для бассейнов водосбора более 20га и при наличии свободных территорий для размещения крупных площадных сооружений.

Очистка производится по трехступенчатой схеме:

- задержание основной массы взвещенных веществ и нефтепродуктов в открытых горизонтальных отстойниках, осадок накапливается в бункерной части, в конце отстойника устанавливается щит для задержания нефтепродуктов, головная часть отстойника оборудуется мусороудерживающими решетками;

- задержание тонкодисперстных взвешенных веществ и оставшегося количества нефтепродуктов;

- доочистка на полиуритановых и керамзитовых фильтрах.

Строительство прудов-отстойников проектируется в северо-западной части, вблизи п. Лаврики и в промзоне левого берега руч. Капральев.

Во всех остальных случаях (при бассейнах водосбора менее 20 га) на выпусках дождевой канализации предусматриваются современные малогабаритные очистные сооружения в виде колодцев-отстойников, оборудованных мусороудерживающими решетками и нефтеулавливающими фильтрами (типа «полихим» и пр.). мощность таких сооружений может варьироваться путем установки нескольких фильтров на выпусках из отстойника.

Поверхностный сток с территорий промышленных предприятий и коммунально-складских зон перед поступлением в водоприемник или в водосточную сеть общего пользования должен проходить предварительную глубокую очистку на собственных локальных очистных сооружениях с целью обезвреживания специфических загрязнений.

Схема дождевой канализации разработана в соответствии со стадией проектирования и определяет основные направления поверхностного водостока с плановым размещением очистных сооружений поверхностного стока.

В соответствии с инженерно-геологической оценкой большая часть рассматриваемой территории подвержена переувлажнению.

Как правило, значительному снижению уровня грунтовых вод способствует организация водоотвода, однако, при слабопроницаемых грунтах в сочетании с плоским рельефом поверхности такая мера борьбы может оказаться недостаточной, и уровень грунтовых вод не снизится глубже 2 м от поверхности. В этих случаях необходимо устройство локальных или кольцевых дренажей под отдельными зданиями или строительными комплексами.

Область применения дренажа, тип и конструкции дренажных систем могут быть определены после проведения детальных инженерно-геологических изысканий на последующих стадиях проектирования.

На «Схеме инженерной подготовки территории» (№8) выделены потенциальные площади применения дренажа в зоне нового строительства.

6.8.2. Берегоукрепление и благоустройство береговых склонов р. Охта, руч. Капральев.

Р. Охта характеризуется плавным извилистым руслом с глубокими излучинами. Вогнутые берега, как правило, высокие и крутые, выпуклые – низкие и плоские, пойма прерывистая, переходящая с одного берега на другой шириной от 3-10 м до 150-200 м.

Высокие берега реки и склоны надпойменных террас имеют крутое заложение с уклонами 20 % и более и перепадом высот 4-14 м. береговые откосы сложены легкоразмываемыми грунтами (пылеватые пески, супеси) и подвержены эрозионным процессам. Деформация склонов выражена размывами, оплывинами, промоинами и пр.

У подножия склонов и на склонах наблюдаются выходы родников.

Капральев руч.(левобережный приток р. Охта) имеет меандрирующее русло с протяженными низкими поймами.

Пойма сопрягается с коренными берегами крутыми откосами высотой 4-11 м, в местах более пологих сопряжений разбиты сады и огороды.

Береговые склоны ручья, также как и берега р. Охта, в основном, имеют крепкую естественную одерновку, поросли кустарником и отдельно стоящими высокоствольными деревьями. Древостой старый, плохо держится на крутых откосах и нуждается в расчистке.

Отдельные участки береговых склонов ручья активно разрушаются и нуждаются в укреплении.

Берегоукрепление р. Охта, руч. Капральев.

В соответствии с предварительными данными инженерно-строительных условий проектом намечается укрепление крутых неустойчивых береговых склонов реки Охты и ручья Капральева на следующих участках:

| №№ участка на плане | Местоположение участка | Зонирование прилегающей территории | Высота крепления (м) | Протяжен- ность участка (км) | Тип крепления и ориентировочный комплекс мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правый берег реки Охта |  |  |  |  | Откосное берегоукрепление: - планировка откоса с заложением 1:2 – 1:2,5; - укрепление откоса дырчатыми железобетонными плитами с посадкой в решетки растительности с развитой корневой системой или крепление откоса габионами с высадкой в клетки растительности; - в случаях выхода на склоны родников предусматривается дренаж откоса; - устройство каменной упорной призмы в подошве склона. |
| 1. | 2,45 км ниже створа железнодорожного моста через р. Охта в районе пл. Лаврики (для участков 2-4 дана привязка к тому же створу) | Шоссе Лаврики и существующая промплощадка | 6 | 0,25 |  |
| 2 | 3,85 км ниже створа железнодорожного моста | Существующая жилая застройка МКР 2 (вблизи памятника советским воинам) | 13-14 | 0,29 |  |
| Левый берег реки Охта |  |  |  |  |  |
| 3 | 4,30 км ниже створа железнодорожного моста | Коммунальная зона | 10-11 | 0,20 |  |
| 4 | 5,10 км ниже створа железнодорожного моста | Проектируемая жилая застройка МКР 3 | 4 | 0,13 |  |

| 5 | 1,35 км ниже устья руч. Капральева |  | Зона зеленых насаждений |  | 10 |  | 0,26 | Если по условиям планировки исключена организация протяженного откоса, то возможен переход к полуоткосному берегоукреплению. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правый берег ручья Капральева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 1,5 км выше устья руч. Капральева |  | Существующая многоэтажная жилая застройка |  | 3-6 | 0,50 |  |

Следует отметить, что на данной стадии проектирования точное определение местоположение закрепляемых участков, выбор типа и конструкции крепления являются предварительными.

Окончательное решение по берегоукрепительным мероприятиям должно быть принято только после проведения детальных инженерно-геологических изысканий, а также тщательного натурного обследования, на основании которого могут быть выявлены дополнительные участки разрушения.

Как указывалось выше, берега р. Охта на участке протяженностью 6,6 км от ул. Центральной до верхней границы поселения подвергаются подмывам.

Основными причинами разрушения бортов русла являются следующие:

- наличие легкоразмываемых грунтов, слагающих русло реки;

- высокие скорости течения в период паводков;

- неустойчивость современного ледового режима;

- техногенное влияние (теплые выпуски сточных вод).

В этих условиях следует четко выдерживать регламент пользования прибрежными полосами и водоохранными зонами, а также проводить мониторинг положения береговой линии с фиксацией отклонений русла в береговой зоне.

В случаях опасного приближения реки к застройке необходимо выполнить укрепление бортов русла с помощью свайных рядов, либо свайного ряда в сочетании с габионным креплением.

Укреплению подлежит зона переменных уровней до отметки 13,15 м б.с.

На данной стадии проектирования условно принимаем, что участки крепления могут составить 10 % от общей протяженности подмываемых берегов, т.е. 1,3 км.

Благоустройство берегов  р. Охта, руч. Капральева.

# На участках береговой линии этих водотоков, где в настоящее время не проявляются активные разрушения, но благодаря строению берега, крутизне откосов и близкому расположению застройки существует потенциальная опасность береговой эрозии, проектом намечается следующий комплекс профилактических мер:

- организация поверхностного стока на прилегающей территории с обязательным обустройством выпусков дождевой канализации оголовками, быстротоками или перепадами;

- соблюдение берегового отступа застройки от бровки склона (не менее тройной высоты склона);

- уположение откоса и восстановление растительного покрова береговых откосов;

- каптаж родников;

- запрещение распашки склонов и организации карьеров грунта;

- устройство укрепленных спусков, видовых площадок, дорожечной сети;

- общее благоустройство прилегающей территории.

6.8.3. Благоустройство русел водотоков

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена рекой Охтой, ее основными притоками – ручьями Капральевым, Лесным и прочими мелкими притоками.

Ниже Муринского сельского поселения р. Охта зарегулирована Ржевским гидроузлом; водоподъемная плотина расположена в створе ул. Коммуны (СПб). Охтинское водохранилище выклинивается примерно в 2,5 км выше южной границы Муринского сельского поселения; отметка НПУ – 8,4 м Б.С. без допущения форсировки этого уровня (данные Невско-Ладожского бассейнового водного управления).

Капральев ручей – левобережный приток р. Охта в своей устьевой части испытывает подпор от мостового перехода в створе ул. Оборонной; у северо-восточной границы поселения сток ручья зарегулирован водоподъемной плотиной с образованием водохранилища площадью 3,3 га.

Ручей Лесной образован при слиянии овражных водотоков западной части рассматриваемой территории. Стоковый и русловой режимы ручья претерпели значительные изменения в связи с заключением ручья в закрытый коллектор (под железной дорогой и линией метрополитена) и прокладкой нового участка открытого русла в обход депо метрополитена.

Все внутренние водотоки поселения, включая р. Охта, отличаются маловодностью, низкими скоростями течения и слабой самоочищающей способностью водной системы. Качество воды в р. Охта относится к 4 классу загрязнения, к категории загрязненных принадлежат и ее притоки – руч. Капральев и руч. Лесной, куда осуществляется сброс недостаточно очищенных сточных вод с очистных сооружений предприятий.

Река Охта и ее притоки характеризуются значительными накоплениями донных отложений с высоким содержанием химических веществ, чему способствуют не только недоочищенные сточные воды, но и аварийные сбросы токсичных стоков с территорий опасных производств, расположенных в водосборном бассейне реки Охты выше Муринского сельского поселения.

Данным проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству внутренних водотоков:

- проведение исследования качества и определение мощности загрязненных донных отложений в руслах водотоков;

- расчистка русел от донных отложений в руслах водотоков;

- ликвидация выпусков загрязненных стоков в р. Охта и ее притоки, включая поверхностные воды с жилых, промышленных, коммунальных зон;

- расчистка от ила и мусора всех существующих водопропускных сооружений.

Помимо этого в пределах рассматриваемой территории намечается расчистка от донных отложений мелких водоемов и организация их проточности.

6.8.4. Благоустройство и укрепление оврагов.

На рассматриваемой территории широко развита овражная сеть.

Характер оврагов  в освоенной восточной части территории значительно отличается от овражной сети свободного от застройки западного района поселения (за условную границу принимается трасса железной дороги СПб-Приозерск).

Овраги восточной части приуроченные к бортам долин р. Охта и руч. Капральев имеют значительные продольные уклоны и небольшую протяженность 0,15-0,60 км с глубиной до 4-10 м и шириной 30-180 м. Эти овраги, как правило, расположены в плотной среде существующей застройки и, соответственно, – в зоне интенсивного антропогенного и техногенного влияния.

В целях предотвращения дальнейшего роста оврагов и повышения уровня благоустройства прилегающей застроенной территории проектом намечается:

- организация поверхностного стока на прилегающих участках застройки с обустройством выпусков оголовками и прокладкой по склону быстротоков, перепадов и пр.;

- засыпка вершин и отвершков с уклонами 1:4 – 1:10; тело насыпи подстилается геотекстилем, поверхность укрепляется габионами или геопластиковыми решетками с посадкой в ячейки растений с развитой корневой системой;

- планировка отдельных обрывистых склонов с заложением 1:2,5 и укрепление их одерновкой или посевом трав;

- защита дна от размывов с помощью устройства низких полузапруд, либо с использованием прочих конструкций для гашения скоростей.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением пректом намечается освоение свободных территорий, расположенных к западу от железной дороги. Юг и север этого района отводятся под капитальное жилое строительство, а центральный участок – под рекреационную зону.

Южная и центральная части данной территории изрезаны оврагами, протяженность которых достигает 2,5 км при глубине 4-12 м и ширине до 250 м.

Днища оврагов плоские, заболоченные, а при выходах на склоны водосодержащих пород формируются овражные водотоки, которые при слиянии образуют руч. Лесной.

Склоны оврагов крутые, задернованные и залесенные, при этом отмечается большое количество старых деревьев и сухостоя; отдельные оголенные участки подвергаются разрушениям под воздействием поверхностных вод.

В условиях нового строительства (МКР 4 и прилегающая общественно-деловая застройка) овраги могут быть использованы для создания полноценных рекреационных зеленых зон.

В этих целях проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству заовраженных площадей:

- расчистка склонов от сушняка и малоценного древостоя;

- планировка овражных склонов с залужением откосов и посадкой декоративных кустарников;

- регулирование русел овражных ручьев с расчисткой донных отложений, мусора; выравнивание береговой линии; обводнение ручьев с организацией декоративных водоемов путем устройства низких запруд из местных материалов;

- расчистка водопропускных труб от ила и мусора;

- каптаж родников;

- организация поверхностного стока на прилегающей территории с выпусками в овраги, которые оборудуются оголовками, перепадами, быстротоками.

В заключение необходимо заметить, что для окончательного выбора комплекса мер по предотвращению овражного роста и благоустройству заовраженной территории на дальнейших стадиях проектирования необходимо детальное обследование овражной зоны и проведение инженерно-геологических изысканий.

Инженерная подготовка территории. I очередь

Проектом намечается:

-укрепление участков №1 и №2 правобережного склона реки Охты (см. на схеме инженерной подготовки территории № 8); общая протяженность крепления составляет 0,54 км;

-укрепление отдельных участков русла р. Охты от подмывов; протяженность крепления прията равной 1,3 км;

-благоустройство крутых, неустойчивых береговых и овражных склонов реки Охты и ручья Капральева на территории МКР 1,2,3; площадь благоустройства территории составляет 23 га;

-расчистка русла реки Охты от донных отложений на участке от мостового перехода в створе ул. Центральной вверх по течению до северной границы поселения; объем расчистки – 140 тыс. м3;

-расчистка русла ручья Капральева на устьевом участке протяженностью 2,3 км; объем расчистки – 45 тыс. м3;

-строительство дождевой канализации с локальными очистными сооружениями; протяженность водостоков – 9 км, которые оборудуются пятью колодцами  - отстойниками.

Технико-экономические показатели мероприятий инженерной подготовки

| № | Мероприятие | Ед. изм. | Сущ. | I оч. | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Берегоукрепление р. Охта и руч. Капральев | км | - | 0,54 | 1,63 |
| 2 | Расчистка водотоков (р. Охта, руч. Капральев, руч. Лесной) от донных отложений | Га/тыс.м3 | - | 18,5/185 | 24,0/240,0 |
| 3 | Засыпка местных понижений и отвершков оврагов | тыс.м3 | - | 60 | 126 |
| 4 | Водостоки | км | - | 9 | 46 |
| 5 | Пруды- отстойники | ед | - | - | 2 |
| 6 | Локальные очистные сооружения | ед | - | 5 | 28 |
| 7 | Защита русла р. Охта от подмывов (укреплений низовой части берегового склона | км | - | 1,3 | 1,3 |

Ориентировочные объемы основных работ по инженерной подготовке территории

| № | Мероприятия | Ед. измер. | количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В т. ч. На I очередь |
| 1. | Укрепление береговых склонов реки Охты и ручья Капральева | км | 1,63 | 0,54 |
| 2. | Укрепление русла реки Охты (защита от подъемов) | км | 1,3 | 1,3 |
| 3. | Благоустройство береговых и овражных склонов | га | 87 | 23 |
| 4. | Благоустройство русел водотоков (расчистка от донных отложений) | га/тыс. м3 | 24/240 | 18,5/185 |
| 5. | Засыпка отвершков оврагов и местных понижений | тыс. м3 | 126 | 60 |
| 6. | Водосточные коллекторы | км | 46 | 9 |
| 7. | Пруды-отстойники | ед. | 2 | - |
| 8. | Колодцы-отстойники | ед. | 28 | 5 |

# Основные технико-экономические показатели проекта.

Таблица № 8

| № п/п | Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л я | Ед. измер-я | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в пределах МО «Муринское сельское поселение», в том числе: | га / % | 1981,13 / 100 | 1981,13 / 100 |
|  | Территория н.п. Мурино | га | 206,6 | 372,0 |
|  | Территория н.п. Лаврики | га | 35,1 | 728,2 |
| Из общей площади земель МО «Муринское сельское поселение» территорий: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Жилых зон, в том числе: | га / % | 112,3 / 5,6 | 267,3 / 13,5 |
|  | - многоэтажной ж.з. (10 этажей и более) | -//- | 10,8 / 0,5 | 65,8 / 3,3 |
|  | - среднеэтажной ж.з. (6-9 этажей) | -//- | 6,4 / 0,3 | 69,2 / 3,5 |
|  | - малоэтажной ж.з. (1-5 этажей) | -//- | 95,1 / 4,8 | 132,3 / 6,7 |
| 1.1.2. | Коллективных садоводств | -//- | 18,4 / 0,9 | 49,5 / 2,5 |
| 1.1.3. | Общественно-деловых зон | -//- | 5,7 / 0,3 | 87,6 / 4,4 |
| 1.1.4. | Производственных зон | -//- | 74,9 / 3,8 | 196,2 / 9,9 |
| 1.1.5. | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | -//- | 59,6 / 3,0 | 190,4 / 9,6 |
| 1.1.6. | Железнодорожного транспорта | -//- | 40,2 / 2,0 | 34,4 / 1,7 |
| 1.1.8. | Рекреационных зон | -//- | - | 531,6 / 26,8 |
| 1.1.9. | Гослесфонда | -//- | 244,8 / 12,4 | 160,7 / 8,1 |
| 1.1.10. | Водных поверхностей | -//- | 44,9 / 2,3 | 61,2 / 3,1 |
| 1.1.11. | Сельскохозяйственного использования | -//- | 780,4 / 39,4 | - |
| 1.1.12. | Кладбищ | -//- | 14,4 / 0,7 | 27,9 / 1,4 |
| 1.1.13. | Военные и иных режимов использования | -//- | 413,4 / 20,9 | 275,2 / 13,9 |
| 1.1.14. | Прочие | -//- | 121,7 / 6,1 | - |
| 1.2. | Из общей площади: территории общего пользования |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га / % | 31,0 / 1,6 | 362,9 / 18,3 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площадки | -//- | 49,5 / 2,5 | 99,1 / 5,0 |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | тыс. чел / % | 6,86 / 100 | 35,7 / 100 |
| 2.2. | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного |  | 1,03 / 15 | 5,36 / 15 |
|  | - население в трудоспособном возрасте |  | 4,12 / 60 | 21,42 / 60 |
|  | - старше трудоспособного возраста |  | 1,71 / 25 | 8,92 / 25 |
| 2.3. | Численность занятых в экономике | тыс чел | 2,02 / 29,4 | 14,78 / 41,4 |
| 2.4.1. | Занято в сфере производства товаров всего, в т.ч.: | тыс чел / % от занятого населения | 1,65 / 824,1 | 10,94 / 30,6 |
|  | # - Строительство | -//- | # 0,161 / 2,3 | # 0,443 / 1,2 |
|  | # - Связь и информация | -//- | # 0,02 / 0,3 | # 0,148 / 0,4 |
|  | # - Торговля, питание и предпринимательство | -//- | # 0,222 / 3,2 | # 1,182 / 3,4 |
|  | # - Промышленность | -//- | # 1,17 / 17,1 | # 8,721 / 24,4 |
|  | # - Транспорт | -//- | # 0,061 / 0,3 | # 0,148 / 0,4 |
|  | # - Прочие отрасли | -//- | 0,12 / 0,9 | 0,296 / 0,8 |
| 2.4.2. | Занято в производстве услуг всего, в т.ч. | -//- | 0,36 / 5,3 | 3,84 / 10,8 |
|  | # - Управление, суд и правопорядок | -//- | # 0,02 / 0,3 | # 0,296 / 0,8 |
|  | # - Здравоохранение, физическая культура и # социальное обеспечение | -//- | # 0,02 / 0,3 | # 0,296 / 0,8 |
|  | # - Финансы, кредит, страхование | -//- | # - | # 0,148 / 0,5 |
|  | # - Городское управление и жилищно-коммунальное хозяйство | -//- | # 0,061 / 0,9 | # 0,443 / 1,2 |
|  | # - Обучение и образование | -//- | # 0,121 / 1,7 | # 0,739 / 2,1 |
|  | # - Культура и искусство | -//- | # 0,04 / 0,6 | # 0,296 / 0,8 |
|  | # - Рекреация | -//- | # 0,04 / 0,6 | # 1,182 / 3,4 |
|  | # - Прочие отрасли | -//- | # 0,061 / 0,9 | # 0,443 / 1,2 |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилых домов, в том числе: | тыс кв м | н.д. | 1160,1* |
|  | - многоэтажных (Ж5) (10 этажей и более) | - // - | н.д. | 540,6* |
|  | - среднеэтажных (Ж4) (6-9 этажей ) | - // - | н.д. | 490,1* |
|  | - малоэтажных (Ж2; Ж3) (1-5 этажей) | - // - | н.д. | 129,4* |
| 3.2. | Убыль жилого фонда – всего в т. ч. | тыс кв м | н.д. | - |
| 3.3. | Новое жилищное строительство – всего в т.ч. | тыс кв м / % | - | 1160,1 / 100 |
|  | - многоэтажных (10 этажей и более) | - // - | - | 540,6 / 46,6 |
|  | - среднеэтажных (6-9 этажей ) | - // - | - | 490,1 / 42,2 |
|  | - малоэтажных (3-5 этажа) | - // - | - | 129,4 / 11,2 |
| 3.4. | Обеспеченность городского жилищного фонда | % от жилого фонда |  |  |
|  | - водопроводом | % | н.д. | 100** |
|  | - канализацией | % | н.д. | 100** |
|  | - горячей водой | % | н.д. | 100** |
|  | - газоснабжением | % | н.д. | 85** |
|  | - электроплитами | % | н.д. | 15** |
|  | - лифтами | % | н.д. | 60** |
| 3.5. | Средняя жилобеспеченность | кв м на чел | н.д. | 40,0 |
| 4. | УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | Всего |  |  |
| 4.1. | Детские образовательные учреждения | тыс. мест | 0,14 | 1,25 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | тыс. мест | - | 4,11 |
| 4.3. | Больницы | тыс. коек | - | 0,481 |
| 4.4. | Поликлиники | тыс. пос. /см | - | 0,6 |
| 4.5. | Физкультурно – спортивные сооружения |  | - |  |
|  | Спортзалы | тыс. кв. м площ.пола | - | 2,142 |
|  | Плавательные бассейны | тыс. кв. м зерк. воды | - | 0,571 |
|  | Детские спортивные школы | тыс.мест | - | 0,535 |
| 4.6 | Прочие объекты социального и культурно – бытового обслуживания населения |  |  |  |
|  | Предприятия торговля | тыс.кв м площ.зала | н.д. | 6,783 |
|  | Общественное питание | тыс. посад.мест | н.д. | 0,714 |
|  | Бытовое обслуживание | раб.мест | н.д. | 0,25 |
|  | Аптеки | тыс.кв м | н.д. | 1,071 |
|  | Станции скорой помощи | а-машины | - | 4 |
|  | Библиотеки | объект | н.д. | 6 |
|  | Гостиницы | тыс. мест | н.д. | 0,214 |
|  | Пожарное депо | а-машин | - | 2 |
|  | Бани | тыс.мест | н.д. | 0,18 |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность линий пассажирского общественного транспорта, в т.ч. | км | н.д. | 44,1 |
|  | автобус | км | н.д. | 44,1 |
| 5.2. | Протяженность улично-дорожной сети | км | н.д. | 135,8 |
|  | Протяженность магистральных улиц и дорог | км | н.д. | 45,8 |
| 5.3. | Плотность улично-дорожной сети в пределах границ поселения | км/кв км | н.д. | 4,8 |
|  | Плотность магистральной сети в пределах застройки | км/кв км | н.д. | 2,44 |
| 5.4. | Транспортные развязки в разных уровнях | единиц | 1 | 7 |
| 5.5. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | тыс. автомоб. | 1,51 | 7,854 |
| 6. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1. | ## Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Суммарное водопотребление – всего в том числе | тыс куб м / сут | 3,8 | 9,6 |
|  | - на питьевые нужды |  | н.д. | 7,7 |
|  | - на производственные нужды |  | н.д. | 0,8 |
|  | - на полив |  | н.д. | 0,7 |
|  | - неучтенные расходы |  | н.д. | 0,4 |
| 6.1.2. | Мощность головных сооружений водопровода | тыс куб м / сут | н.д. | 14,0 |
| 6.1.3. | Потребление в среднем на одного чел | л / чел / сут | н.д. | 215 |
| 6.1.4. | Протяженность сетей | км | н.д. | 22,5 |
| 6.2. | ## Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего в т. ч. | тыс куб м / сут | 3,8 | 9,6 |
| 6.2.2. | Производительность сооружений биологической очистки | тыс куб м / сут | 6,0 | 14,0 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | н.д. | 12,6 |
| 6.3. | ## Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Максимальная электрическая нагрузка (с учетом коэф. одноврем) | МВт | н.д. |  |
|  | в т. ч. жилищно-коммунальный сектор |  | н.д. |  |
|  | промышленность |  | н.д. |  |
| 6.4. | ## Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Максимальный тепловой поток | МВт | н.д. |  |
|  | в т. ч. жилищно-коммунальный сектор |  | н.д. |  |
|  | промышленность |  | н.д. |  |
| 6.5. | ## Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Расход природного газа - всего | млн куб м/год | н.д. |  |
| 6.6. | ## Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от на селения | н.д. | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тыс номеров / на 100 семей | н.д. | 0,09 |
| 6.7. | ## Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1. | Берегоукрепление р. Охта и руч. Капральев | км | - | 1,63 |
| 6.7.2. | Расчистка водотоков (р. Охта, руч. Капральев, руч. Лесной) от донных отложений | Га/тыс.м3 | - | 24,0/240,0 |
| 6.7.3. | Засыпка местных понижений и отвершков оврагов | тыс.м3 | - | 126 |
| 6.7.4. | Водостоки | км | - | 46 |
| 6.7.5. | Пруды- отстойники | ед | - | 2 |
| 6.7.6. | Локальные очистные сооружения | ед | - | 28 |
| 6.7.7. | Защита русла р. Охта от подмывов (укреплений низовой части берегового склона | км | - | 1,3 |
| 6.7.8. | Благоустройство береговых и овражных склонов | га | - | 87 |
| 6.7.9. | Благоустройство русел водотоков (расчистка от донных отложений) | га/тыс. м3 | - | 24/240 |
| 6.7.10 | Засыпка отвершков оврагов и местных понижений | тыс. м3 | - | 126 |
| 6.8. | ## Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1. | Общее количество и территория кладбищ | га / кол-во | 14,43 / 1 | 31,07 / 2 |

* - прирост жилищного фонда на расчетный срок Генерального плана;

** - обеспеченность нового жилищного фонда на расчетный срок Генерального плана.

ПРИЛОЖЕНИЯ