# Приложение №2                                                            к Правилам благоустройства  и санитарного содержания территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

НА ТЕРРИТОРИИ МО «МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Общие положения

1.1. Правила  производства земляных работ на  территории  МО «Муринское городское поселение» (далее – Правила) устанавливают порядок производства работ и требования  при  оформлении, выдаче и закрытию разрешений на производство работ   на территории МО «Муринское  городское поселение»

Действие настоящих Правил распространяется на производство  земляных работ на землях  общего пользования  МО «Муринское  городское  поселение».

1.2. Правила разработаны на основании законодательных актов  
и нормативных  актов Ленинградской области,  СНиП 3.02.01-87  «Строительные  нормы  и правила. Земляные  сооружения, основания  и фундаменты», 
СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация  строительства»,  Ленинградского областного закона   от  02.07.2003г.  №47-ЩЗ «Об  административных правонарушениях» с изменениями   от 05.03.2012г №07-ОЗ, Устава  
МО  «Муринское  городское  поселение»,

1.3. Выполнение Правил на территории МО «Муринское городское поселение» обязательно для всех юридических и физических лиц (далее – заказчик) осуществляющих производство земляных  работ  на территории МО «Муринское городское поселение», независимо от организационно-правовой формы 
и источников  финансирования выполняемых  работ.

1.4. В Правилах используются следующие основные термины и понятия:

"Аварийно-предупредительные работы" – работы, включающие в себя диагностику инженерных коммуникаций, иных объектов с целью выявления их дефектных участков, а также работы по ликвидации выявленных дефектов.

"Аварийные работы" – ремонтно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях, иных объектах при их повреждениях, требующих безотлагательного производства земляных работ для устранения опасности, непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а также охраняемым законом интересам.

"Владелец объекта" – лицо, которому объект принадлежит на праве собственности, праве хозяйственного ведения, оперативного управления, праве аренды (если владение вещью предусмотрено договором аренды), праве пожизненного наследуемого владения земельным участком, праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком либо организация, осуществляющая его использование, эксплуатацию и содержание.

"Автомобильная дорога" – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

"Дорожное движение" – совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.

"Дорожная одежда" – конструктивный элемент дороги, состоящий из покрытия, основания и дополнительных слоев основания (морозозащитные, теплоизоляционные, дренирующие и др.).

"Заказчик" – юридическое или физическое лицо, уполномоченное владельцем (или само являющееся владельцем) объекта, обеспечивающее производство земляных, строительных или ремонтных работ, связанных с благоустройством территории МО «Муринское  городское  поселение», подготовку проектной документации для производства указанных работ.

"Производитель работ" – юридическое или физическое лицо, которое выполняет работы.

"Земляные работы" – комплекс строительных работ, включающий выемку (разработку) грунта, его перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением грунта, а также подготовительные работы, связанные с валкой леса и расчисткой территории. сопутствующие работы (в том числе планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей; отделка земляного полотна; устройство уступов по откосам (в основании) насыпей; бурение ям бурильно-крановыми машинами; рыхление грунтов; засыпка пазух котлованов).

Не являются земляными работами работы, производимые в зоне отмостки здания на глубину конструктивного слоя отмостки и фундамента здания.

«Работы" – земляные, строительные и ремонтные работы, связанные с разработкой грунта, временным нарушением благоустройства городских территорий, временным ограничением или временным прекращением дорожного движения, и сопутствующие им проектно-изыскательские, землеустроительные, а также подготовительные работы (в том числе складирование строительных материалов и конструкций, размещение машин и механизмов, временных зданий и сооружений); аварийные работы.

"Зона зеленых насаждений" – древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения, в том числе парки, сады, скверы, газоны.

"Зона производства работ" – территория, выделенная для производства работ, а также используемая при производстве работ, в том числе для временного размещения материалов, бытовых городков, оборудования, механизмов.

"Инженерные коммуникации" – подземные и надземные сети, трассы открытой и закрытой канализации, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, связи, контактные сети электротранспорта, а также сооружения на них.

"Объект" – здания и сооружения, инженерные коммуникации, геодезические знаки, дороги и дорожные сооружения, трамвайные и другие рельсовые пути, иные объекты благоустройства, в том числе зеленые насаждения, элементы городской инфраструктуры, объекты розничной торговли, рекламы, обслуживания населения.

"Разработка грунта" – выемка (полувыемка), насыпь (полунасыпь), устройство выравнивающего слоя, противофильтрационной подушки, обратного фильтра, дренаж. Разработка грунта может выполняться механизированным способом 
с использованием средств гидромеханизации или вручную."

"Согласующие организации" – организации (в том числе органы государственной власти), дающие свое согласие на производство работ 
в соответствии с их компетенцией.

"Строительная площадка" – земельный участок, отведенный в установленном порядке (или используемый) для размещения объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также складирования материалов и конструкций, размещения машин и механизмов, временных зданий и сооружений на период строительства (реконструкции, капитального ремонта).

"Проект (схема) производства работ – проектная документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территории МО «Муринское  городское  поселение».

"Ремонт" – работы по восстановлению исправности и работоспособности объекта (в том числе его эксплуатационных характеристик), производимые по мере необходимости, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объекта.

"Агротехнический период" – период времени с температурами грунта и наружного воздуха, позволяющими выполнить работы по восстановлению зеленых насаждений, а также иные работы по благоустройству, проведение которых в зимний период невозможно; агротехнический период устанавливается с 1 апреля по 1 ноября  (в зависимости от погодных условий) .

«Элементы  внешнего благоустройства» – инженерные сети, проезжие части улиц, дорожное покрытие, местные проезды, тротуары, мосты, ливнестоки, сады, парки, дворовые территории, асфальтное и бетонное покрытие, растительное покрытие (газон), тротуарная плитка, бордюрный камень, малые архитектурные формы, ограждения.

«Разрешение» – документ, дающий  право  на  производство  работ, выдаваемый  администрацией  «Муринское   городское поселение».

«Договор на восстановление покрытия» – договор, заключенный между заказчиком и специализированной организацией, на осуществление восстановления покрытия земельного участка (элементов внешнего благоустройства), поврежденных при производстве земляных  работ на территории МО «Муринское  городское  поселение», в первоначальное состояние и соответствующими материалами.

- 1.5. Работы, производство которых запрещено без разрешения

1.5.1. Вскрытие и разработка грунта, в том числе его планировка под любые последующие виды работ.

1.5.2. Вскрытие дорожной одежды проезжей части, тротуаров, обочин, разделительных полос, зон зеленых насаждений.

1.5.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения.

1.5.4. Производство земляных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте (ремонте) инженерных коммуникаций, в том числе строительство сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства за пределами земельного участка, предоставленного для целей строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, а также при ремонте инженерных коммуникаций независимо от способа их прокладки, в том числе земляные работы при ремонте инженерных коммуникаций, проходящих транзитом  через строительную площадку или имеющих точки подключения в ее пределах.

1.5.5. Производство земляных работ по установке (замене) опор линий электропередач, связи, контактной сети электротранспорта, опор освещения.

1.5.6. Забивка шпунта, устройство свай (в том числе пробных свай на стадии проектно-изыскательских работ).

1.5.7. Производство земляных работ при инженерных изысканиях, установке геодезических знаков.

1.5.8. Установка и замена постоянных заборов и ограждений.

1.5.9. Установка стационарных дорожных ограждений и направляющих устройств.

1.5.10.  Производство земляных, дорожных работ при благоустройстве и озеленении территорий, в том числе посадка (пересадка) деревьев, локальное и комплексное восстановление нарушенного благоустройства.

1.5.11. Производство земляных работ при строительстве нестационарных и некапитальных объектов временного пользования, коллективных многоместных одноэтажных гаражей, открытых автостоянок, общественных туалетов, спортивных площадок с сопутствующими строениями и других объектов .

1.5.12. Установка элементов инфраструктуры, в том числе отдельно стоящих рекламных конструкций.

1.5.13. Производство аварийно-предупредительных работ.

1.5.14. Производство аварийных работ.

1.6. Без оформления разрешения  допускается производство следующих работ:

1.6.1.Текущий ремонт и окраска фасадов зданий, проведение реконструктивных работ по изменению элементов фасадов зданий (устройство тамбуров, входов, балконов, лоджий, дверных и оконных проемов, замена столярных элементов фасадов и др.), а также перепланировка помещений при условии отсутствия земляных работ, строительных лесов, временного ограждения, неиспользования территории для складирования материалов и конструкций.

1.6.2. Текущий ремонт дорог, элементов их обустройства и тротуаров: поднятие люков колодцев (решеток), замену бортового камня (участками), устранение просадок покрытия, заделка трещин, деформационных швов дорожного покрытия, поверхностная обработка дорожного покрытия.

1.6.3. Наружный ремонт технических средств организации дорожного движения, замена отдельных элементов технических средств организации дорожного движения

1.6.4.Установка нестационарных (некапитальных) объектов (палаток, киосков, боксовых гаражей) площадью не более 20 кв.м, собранных из конструктивных элементов или установленных без сборки конструктивных элементов на месте и без устройства заглубленных фундаментов и подземных помещений, а также предусматривающих возможность переноса объекта без разрушения (изменения) несущих конструкций и ограждающих элементов.

1.6.5.Текущий ремонт газонов, зеленых насаждений, малых архитектурных форм и других элементов обустройства городской среды; работы по уходу за зелеными насаждениями (включая посадку кустарников взамен утраченных), пешеходными дорожками парков, садов, скверов.

1.6.6.  Очистка системы дорожных водоотводных сооружений от наносов, грязи, мусора, посторонних предметов, затрудняющих работу этих сооружений.

1.6.7. Текущий ремонт и обслуживание коммуникаций в подземных коллекторах эксплуатационными организациями, замена и регулировка крышек колодцев, реперов, газовых и кабельных коверов.

1.6.8. Работы на мостах, путепроводах, набережных, в тоннелях, связанные с восстановлением или ремонтом элементов деформационных швов, опор освещения, парапетов, карнизных камней, тротуарных плит, откосов и конусов, при условии проведения работ без ограничения дорожного движения.

1.6.9. Земляные работы для устройства фундаментов (оснований) крылец входов в здания при заглублении до 0,3 м.

1.6.10. Текущий ремонт пешеходных и силовых ограждений, павильонов ожидания пассажирского  транспорта.

2. Правила производства  земляных работ  на территории МО «Муринское  городское  поселение»

2.1. Производство земляных работ на территории МО «Муринское  городское  поселение» должно осуществляться с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов, правил технической эксплуатации, технических регламентов, иного действующего законодательства в области производства работ, связанных с разрытием на землях  общего МО «Муринское городское поселение».

2.2. Производство земляных работ на территории МО «Муринское  городское  поселение» должно проводиться в сроки, указанные в разрешении на производство работ.

2.3. Обязанности заказчика  и производителя  работ :

- 2.3.1. Заказчик  обеспечивает  при  производстве  работ соблюдение требований по охране труда, охрану окружающей среды, безопасность строительных работ для окружающей территории и населения, а также выполнение разного рода требований административного характера, установленных настоящими нормами, другими действующими нормативными документами или администрацией  МО «Муринское  городское поселение»

- 2.3.2. В случае повреждения существующих внутриквартальных дорог, используемых в качестве подъездов к объектам заказчик  обязан за свой счет восстановить нарушенные дороги.

2.3.3. В случае осуществления  работ  на основании договора в течение всего срока строительства предусмотренные п.2.3.1. обязанности в соответствии с договором подряда выполняет производитель работ (подрядчик, генподрядчик).

2.3.4. При выполнении работ на территории  МО «Муринское  городское  поселение»  заказчик

(производитель работ) обязан  соблюдать  следующие  требования:

2.3.4.1. До начала производства работ, указанных в п. 1.5. настоящих Правил, получить разрешение на их производство.

2.3.4.2.. Иметь на объекте заверенные подписью и печатью производителя работ копию разрешения, правоустанавливающего документа на земельный участок, в границах которого осуществляются работы,  а в случае временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам  МО «Муринское  городское  поселение»  – постановление  администрации МО «Муринское городское поселение»  о временном ограничении (временном прекращении) движения транспортных средств и предъявлять их представителям организаций, контролирующим производство работ.

2. 3.4.3. Установить на месте работ информационный щит с указанием вида работ, наименования заказчика, производителя работ и его подрядчиков (в случае наличия договоров субподряда), сроков начала и окончания работ, начала и окончания временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств (в случае такого ограничения или прекращения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за производство работ, номеров их рабочих телефонов.

В случае временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств по дорогам  МО «Муринское городское поселение»  информационный щит должен быть установлен не менее чем за два дня до начала такого ограничения (прекращения) движения.

2.3.4.4. Обеспечить  зону работ ограждением, обеспечивающим безопасное движение транспорта и пешеходов, наличие  переходных  мостиков  с перилами, в том числе для передвижения маломобильных групп,  сохранность объектов, входящих в зону производства работ, обеспечить установить технические средства организации  дорожного движения в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения, ограждающие и направляющие устройства, красные фонари на углах ограждений и не реже чем через каждые 50 метров вдоль ограждения. На углах забора, перегораживающего (частично или полностью) тротуар или проезжую часть, должна быть сделана вертикальная разметка в соответствии с действующими нормами. Не допускается устройство котлованов (траншей) глубиной более 1 м без крепления их стен. Во всех случаях при производстве разрытия должны сохраняться нормальное движение транспорта и пешеходов, въезды во дворы домовладений и подходы к жилым помещениям.

2. 3.4.5. Складирование  материалов  от разобранной дорожной одежды и строительных  материалов осуществлять в пределах огражденного участка. Место складирования необходимо обустроить подстилами (лежнями): полиэтиленовыми – для грунта, деревянными – для строительно-монтажных материалов. Вынутый из траншей (котлованов) грунт, непригодный для обратной засыпки либо излишний, а также материалы от разобранной дорожной одежды, непригодные для восстановления покрытий, должны вывозиться с места работ немедленно по ходу работы.

2.3.4.6. Запрещено  закрытие  грунтом или стройматериалами колодцев подземных сооружений  для обеспечения свободного постоянного к ним доступа. Для защиты крышек колодцев, водосточных решеток и лотков должны применяться щиты и короба, обеспечивающие доступ к люкам и колодцам

2.3.4.7. При проведении работ  в местах расположения действующих подземных коммуникаций  для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения повреждения смежных или пересекающихся подземных сооружений не позднее чем за трое суток до начала работ пригласить на место производства работ, представителей организаций, имеющих на участке работ подземные сети, установить совместно с ними точное расположение этих сетей и принять необходимые меры к их полной сохранности и устройству защитных сооружений в соответствии с требованиями, указанными в рабочих чертежах при согласовании. При этом на месте производства работ должна быть точно обозначена трасса строящихся коммуникаций. Представители эксплуатирующих организаций вручают лицу, осуществляющему строительство, предписания о мерах по обеспечению сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений и о необходимости вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент обратной засыпки выемок. При отсутствии в указанном месте работ эксплуатируемых ими коммуникаций и сооружений соответствующие организации обязаны официально уведомить об этом лицо, осуществляющее строительство.

Не явившиеся и не уведомившие об отсутствии на месте работ эксплуатируемых ими коммуникаций и сооружений организации вызываются повторно за сутки с одновременным уведомлением об этом органов местного самоуправления, которые принимают решение о дальнейших действиях в случае повторной неявки представителей указанных организаций. До принятия соответствующего решения приступать к работам нельзя.

2.3.4.8. Содержать строительную площадку (зону производства работ) и прилегающую 10-метровую территорию по периметру в чистоте   в соответствии с действующими на территории  МО «Муринское городское поселение»  Правилами  благоустройства. Бытовой и строительный мусор, а также снег должны вывозиться своевременно в сроки и в порядке, установленных органом местного самоуправления.

2.3.4.9.Не допускать выноса грязи на колесах автотранспорта и строительных машин за территорию строительной площадки (зоны производства работ).

2.3.4.10. Оборудовать строительную площадку, выходящую на городскую территорию, пунктами очистки  или  мойки  колес транспортных средств с замкнутым циклом водооборота на выездах, а также устройствами или бункерами для сбора мусора.

2.3.4.11.Обеспечивать безопасные условия дорожного движения в соответствии со схемой организации дорожного движения.

2.3.4.12. Обеспечить сохранность и содержание в исправном состоянии всех временных знаков, а также технических средств регулирования дорожного движения, находящихся в зоне производства работ.

2.3.4.13.При необходимости устройства временных въездов-выездов, соединяющих строительную площадку (зону производства работ) с городскими улицами, оборудовать их в твердом покрытии.

2.3.4.14. Получить постановление  администрации МО «Муринское городское поселение»  о временном ограничении (временном прекращении) движения транспортных средств по автомобильным дорогам МО «Муринское  городское  поселение»  при необходимости такого ограничения (прекращения).

Соблюдать порядок и сроки временного ограничения (временного прекращения) движения транспортных средств по автомобильным дорогам автомобильным дорогам МО «Муринское  городское  поселение»  в случае введения такого ограничения (прекращения)

2.3.4.15. Производство работ на улицах и площадях   в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов работы по строительству и реконструкции подземных коммуникаций (за исключением аварийного характера) должно  осуществляться в основном в вечернее и ночное время. Уборка ограждений, грунта и материалов должна производиться до 8 часов утра.

2.3.4.16. При  проведении земляных работ на территории МО «Муринское  городское  поселение» на улицах, площадях и других благоустроенных территориях должны соблюдаться следующие условия:

- работы должны выполняться короткими участками в соответствии с проектом организации работ.

- работы на последующих участках разрешается начинать только после завершения всех работ на предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территории.

- ширина должна быть минимальной, не превышающей нормы технических условий на подземные прокладки.

-  вынутый из траншей и котлованов грунт должен увозиться с места работ немедленно по выемке из траншей. Загрязненные грунты вывозятся на специальные полигоны твердых отходов по заключению органов  Роспотребнадзора

- заказчик либо организация, осуществляющая производство работ, связанных с разрытием на территории МО «Муринское городское  поселение», должны обеспечить полную сохранность элементов внешнего благоустройства от разборки. Зеленые насаждения, нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены в полном объеме и сданы их владельцу.

Объем работ по восстановлению зеленых насаждений определяется проектной документацией. В случае повреждения в ходе работ зоны зеленых насаждений, восстановление которой не предусмотрено проектной документацией, объем восстановления определяется комиссионно с составлением акта повреждения при участии владельца зеленых насаждений и производителя работ.

- восстановление дорожной одежды на улицах и проездах должно производиться специализированными дорожными организациями.

2.3.4.17. Во избежание дорожно-транспортных происшествий до окончания восстановительных работ покрытий объектов внешнего благоустройства не допускать демонтаж ограждения, аварийного освещения и знаков безопасности, установленных на месте производства разрытий. При устройстве новых колодцев или камер ограждения знаки не снимаются до достижения технической прочности сооружения.

2.3.4.18. Выполнять особые условия разрешения:

- при проведении  земляных работ на территории МО «Муринское  городское поселение» на усовершенствованном покрытии (асфальтобетонном, цементобетонном, мощеном) обеспечить  обратную засыпку траншей (котлованов) песком с уплотнением. Верхний слой засыпаемой траншеи (котлована) на глубину 30 – 40 см выполнять из щебеночных смесей заводского изготовления с дальнейшим тщательным уплотнением и проливкой водой.

- после завершения работ с временным нарушением благоустройства в пределах срока действия разрешения  выполнить полное восстановление благоустройства территории, если проектом не предусмотрено поэтапное его восстановление после каждого вида или участка работ. Восстановление дорожной конструкции производить из таких же материалов, из каких была дорожная конструкция.

- восстановление асфальтобетонного покрытия должно производиться мелкозернистой асфальтовой смесью толщиной 8 см до уплотнения. В случае пересечения дорожного покрытия (поперек проезжей части) при производстве работ по разрытию, восстановление дорожной одежды должно производиться независимо от ширины траншеи (котлована) на 4 метра шире траншеи (котлована), а именно по два метра в каждую сторону и иметь прямолинейные очертания.

В случае производства земляных работ вдоль дорожного покрытия (по оси или по краю проезжей части) восстановление дорожной одежды должно производиться независимо от ширины траншеи (котлована) по всей ширине проезжей части.

- обеспечить  по  окончанию  работ  вывоз с объекта оставшиеся материалы, лишний грунт, строительный мусор, руководствуясь технологическим регламентом по обращению со строительными отходами.

- обеспечить восстановление газонного покрытия местным грунтом с предварительной выборкой твердых пород, тщательным уплотнением и  проливкой водой. Верхний слой на глубину 10 см выполняется плодородным грунтом с посевом многолетних газонных трав и обильным поливом.

- после завершения работ с временным нарушением существующей схемы организации дорожного движения выполнить полное восстановление постоянной дислокации технических средств регулирования дорожного движения, если иное не предусмотрено проектом;

2.4. При производстве земляных работ на территории МО «Муринское городское  поселение»  запрещается:

2.4.1. Самовольное присоединение к действующим инженерным  системам, а также самовольное возведение устройств и сооружений для таких приспособлений.

2.4.2. Изменение (отступление) от представленного при подаче заявления проекта.

2.4.3. Самовольное восстановление дорожных покрытий. Засыпка траншей и котлованов на улицах, площадях, тротуарах, в зонах зеленых насаждений должна производиться на основании договора  со специализированной  организацией на восстановление покрытия.

2.4.4. Перемещение существующих подземных сооружений, не предусмотренное представленным при подаче заявления проектом, в том числе, если указанные сооружения мешают производству работ.

2.4.5. Смещение каких-либо строений и сооружений на трассах существующих подземных сетей.

2.4.6. Складирование земли или строительных материалов на зеленые насаждения (газоны, деревья и кустарники), крышки канализационных колодцев и газовых коверов, подземные сооружения, водосточные решетки.

2.4.7. Засыпка кюветов и водостоков, а также устройство переездов через водосточные каналы и кюветы без оборудования  подмостовых пропусков воды.

2.4.8. Вырубка деревьев, кустарников и обнажение корней без разрешения администрации МО «Муринское городское поселение» .

2.4.9.  Засорение прилегающих улиц и ливневой канализации.

2.4.10. Перегон по улицам города тракторов и машин на гусеничном ходу.

2.4.11. Приемка в эксплуатацию инженерных сетей без предъявления справки о выполнении технических условий, соответствующих проекту и нормативным документам, и без предъявления исполнительной документации, установленной организацией, эксплуатирующей сети данной отрасли.

2.4.12. Складирование материалов и конструкций в зоне зеленых насаждений, в охранных зонах инженерных коммуникаций.

2.5. Ответственность за повреждение существующих подземных сетей,  объектов дорожно-мостового хозяйства и элементов внешнего благоустройства, зеленых насаждений несет заказчик либо производитель работ.

2.6. В случае повреждения смежных или пересекаемых коммуникаций они должны быть немедленно восстановлены силами и средствами заказчика по согласованию с организациями, эксплуатирующими данные коммуникации.

2.7. В каждом случае при повреждении соответствующих подземных сетей, зеленых насаждений, объектов дорожно-мостового хозяйства и элементов внешнего благоустройства, а также сетей  полигонометрии составляется акт о повреждении подземных сетей, сетей полигонометрии с участием заинтересованных сторон.

В акте указываются характер и причины повреждения, размер ущерба, конкретные виновники, меры и сроки восстановления повреждения.

Акт о повреждении не утрачивает силу при отказе ответственного лица от подписи.

2.8. В случае обнаружения при производстве земляных работ  на территории МО «Муринское  городское поселение»  сооружений, не зафиксированных в проекте, заказчик обязан вызвать на место работ представителей проектной организации, специалистов (архитектуры и градостроительства администрации МО «Муринское  городское  поселение»  и организации, которой принадлежит обнаруженное сооружение, для составления акта и принятия решения.

2.9.Доставка материалов, тяжеловесных грузов производится непосредственно перед началом работы. Доставка материалов, тяжеловесных грузов ранее указанного срока  может производиться  в соответствии с действующим  законодательством в  сфере  дорожной  деятельности, разрешением и только по согласованию в каждом случае с Государственной инспекцией по безопасности дорожного движения Всеволожского  района , а при перевозке легко воспламеняющих материалов – дополнительно с Государственным пожарным надзором.

2.10. После окончания производства земляных работ на территории МО «Муринское  городское поселение» земельный участок, элементы внешнего благоустройства должны быть восстановлены в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории  МО «Муринское  городское  поселение»  в течение 5 дней.

2.10.1. В случае окончания работ и невозможности восстановления нарушенного благоустройства в сроки, указанные в разрешении, производитель работ обязан обратиться в администрацию МО «Муринское  городское поселение»   за продлением сроков производства работ в соответствии с  п.4.13 настоящих Правил,  либо переоформить разрешение на новый вид работ – работы по благоустройству в соответствии с п.4.12. настоящих Правил.

При  отсутствии  восстановления  нарушенного благоустройства и передаче объекта (зоны производства работ) по акту другому лицу обязанность восстановить нарушенное благоустройство возлагается на лицо, принявшее объект (зону производства работ) по акту.

2.10.2. Ответственность за своевременную сдачу объекта под восстановление дорожной одежды и зеленых насаждений несет производитель работ.

2.10.3. В случае если земельный участок, элементы внешнего благоустройства не будут восстановлены в срок, предусмотренный настоящим пунктом, администрация МО «Муринское городское  поселение»   организовывает восстановление земельного участка и элементов внешнего благоустройства с последующим возмещением понесенных затрат с заказчика.

2.10.4. Восстановление дорожных одежд, зеленых насаждений и надземных сооружений производится организацией, с которой заключен договор на восстановление.

2.10.5. Для восстановления дорожных покрытий устанавливаются следующие сроки:

- на главных дорогах, в скверах,  в парках, а также в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов восстановительные работы должны начинаться немедленно после окончания работ по обратной засыпке разрытий в трехдневный срок;

- в остальных случаях – в течение не более 5 дней после засыпки разрытий.

Сроки выполнения восстановительных работ могут быть  увеличены с учётом  существующих  местных  условий, в зависимости от  вида и места проведения работ и погодных условий.

2.10.6. Восстановление покрытия считается завершенным  после утверждения  акта приемки работ по восстановлению благоустройства  территории МО «Муринское  городское  поселение» (приложение N 10 ).

2.11. Выдача разрешений на производство земляных работ на территории МО «Муринское  городское  поселение»  производится администрацией МО   после завершения заказчиком, производителем работ  или владельцем инженерных сетей и коммуникаций ранее начатых работ, устранения нарушений, допущенных при их выполнении.

2.12. Заказчик,  производитель  работ  обязан за счет собственных средств и силами специализированной подрядной организации устранять недостатки и дефекты, связанные с производством земляных работ на территории МО «Муринское  городское  поселение»  и восстановлением покрытий после разрытия в течение гарантийного срока эксплуатации

2.13.  В случае возникновения на месте работ просадок в течение трех лет после завершения работ заказчик, производитель работ  обязан обеспечить устранение просадок.

2.14. В случае выполнения производства земляных работ на территории МО «Муринское  городское  поселение»  заказчиком или его представителем с грубым нарушением настоящих Правил администрация МО   имеет право приостановления действия разрешения до заключения договора заказчика с организацией, располагающей необходимыми производственными мощностями для производства работ без нарушений. При этом заказчик или его представитель письменно уведомляется о таком приостановлении с указанием допущенных нарушений и срока восстановления покрытий с качеством в соответствии с настоящими Правилами.

3. Производство земляных  работ на территории МО «Муринское  городское поселение» при  возникновении аварий на инженерных сетях и коммуникациях.

3.1. Владельцы (арендаторы) инженерных коммуникаций при получении сигнала об аварии на принадлежащих им коммуникациях обязаны немедленно направить аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица должна приступить к ликвидации аварии, обеспечивая безопасность дорожного движения и сохранность расположенных рядом инженерных коммуникаций и других объектов.

3.2. Одновременно с отправкой аварийной бригады организация, устраняющая аварию, обязана:

- отправить владельцам инженерных коммуникаций и других объектов, находящихся в зоне аварии, сообщение о характере и месте аварии и дополнительно при авариях в границах красных линий улиц – в администрацию МО «Муринское городское  поселение», на улицах с пассажирским транспортом – в ГИБДД Всеволожского района.

-  оформить в администрации МО «Муринское городское поселение»  разрешение  на производство аварийных работ.

3.3. Для получения разрешение  на производство аварийных работ заявитель представляет в администрацию МО «Муринское городское  поселение»:

- заявку по форме согласно приложению №3 к Правилам, подписанную и заверенную печатями заказчика, производителя работ, организации, восстанавливающей благоустройство

- схему производства аварийных работ с указанием мест установки дорожных знаков;

3.4. Владельцы инженерных коммуникаций и других объектов, находящихся в зоне аварийных работ, после получения сообщения об аварии обязаны вне зависимости от времени суток направить к месту аварии своего представителя, который должен указать расположение своих коммуникаций или подземных частей объектов и для обеспечения их сохранности проконтролировать порядок производства аварийных работ.

3.5. В вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни разрешается выполнять аварийные работы с последующим (в ближайший рабочий день) оформлением администрацией МО «Муринское городское поселение» разрешения;

3.6. На месте работ по ликвидации аварии постоянно должен находиться ответственный представитель организации, выполняющей аварийные работы, имеющий при себе служебное удостоверение и разрешение  на производство аварийных работ;

3.6. Разрешение  на производство аварийных работ (по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам) выдается на срок до 15 суток, включая время на восстановление нарушенного благоустройства;

3.7. Организации, складировавшие различные материалы и оборудование или устроившие отвалы грунта или строительного мусора на месте аварии, если это препятствует аварийным работам, обязаны по требованию организации, производящей работы по ликвидации аварии, немедленно и за свой счет освободить зону работ;

3.8. Организация, производящая работы по ликвидации аварии, после устранения аварии на дороге ,обязана убрать лишний грунт и произвести первичное восстановления дорожной одежды в течение 24 часов;

3.8.1. Первичное восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части производится путем укладки в уровне существующего покрытия укрепленного щебеночного слоя толщиной 40 см на песчаном основании толщиной 60 см. Первичное восстановление без укрепления щебеночного слоя асфальтобетонной крошкой, горячей асфальтобетонной смесью, холодным асфальтобетоном или другими связующими материалами не допускается;.

3.8.2. При восстановлении конструктивных слоев дорожной одежды должны использоваться материалы, идентичные по своим характеристикам материалам существующих конструктивных слоев дорожной одежды;

3.8.3. Дальнейшее благоустройство зоны работ выполняется в соответствии с п. 2.10.  настоящих  Правил;

3.8.4. В случае восстановления дорожного покрытия по завершении аварийных работ силами привлеченных специализированных организаций после выполнения работ по первичному восстановлению нарушенного дорожного покрытия организация, производящая работы по ликвидации аварии, обязана передать по акту объект специализированной организации для восстановления благоустройства в полном объеме;

3.8.4.1. Работы по восстановлению благоустройства в полном объеме должны быть выполнены в сроки, установленные в п. 2.10.5. настоящих Правил;

3.8.4.2. В случае невозможности восстановления благоустройства в установленный срок, разрешение  подлежит переоформлению на работы по восстановлению благоустройства;

Обязанность по переоформлению разрешения возлагается на производителя работ, а в случае передачи объекта для восстановления благоустройства по акту специализированной организации – на данную организацию;

До передачи объекта для восстановления благоустройства по акту ответственность за невосстановление благоустройства и за неисполнение порядка закрытия ордера на аварийные работы несет организация, производящая работы по ликвидации аварии;

С момента передачи объекта для восстановления благоустройства по акту ответственность за невосстановление благоустройства и за неисполнение порядка закрытия ордера на аварийные работы несет организация, принявшая объект;

3.8.5.  Владельцы дорог в зоне ликвидированной аварии обязаны следить за состоянием восстановленного участка и в случае просадок или разрушения дорожной одежды сообщать об этом владельцам подземных инженерных коммуникаций для принятия мер по устранению выявленных дефектов.

3.8.6. В случае восстановления зеленых насаждений силами привлеченных специализированных организаций после выполнения работ по первичному восстановлению нарушенного благоустройства в зоне зеленых насаждений организация, производившая работы по ликвидации аварии в зоне зеленых насаждений, обязана передать по акту объект специализированной организации для восстановления благоустройства в полном объеме.

3.8.7. Восстановление зеленых насаждений в зоне аварийных работ должно выполняться в соответствующие агротехнические сроки по согласованию с владельцем зеленых насаждений.

3.8.8. Закрытие разрешения на производство аварийных работ производится в сроки и в порядке, установленные настоящими Правилами, после восстановления нарушенного благоустройства в зоне аварийных работ.

3.8.9. Запрещается производить плановые работы (в том числе аварийно-предупредительные) под видом аварийных работ.

3.8.10. При необходимости выполнения аварийных работ на инженерных коммуникациях общей длиной трассы (траншеи) более 10 метров разрешение на производство работ оформляется в порядке, предусмотренном для оформления разрешения на производство плановых работ.

4. Порядок оформления и выдачи разрешений на производство плановых земляных  работ на территории  МО «Муринское городское поселение»

4.1. Выдача разрешений на производство плановых земляных  работ  на  территории  МО «Муринское городское поселение»  производится  специалистом по благоустройству    администрации  МО «Муринское  городское  поселение».

4.2. Все организации, указанные в п. 2 Правил, предоставляют  в  Администрацию  график  планируемых  работ   на  текущий  год.

4.3. Для выдачи разрешения на производство работ юридическое или физическое лицо (далее – заказчик) должен не позже двадцати рабочих дней до намеченного срока начала работ обратиться в администрацию МО «Муринское  городское поселение» с заявлением по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам. Заявление установленной  формы для оформления разрешения на производство работ  должно быть согласовано с организациями – владельцами инженерных сетей и коммуникаций  МО «Муринское  городское поселение», располагаемых в месте разрытия, правообладателями земельных участков, на территории которых предполагается проведение указанных работ, а также  с администрацией МО «Муринское  городское  поселение» При производстве земляных работ  на автодорогах федерального и регионального  значения указанное заявление дополнительно согласовывается с Дорожным комитетом Правительства  Ленинградской области,  Государственной инспекцией по безопасности дорожного движения по Всеволожскому району.

При  производстве  земляных работ на землях лесного фонда, в границах  поселения  заявление дополнительно согласовывается с ФГУП «Морозовский  военный лесхоз».

При производстве земляных  работ на   придомовых  территориях  заявление  дополнительно  согласовывается  с  управляющей  компанией, ТСЖ и т.д.

Согласования, указанные в настоящем пункте, действительны в течение 12 месяцев.

4.4. К заявлению  прилагаются следующие документы:

4.4.1. Копия документа, удостоверяющего личность заказчика или личность его представителя, если с заявлением обращается представитель заказчика; копии выписок из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей

4.4.2. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица (юридического лица, индивидуального предпринимателя) если с заявлением обращается представитель заказчика;

4.4.3.Копия правоустанавливающих документов на земельный участок (при их наличии);

4.4.4.Копия разрешения на строительство;

4.4.5.Договор на восстановление покрытия;

4.4.6.Проектно-техническая документация, выполненная лицензированной проектной организацией и согласованная с организациями -владельцами инженерных сетей и коммуникаций  МО «Муринское городское  поселение», включающая проект (схему) организации движения транспорта и пешеходов, согласованный с государственной инспекцией по безопасности дорожного движения по  Всеволожскому  району;

4.4.7. График (проект) организации работ.

4.5. При производстве работ в пределах нескольких улиц разрешение на производство работ, связанных с разрытием на городских территориях  оформляется на каждую улицу раздельно.

4.6. Все представляемые заявителем документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Печати и подписи, а также реквизиты, текст и графические объекты оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и отчество либо инициалы подписавшегося лица).

4.7. Срок действия разрешения определяется Администрацией МО «Муринское  городское поселение»  исходя из периода времени, необходимого для производства работ в соответствии с проектом, а также с учетом условий производства работ.

Запрещено при определении сроков производства работ общей продолжительностью менее 6 месяцев предусматривать технологический перерыв (приостановление работ) до наступления агротехнического периода.

4.8. При принятии положительного решения  администрация МО «Муринское городское  поселение» выдает производителю работ разрешение на производство заявленных работ по форме согласно приложению № 2 к Правилам.

4.9. Разрешение на производство работ действительно только на вид, объем, сроки и участок работ, указанные в разрешении. Выполнение работ, не предусмотренных разрешением, запрещено и является самовольным.

4.10. Администрация  МО «Муринское городское поселение»  отказывает в выдаче разрешения на производство работ, в  случае:

4.10.1.Заявка не соответствует требованиям, указанным в разделе 4.3-4.7. Правил.

4.10.2.Не представлены документы, необходимые для оформления разрешения, в соответствии с разделами 4.3 и 4.4.  Правил, а также получен отказ в согласовании заявки на получение разрешения  от органов и организаций, указанных в пункте  4.3. настоящих Правил;

4.10.3. Заказчиком или производителем работ не устранены нарушения Правил (в том числе не исполнены предписания  об устранении нарушений Правил, имеются разрешения, сроки действия которых истекли и по которым своевременно не исполнен порядок их продления или закрытия).

4.10.4. Производство работ, содержащихся в заявке, не требует получения разрешения.

4.11. Отказ в выдаче разрешения  по форме согласно приложению №4 к Правилам вручается заявителю  с  мотивированным  обоснованием причин отказа в случае наличия оснований, предусмотренных в пункте 4.10  Правил.

4.12. Переоформление  разрешения  на  производство  работ

4.12.1.Переоформление  разрешения  на  производство  работ производится  в  случаях:

- изменений  существенных условий производства работ: вида работ, объемов  нарушаемого в процессе работ благоустройства, сроков производства работ.

- передаче прав на производство работ другому заказчику (производителю работ, организации, восстанавливающей благоустройство).

- изменения  организационно-правовой формы заказчика, производителя.

4.12.2. В случае необходимости внесения изменений, дополнений в условия уже выданного разрешения  производитель работ обязан в течение 10 рабочих дней обратиться в Отдел с заявкой о переоформлении  разрешения по форме согласно приложению №5   к настоящим Правилам  с указанием номера и даты выдачи разрешения.

К заявке также прилагаются документы, свидетельствующие об изменении условий разрешения, а также необходимые документы в соответствии с разделом 4.3-4.4. настоящих Правил.

Конкретный перечень согласований и документов, необходимых для переоформления разрешения, определяется в зависимости от условий разрешения, подлежащих изменению (дополнению).

4.12.3.При   изменении существенных  условий  производства  работ  к заявке  прилагается  согласование с организациями, чьи интересы затрагиваются при изменении условий работ.

4.12.4. При передаче  прав  к заявке  прилагаются   копии документов, подтверждающих замену заказчика, производителя работ, организации, восстанавливающей благоустройство (соглашение о расторжении договора; акт приемки выполненных работ; акт приема-передачи объекта).

4.12.5.Обязанность по переоформлению разрешения  возложена на производителя работ. В случае расторжения договора подряда между заказчиком и производителем работ, на которого оформлено разрешение, а также передачи объекта по акту заказчику и отсутствия договора подряда на данный вид работ с новым производителем работ заказчик обязан обеспечить переоформление разрешения  в соответствии с пунктом 4.12. Правил.

4.12.6. С момента получения организацией нового (переоформленного) разрешения  ранее выданное  разрешение считается недействующим и подлежит сдаче в администрацию МО «Муринское городское  поселение». Исполнения порядка его закрытия не требуется.

Переоформление  разрешения  осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня подачи  в администрацию МО «Муринское  городское  поселение»  документов, указанных в пунктах 4.12.2-4.12.4. Правил

4.12.7. Администрация вправе принять решение об отказе в переоформлении разрешения  в случаях, если:

-отсутствуют документы и согласования, необходимые для переоформления разрешения на производство работ  в соответствии с пунктами 4.12.2 настоящих Правил.

- сведения, указанные в заявке, не соответствуют информации, содержащейся в прилагаемых документах.

4.12.8.  В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в переоформлении разрешения, производитель работ имеет право повторно обратиться с соответствующим заявлением в  администрацию МО «Муринское  городское поселение».

4.13.  Порядок продления срока производства плановых работ, указанного в разрешении.

4.13.1.В случае если заказчик или  производитель работ  не укладывается в сроки, указанные в Разрешении, он обязан заблаговременно подать заявку в  администрацию МО «Муринское городское поселение» о продлении сроков действия Разрешения  по форме  согласно  приложения №6  к Правилам.

4.13.2. Решение  о продлении срока действия разрешения  оформляется по форме согласно приложению №7  к Правилам.

- 4.14. Администрация  МО «Муринское городское поселение» в  случаях выявления фактов производства работ  в нарушение  настоящих  Правил вправе установить срок для устранения нарушения.

4.15.При невыполнении заказчиком или производителем работ согласованных условий производства работ, неустранении требований предписаний, невыполнении настоящих Правил,  администрация МО «Муринское  городское  поселение»  вправе приостановить работы, признать разрешение, по которому выявлены и не устраняются нарушения, недействующим в порядке, предусмотренном п. 4.16. настоящих Правил и приостановить выдачу новых разрешений  на производство плановых работ указанному производителю работ.

4.16. О признании разрешения недействующим  Администрация МО «Муринское городское  поселение»   извещает производителя работ и заказчика путем направления письменного уведомления (по форме согласно приложению №8  к Правилам) посредством вручения уведомления под расписку уполномоченному представителю производителя работ и заказчика либо посредством почтовой, факсимильной связи или иным образом, при котором возможно контролировать факт получения уведомления уполномоченным лицом.

4.16.1. Разрешение считается недействующим с момента получения производителем работ соответствующего уведомления.

4.16.2. Для производства работ в дальнейшем должно  быть оформлено новое разрешение.

4.17. Порядок закрытия  разрешения.

4.17.1.Закрытие разрешения производится при  завершении работ, указанных в разрешении, с восстановлением нарушенного благоустройства.

4.17.2. Производитель работ обязан в течение 15 рабочих дней с момента истечения срока действия разрешения  исполнить порядок его закрытия, для чего сдать в  администрацию  МО «Муринское  городское  поселение»  заявку по форме согласно приложению №9 к настоящим  Правилам с приложением следующих документов:

- акта выполненных работ (акта приемки объекта в эксплуатацию, выполнения  технических условий), подписанного заказчиком и производителем работ;

- протокола лабораторных испытаний дорожно-строительной лаборатории, имеющей свидетельство об аттестации, о послойном уплотнении грунта и всех конструктивных элементов;

- квитанции сдачи-приемки строительных отходов,

4.17.3. Заказчик, производитель работ обеспечивает выезд специалиста администрации  к месту проведения работ с целью проверки проведения работ по восстановлению нарушенного благоустройства и оформления акта приемки работ по восстановлению  благоустройства  территории МО «Муринское городское поселение»  по форме согласно  приложению №10  Правил. После  утверждения  акта  разрешение  считается  закрытым.

5. Самовольное производство земляных работ и ответственность за нарушение Правил

5.1. Любое производство земляных работ  без оформления разрешений, предусмотренных п. 2 настоящих Правил, за исключением аварийного, является самовольным.

5.2. Лица, допустившие самовольные земляные работы, несут административную ответственность в соответствии  с действующим законодательством.

5.3. Заказчики и иные лица, осуществляющие производство земляных  работ на территории МО «Муринское  городское поселение», обязаны соблюдать действующее законодательство, в том числе настоящие Правила и Правила благоустройства территории МО «Муринское  городское  поселение»

ЗАЯВЛЕНИЕ

на производство земляных работ

«_____»________________20___ г.

Наименование заказчика, адрес, т/ф____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Наименование объекта строительства (здание, инженерные сети), его адрес__________________

___________________________________________________________________________________

Ответственный производитель работ_____________________________________________________

наименование организации производящей работы, должность, ф.и.о.,т/ф

Способ производства работ, предусмотренный проектом ___________________________________

Просим выдать разрешение на производство земляных работ по устройству _____________________________________________________________________________________

Начало основных работ________________________________________________________________

Окончание основных работ ____________________________________________________________

Окончание работ по восстановлению дорожного покрытия, озеленения_______________________

Гарантирую комплексное восстановление территории после проведения работ:

Асфальтобетонное покрытие восстанавливает ____________________________________________

(наименование организации,  адрес, телефон)

свидетельство СРО _____ N ______, договор N ___________ от________________

Восстановление зеленых насаждений производит __________________________________________

(наименование организации, адрес, телефон)

Гарантирую отсутствие просадок грунта и покрытия на указанном участке дороги (улицы) или территории города, дворовой территории в течение 3 лет.

Обязуюсь соблюдать Правила производства земляных работ на территории МО «Муринское городское поселение», Правила благоустройства территории МО «Муринское городское  поселение». За невыполнение обязательств по настоящему разрешению несу ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

К заявлению прилагаю – правоустанавливающие документы на земельный участок, разрешение на строительство объекта, технические условия на подключение к инженерным сетям, ситуационный план участка, проект производства работ, договор на восстановление территории.

Руководитель организации-застройщика _________________________________________

подпись, печать или штамп

Организация, выполняющая основные работы ________________________________________

Организация, выполняющая восстановление покрытия_________________________________

Организация, выполняющая восстановление элементы озеленения_______________________

Согласовано:

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

Разрешение № ____ от ____________________ на производство работ выдал:

______________________________________________________________________

(Ф.И.О. роспись лица, выдавшего разрешение)

Разрешение № ____ от ____________________ на производство земляных работ получил:

| Согласовано: _________________________ И.Н. Конев | Утверждаю: _________________________ Г.В. Левина |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности | И.о. главы администрации МО «Муринское городское поселение» |

г. Мурино 									 «___» ________ 20__г.

РАЗРЕШЕНИЕ  НА  ПРОИЗВОДСТВО  ЗЕМЛЯНЫХ  РАБОТ № _______

- Наименование организации, получающей разрешение: _________________________________

__________________________________________________________________________________

- Наименование объекта: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

- Наличие инженерных сетей на стройплощадке (трассе): __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

- Перед началом работ: на строительной площадке должен быть установлен – ______________

__________________________________________________________________________________

- Состояние покрытий в месте работ: _________________________________________________

- Наличие зеленых насаждений: _____________________________________________________

- Согласованный способ производства работ: __________________________________________

- Согласованный срок производства работ:

Начало работ: ___________________________г.

Окончание работ: ___________________________г.

Разрешение продлено до: ___________________________г.

- Маршрут и место вывозки грунта: на полигон ТБО

- При производстве вскрышных и земляных работ разрешается нарушить: _______________

__________________________________________________________________________________

- Способ восстановления покрытия дорог и тротуаров, элементов благоустройства и озеленения ________________________________________________________________________

- Согласованный срок восстановления покрытия дорог: _______________________________г.

- Согласованный срок восстановления элементов благоустройства: _____________________г.

- Согласованный способ ограждения места работ: стойки оградительные, сетка оградительная.

- Маршрут движения автотранспорта и механизмов, применяемых при производстве работ: в соответствии со схемой организации дорожного движения в МО "Муринское городское поселение".

За невыполнение пунктов 6-15 настоящего разрешения, Заказчик привлекается к административной ответственности.

- Приложение №4

к  Правилам производства  земляных  работ

на территории МО «Муринское городское поселение»

На бланке предприятия с указанием

наименования предприятия,

почтового адреса, телефона

Главе  администрации  МО «Муринское городское  поселение»

_______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим   Вас   выдать   разрешение   на   проведение   земляных   работ с "___" _______ 20__ г. по "____" ___________ 20__ г. для ликвидации аварии на инженерных сетях _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(указать: водопровод, газопровод, канализация, кабельные линии и др.)

по адресу: ___________________________________________________________________________

(указать, если с нарушением автодороги и тротуара)

Ответственным за производство работ приказом от "___" ____ 20_ г. №______ назначен ____________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Службы, имеющие в районе проведения  работ инженерные  сети, уведомлены и приглашены на место работ.

Обязуемся в срок до ________________ выполнить работы по восстановлению дорожного  покрытия,   благоустройства,  недопущению   просадок  и  выбоин, влияющих на безопасность дорожного движения  в  месте  проведения  земляных работ  в течение  24 месяцев с момента окончания аварийно-восстановительных работ.

Руководитель организации

__________________________________________________________________

(должность)       (подпись)             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение №4

к  Правилам производства  земляных

работ на  территории   МО «Муринское  городское поселение»

Администрация МО «Муринское  городское  поселение»

_________________________

_________________________

_________________________

ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ  (ПРОДЛЕНИИ, ЗАКРЫТИИ,  ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ) РАЗРЕШЕНИЯ

Рассмотрев Вашу заявку (заявление) от ________ N _________ на получение (продление,   закрытие,    переоформление)  разрешения  на _________________________,

(запрашиваемый вид работ, N, дата выдачи ордера – в случае отказа

_____________________________________________________________________________________

учитывая ____________________________________________________________________________

(мотивированное обоснование отказа)

в  соответствии  с  п. ____  Правил  производства земляных  работ на  территории  МО «Муринское  городское  поселение»  (переоформлении) разрешения на

___________________________________________________________________________________.

(запрашиваемый вид работ)

При  устранении  обстоятельств,  послуживших  основанием для настоящего отказа,  Вы  можете  повторно обратиться с заявкой на получение (продление, закрытие, переоформление) разрешения.

_______________________________________ _______________ "__" _______ 20__ года

(должность уполномоченного лица)                   (подпись)   (Ф.И.О.)

Настоящий отказ вручен (отправлен по почте) "____" ________ 20__ года

___________________________________________________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О. представителя)

Приложение №5

к  Правилам производства  земляных

работ  на  территории  МО «Муринское  городское  поселение»

На бланке предприятия с указанием

наименования предприятия,

почтового адреса, телефона

Главе администрации МО «Муринское  городское  поселение»

________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ о

переоформлении разрешения

N ________ от _________                                      «___»________ 20_   года

В связи с ___________________________________________________________________________

(указать причину обращения)

_____________________________________________________________________________________в  соответствии с Правилами производства земляных работ на  территории  МО «Муринское  городское поселение»                        прошу переоформить  разрешение  № _______ от _____________на _____________________________________________________________________

(вид работ)

на земельном участке  по адресу: ______________________________________________________, уточнение:___________________________________________________________________________.

Производитель работ ____________________ ______________________

(подпись)   М.П.                                  (Ф.И.О.)

Приложение №6

к  Правилам производства  земляных

работ  на  территории  МО «Муринское  городское  поселение»

На бланке предприятия с указанием

наименования предприятия,

почтового адреса, телефона

Главе администрации МО «Муринское  городское  поселение»

________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

"___" __________ 20__ г.

От производителя работ ______________________________________________________

(наименование заявителя)

Прошу продлить сроки действия     разрешения  N __________ от ____________________

На ___________________________________________________________________________

(указать вид работ)

сроком до _________________________________________________________________

Обоснование продления сроков ______________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

График производства работ

| N п/п | Описание этапа работ | Продолжительность (дней) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Производитель работ: _________________________ ____________________________

подпись            М.П.      (Ф.И.О., должность)

Приложение N 7

к  Правилам производства земляных   работ

на территории  МО «Муринское  городское поселение»

Администрация МО «Муринское  городское  поселение»

Разрешение  о  продлении  сроков  производства  работ   по  разрешению

№___________________от__________________________________

Выдано производителю работ____________________________________

_____________________________________________________________

Наименование,вид работ_________________________________________

Срок производства работ продлен до______________________________

"__" __________ 20___г.

Исполнитель

Инженер  по благоустройству и техническому надзору

Приложение N 8

к  Правилам производства земляных работ

на территории  МО «Муринское городское поселение»

Администрация  МО «Муринское  городское   поселение»

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ  НЕДЕЙСТВУЮЩИМ

п.  Мурино                                                                                                  "___"________ 20__ г.

Кому: ________________________________________________________________________

Настоящим  уведомляем  Вас  о  нарушении  Правил производства земляных работ на  территории  МО «Муринское городское поселение»,  по разрешению  N __ от ______, выразившимся в том, что    _____________________________________________

(указываются обстоятельства нарушения)

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, учитывая  изложенное, в соответствии с Правилами производства земляных  работ на  территории МО «Муринское  городское поселение»,  разрешение № ___ от_________ признается  администрацией МО «Муринское  городское поселение»   недействующим.

Для  производства  работ  в  дальнейшем  Вам  необходимо оформить новое разрешение.

Обращаем  Ваше  внимание  на  то, что при нарушении Правил производства земляных работ   и  Правил благоустройства территории МО «Муринское городское поселение»,   неустранении   требований предписаний,  администрация МО «Муринское городское  поселение»  вправе приостановить выдачу новых ордеров.

____________________________________________         ______________________

(должность, Ф.И.О. специалиста )                             (подпись)

Уведомление от "___"__________ 20__ года:- вручено

______________________________________________________ "___"____ 20___ г.

(должность, Ф.И.О.)  (подпись)

- передано по факсу _____________, принял _________________________________

(N факса)                              (должность, Ф.И.О. лица, принявшего факс)

"___"__________ 20__ г. _____ час. _____ мин. ___________________

(вход. N)

- направлено по почте "___"________ 20__ г., вручено "___"________ 20__ г.,

уведомление о вручении N _______________.

Приложение №9

к  Правилам производства  земляных

работ  на  территории  МО «Муринское  городское  поселение»

На бланке предприятия с указанием

наименования предприятия,

почтового адреса, телефона

Главе администрации МО «Муринское  городское  поселение»

________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ РАЗРЕШЕНИЯ

"___" ___________ 20__ г.

Прошу закрыть разрешение № ___________ от ________________

на________________________________________________________________

(указать вид работ)

_________________________________________________________________

в связи с завершением работ и восстановлением благоустройства.

Производитель работ: ___________ __________  ______________

(Ф.И.О., должность) подпись

М.П.

Администрация  МО «Муринское  городское  поселение»

АКТ

акта приемки работ по восстановлению  благоустройства  территории МО «Муринское  городское  поселение»

«____»________20____г.

Комиссия ,в составе __________________________________________________________________

(представитель администрации)

Заказчик_____________________________________________________________________________

в лице  его  представителя ______________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Производитель работ__________________________________________________________________

в лице  его  представителя _____________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Руководствуясь Правилами  благоустройства  территории  МО «Муринское  городское  поселение»  и правилами производства  земляных работ произвела  осмотр объекта _____________________________________________________________________________________

После  производства  земляных работ по__________________________________________________

(Виды работ)

По адресу:_______________________________________________________

На основании разрешения №____от_____________

В ходе  осмотра  установлено : благоустройство  территории восстановлено в полном объёме (подлежит восстановлению согласно гарантийным обязательствам).

1. асфальтовое или иное покрытие_____________________________________

2.Бордюрный камень _____________________________________________

3. Зеленые насаждения (кусты, деревья) ________________________________

5.Газоны __________________________________________________________

6. Малые архитектурные формы (детские площадки, клумбы и др.) _________

7. Металлические и другие виды ограждений ___________________________

8. Другое _________________________________________________________

Заказчик  обязуется в течение трёх  лет  после  восстановления  благоустройства  следить за  состоянием  территории ,где  проводились  работы.__________________________________

Разрешение №______от __________закрыто (не закрыто)_______________

Заказчик___________________________________________________________

(наименование организации, ФИО, подпись)

М.П.

Производитель работ ________________________________________________

(наименование организации, ФИО, подпись)

М.П.

Представитель владельца

(пользователя) территории ___________________________________________

наименование организации, ФИО, подпись)